项目编号： TDHW(GK)2024-038

公 开 招 标 文 件

项目名称：南通大学实验系统综合测试平台项目

南通大学招投标管理办公室 2024年4月

目 录

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标须知前附表	6

第三部分  投标人须知	7

一、招标文件	7

二、投标文件	8

三、投标细则	9

四、开标、评标	10

五、评标方法及评分标准	12

六、定标	14

七、质量履约保证金	14

八、中标通知书及合同的签订	14

九、其他	14

第四部分  招标货物及有关说明	15

第六部分  附 件	24

附件1：投标承诺函	25

附件2：投标货物配置清单	26

附件3：技术规格响应/偏离表	27

附件4：商务条款响应/偏离表	28

附件5：法定代表人资格证明	29

附件6：法定代表人委托书	30

附件7：无重大违法记录声明	31

附件8：诚信承诺书	32

附件9: 采购项目验收单（投标时无需提供）	33

第一部分  采购公告

南通大学委托招投标管理办公室，就南通大学实验系统综合测试平台项目及相关服务进行公开招标，欢迎有意向的合格供应商参与投标。

本次采购的相关信息如下：

一、采购项目名称：南通大学实验系统综合测试平台项目

二、采购项目编号：TDHW(GK)2024-038

三、采购项目品名、数量及技术规格：

详见本项目招标文件第三部分“采购项目及有关说明”

四、采购项目预算：32万元

五、本项目不接受联合体投标，不接受分包

六、合格的供应商

参加本次采购活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.中国境内合法注册的企业法人；

2.具有本次采购项目的供货、安装、售后服务等相应能力和经验（不含进口货物免税业务办理）；

3.采购项目的生产厂家或经销商（进口货物须厂家授权经销商）。

4.供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”“信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn）”网站列入失信执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目采购招标中同时参加。

七、供应商资格审查方式：资格后审。

八、招标文件的获取：本次招标文件在南通大学招投标管理办公室官网（https://ztb.ntu.edu.cn/）上发布，由供应商报名后自行下载，其他任何媒介上转载的招标信息均为无效，后果自负。

九、投标登记：潜在供应商如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库（https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm）注册并完成登记。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、确定参与本次采购活动的供应商，须支付标书费300元人民币/标段。

通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm缴纳，标书费事后不退，标书费发票将以电子发票形式推送到登记注册邮箱。）

十一、投标方式：

1、本项目采用电子招投标方式采购（不见面远程开标）

2、文件递交截止及开标时间：2024年4月29日14时30分

3、线上签到时间：2024年4月29日13时30分-14时30分

4、投标文件解密时间：2024年4月29日14时30分-14时45分

供应商必须准确提供相关信息，因供应商未及时提供准确信息或未主动了解相关信息而造成的一切后果由供应商自行承担。以邮寄（含快递）、传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的投标文件无效。供应商必须按照招标文件（电子招投标）的规定参加投标，否则视为无效投标。供应商必须按照相关程序提前办理好数字证书CA（单位公章和法人章必须办理，被授权代表章可按需办理。）和安装投标文件工具后方可上传投标响应文件。操作说明详见南通大学招投标管理办公室网站（https://ztb.ntu.edu.cn/）--办事指南--电子标操作手册（供应商）/CA办理。

十二、开评标地点：南通大学综合楼231室

十三、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

十四、与本次采购有关的事宜请按下列通讯方式联系：

牛老师（货物）0513-85012891

沈老师（工程、服务）0513-85012365

李老师（货物、工程、服务）0513-85012138

项目技术咨询：许老师（电话：13862926287）

电子投标文件制作咨询：赵工 18501610667、张工 18838985729、王工 17717871064。

数字证书CA办理等咨询：杨子龙 010-58515511、人工客服 4009197888。

单位部门：南通大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学啬园校区综合楼229室

如投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。

针对本项目同一采购程序环节内容的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

第二部分  投标须知前附表

| 招标及须知 | 南通大学委托招投标管理办公室具体承办本项目的采购事宜，欢迎有意向的合格投标人参与投标。请各投标人仔细阅读本招标文件，投标人一旦提交投标文件，视为已阅读并全部理解本招标文件。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南通大学实验系统综合测试平台项目 |  |  |
| 项目编号 | TDHW(GK)2024-038 |  |  |
| 招标联系人 | 牛老师 | 联系电话 | 0513-85012891 |
| 项目联系人 | 许老师 | 联系电话 | 13862926287 |
| 送货地点 | 需方指定地点 | 招标文件标书费 | 300元 |
| 项目预算* | 32万元 | 投标保证金 | 无 |
| *进口产品预算不含依法免征的进口环节税，但包含贸易战加征关税等依法征收的税费 |  |  |  |
| 答疑时间 | 采购人不安排统一答疑，投标人如有不清楚之处或认为招标文件有任何不合理之处，请在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，将相关疑问以书面形式（加盖单位公章，填写联系人姓名和电话）的扫描件或图片格式发至ztb@ntu.edu.cn，我方统一以书面形式通过邮件答疑。如投标人在规定时间内未提交书面文件，视为对招标文件无异议。 |  |  |
| 现场踏勘 | 不组织 |  |  |
| 投标文件 | “投标文件组成”详见“投标人须知”第2.2条。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后90日内有效 |  |  |
| 投标文件 递交 | 投标文件递交截止时间2024年4月29日14时30分；本项目采用电子招投标方式对文件进行评审，投标人无需到开标现场，开标前无需提交纸质文件；投标人需在开标前一小时在线签到、开标后15分钟内在系统中远程解密，未按时操作视为自动放弃本项目投标。 |  |  |
| 开标时间与地点 | 开标时间：2024年4月29日14时30分；开标地点：南通大学啬园校区综合楼231室 |  |  |

本招标文件前后内容如有不同，以投标须知前附表为准。

第三部分  投标人须知

一、招标文件

1.1.名词定义

本招标文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的生产厂家、经销商（进口货物须厂家授权经销商）。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2.招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）公开招标采购公告

（2）投标须知前附表

（3）投标人须知

（4）招标货物及配套安装项目有关说明

（5）合同主要条款

（6）附件目录及格式

1.3.招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，请在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn通知采购人，采购人将通过邮件方式答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4.招标文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1.投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2.投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括资格证明文件、技术文件和商务文件：

2.2.1资格证明文件：

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人资格证明原件（格式见附件5）；

（3）法定代表人委托书原件（格式见附件6）（法定代表人本人参加投标和签署投标文件的无需提交此证明材料。）；

（4）投标承诺函（格式见附件1）；

（5）无重大违法记录声明原件（见附件7）；

（6）诚信承诺书原件（见附件8）；

2.2.2技术文件：

（1）投标货物配置清单（格式见附件2）；

（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件3）；

（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件4）；

（4）依据评标办法中相关内容提供的所有资料；

（5）投标货物授权书（免税货物须提供）、宣传彩页、合格文件、质量标准认证书、技术资料等；

（6）招标文件中要求提供的其他相关材料；

（7）评分项中未涉及投标人认为需要提交的其他材料；

2.2.3商务文件（报价）：

（1）投标报价总表（系统内在线填写）

（2）货物配置清单及分项报价表（系统内下载填写后上传）

以上资格证明文件、技术文件和商务文件均须加盖投标人公章。

上述所有原件均应为有效的原件，所有材料复印件或扫描件均为有效的原件的扫描件并加盖投标人单位公章且清晰可见（原件备查），否则引起的后果由投标人自负。

2.3.投标文件的格式及签署

（1）投标人应按招标文件中提供的投标要求认真制作、盖章及签字。

（2）投标文件须由投标法定代表人或被授权代表签署并加盖投标人公章。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原被授权代表签署并加盖投标人公章。

（4）投标文件封面要求加盖投标人公章。

三、投标细则

3.1.投标项目

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，不低于招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品必须通过认证。

3.2.投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户的交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货产品，投标时用外币不含税价或人民币包干价，签完外贸合同后由于汇率变化导致的汇差由投标人承担。其中“付款基准汇率”以代理协议当天中国银行外汇现汇卖出价为准（对于涉美进口产品如需加征关税由投标人承担）。

（3）价格条件：国（境）内、外供货的货物报南通大学指定地点的交货价。

（4）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，不限于招标文件中货物清单内容及招标方案要求，且须满足采购人项目功能需求。一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（5）采购人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标进行中合理的时间内提供有效的书面说明，必要时提交相关证明材料（说明和证明材料须加盖投标人公章）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3.投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前成功上传并按规定时间解封，逾期以及未按招标文件要求上传并解封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受以邮寄（含快递）、传真、电子邮件、电报、电话等方式投标。

3.4.投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤回投标文件，但在投标截止时间后不允许撤回。

3.5.分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7.投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8.招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、开标、评标

4.1.采购人按规定的时间和地点进行开标，电子招投标的投标人无需到开标现场。

4.2.采购人组织用户代表和有关技术专家组成评标委员会进行评标。

4.3.评标时若出现同一品牌的产品（核心产品）有多个投标人投标时，参见《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定。

4.4.如供应商提供的品牌不在采购人建议品牌中，需要提供相应的品牌技术白皮书，由评标委员会在评标现场评定，有三分之二的评委认定的为通过。

4.5.开标结束后，评标委员会对投标人的投标资格进行审查，随后对资格审查通过的投标人是否实质性响应招标文件要求进行符合性审查。

4.6.对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.7.投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

（1）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（2）无法定代表人签字或签章、签字或签章人无法定代表人有效委托的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价明显偏离市场行情的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其他未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；

（8）故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

（9）有损害采购人和用户利益的规定的；

（10）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）投标报价超过招标文件中规定的预算金额；

（15）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

4.8.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价总表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价总表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.9.评标委员会认为有必要时，可要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.10.评标委员会将从投标人的投标报价、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1.评标方法

（1）公开招标程序：资格审查→符合性审查→技术标评审→商务标开标→确定中标候选人；

（2）本次招标采用综合评分法评标；

（3）评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出；

（4）各投标人技术得分为各评标委员会成员评分的算术平均值，分值保留小数点后两位；

（5）投标人最终得分 = 技术得分 + 报价得分。

5.2.评分标准

| 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 40 | 满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40 |
| 技术要求 | 40 | 由评委根据供应商的投标文件中《技术规格响应/偏离表》及相关证明资料评审。符合招标文件基本要求的得基准分30分。“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效响应处理；标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离的，每项扣2分，有一项实质性正偏离的，每项加2分，最多加10分；其它参数有一项负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 备注：《技术规格响应/偏离表》必须按招标文件对应要求在投标文件内提供技术响应证明材料（如彩页或者白皮书或者检测报告或者实际应用截图等），并在《技术规格响应/偏离表》中详细标明技术响应证明材料在投标文件中的页码和位置。未提供技术响应证明材料的作负偏离处理，如因未在《技术规格响应/偏离表》中注明证明材料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。 |
| 培训方案 | 4 | 根据投标人提供的培训方案、培训时间、培训内容进行评分，优得4分，良得3分，中得2分，一般得1分，未提供不得分。 |
| 服务承诺 | 4 | 根据投标人提供的产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺进行评分，优得4分，良得3分，中得2分，一般得1分，未提供不得分。 |
| 业绩 | 4 | 根据投标人2021年1月1日以来与本次投标产品相似的同类产品销售情况评分（以提供的销售合同复印件为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，每份1分，最多得3分；同一买方的多份合同仅算一份业绩）。 |
| 备品备件 | 3 | 根据投标人在质保期内可免费提供的备件与耗材数量以及质保期外备品备件的耐用度、价格或折扣等因素进行评分，优得3分，良得2分，一般得1分，未提供不得分。 |
| 保修期 | 5 | 满足招标文件要求得1分；每延长一年加1分，最多加4分。 |
| 合计 | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

备注：为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

以上所有证书、检测报告、合同等扫描件相关资料均需盖投标人公章，原件备查。

六、定标

6.1.评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标小组根据最终排名向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标小组推荐的中标候选人确定中标人。

6.2.评标委员会认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标，评标委员会也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3.因重大变故，采购人可取消本次招标任务。

6.4.对未中标的投标人，采购人不作未中标解释。

七、质量履约保证金

中标人须在签订合同前向采购人缴纳质量履约保证金，质量履约保证金的金额为中标金额的5%，如中标人提供的产品质量不合格或未能履行合同规定的义务，采购人有权从质量履约保证金中取得补偿，质量履约保证金将在验收合格后不计利息退回。

八、中标通知书及合同的签订

8.1.中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满后无异议，即向中标人发出中标通知书。

8.2.中标人收到中标通知书后，应在30日内与采购人签订合同并且递交一份与本项目电子投标文件内容完全相符的纸质投标文件（含资格证明文件、技术文件及商务文件各1份），过期视为放弃中标。

8.3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

8.4.如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后三年内的投标资格，并向省级财政部门报备。

九、其他

投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第四部分  招标货物及有关说明

## 一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 实验系统综合测试平台 | 8 |  |

二、系统功能

1.实验教学管理系统

（1）BS 架构，系统和所有数据都在服务器端，所有用户通过浏览器访问；

（2）可对所有模板进行星级评价和发表评论；

（3）可下载模板库模板，定制模板，并重新指定到课程；

（4）可分享模板到校内模板库，提供教学交流平台；

▲（5）学生实验流程控制，预习、实验和课后习题都可以设置截至时间，逾期自动提交，提高学生实验效率；

（6）强大的在线测量组件，在线真实采集实验数据，由学生决定何时在何处提交数据，并自动填入报告对应位置，实现数据和报告高度吻合；

（7）在线预习，通过选择、判断、简述题等题目类型，完成高质量的预习，并可实现自动评分，题目说明自动给出，让学生带着问题学习并且可看到详细解答；

（8）丰富的课后习题，题目类型支持单选题、多选题、判断题、简述题等主客观题目，并可自动判定给出分数；

（9）支持题库，预习题和课后习题从题库导入，所有题目可自定义标签分类，提高使用灵活性；

（10）可实现学校、部系、学科和班级管理；

（13）可添加自定义课程；

（14）支持课程表，可以批量添加课程，实现排课；

（15）所有教员和学生都可查看课程表；

▲（16）丰富的模板编辑器，以编写实验课程指导书，编辑器可：插入公式、图片、图片标注、插入表格、插入视频、更换背景、插入测量组件、打印等功能；并支持专注模式，可提高撰写效率；支持草稿功能；

（17）支持回收站系统，指导书、报告、题库等资源删除后存入到回收站，并支持恢复机制；

（18）支持在线帮助系统，降低使用难度；

（19）老师/学生可创建文库文档，可通过文库文档进行仪器图形、数据采集；

（20）测量工作站提供五大类仪器数据采集和截图功能，并且可以导出保存到电脑。

2.账户数据

（1）可一键导入校园账户数据到系统，完成账户数据库建设，也可以手动添加账户数据；

（2）所有账户可修改和重置密码；

▲（3）支持教务管理员、教师、系统管理员、教员、学生，以及自定义账户类型，每个账户可分配自定义权限，并动态生成对应页面；

（4）支持验证码机制，提高系统安全性。

3.权限管理

可创建任意权限的账户，自由组合权限，并自动生成个性化系统页面。

4.实验报告

（1）可实现小组实验；

▲（2）所有数据实时上传保存在服务器，可分时，分场合完成实验，老师可实时查看报告数据；

（3）学生可以查看完整版电子报告，对照电子屏幕做实验，无需再依赖纸质报告；

（4）强大的在线测量组件，在线真实采集实验数据，由学生决定何时在何处提交数据，并自动填入报告对应位置，实现数据和报告高度吻合；

（5）可拍照上传所有纸质实验数据以及添加pdf、word、excel等附件，实现预习、报告和课后题目都可电子化（提供截图或其他相关佐证材料）；

（6）实验报告支持打印（提供截图或其他相关佐证材料）；

（7）收取报告方式为：①下课强制收取；②批改时统一收取；③按时收取；

（8）实验报告任意位置批注，并显示批改列表，批改样式颜色区分清晰明了；支持按权重量化考核，记录预习、课堂实验和课后系统的所有作答时间，丰富综合考评数据。

5.考核

（1）可在实验报告任意位置批注，并显示批改列表，批改样式颜色区分清晰明了；支持按权重量化考核记录预习、课堂实验和课后系统的所有作答时间，丰富综合考评数据；

（2）可给出总分和总评；

（3）可给出一学期的综合考评成绩；

（4）支持成绩统计分析功能（提供截图或其他相关佐证材料）；

（5）可设定量化考核模板，实验报告的结果通过量化考核模板进行分数和考核计算；

6.资产管理

（1）系统可网络访问的仪器支持自动录入资产信息，如软硬件版本、设备型号、使用时长、所在实验室和实验位、最后一个使用者等；

（2）非系统内的设备也支持手动录入资产信息，最终实现实验室资产完全数据化；

（3）所有数据支持分类精确检索；

（4）支持批量修改、删除资产信息。

7.电子教室

▲（1）可实现设备任意功能的权限控制，如：禁用示波器AUTO\MEASURE，禁用电源面板锁定等等；

（2）可将仪器一键恢复出厂设置；

（3）支持与实际仪器面板高度一致的虚拟控制面板，满足各种演示教学场景，降低教学难度和丰富教学方式；

（4）可在广域网查看和控制仪器，可实现跨教室、部系教学；

▲（5）可将任意实验位仪器状态同步到其它实验位，实现设备一键批量复制；

（6）可同时同屏显示实验位所有仪器界面和数据；

（7）可在线实时查看学生实验进度，当堂预估学生学习质量；

（8）可自定义实验室布局图，自定义行列布局，开启或隐藏教师位，并自动生成动态页面。

8.移动端

（1）可通过手机访问移动端服务器；

（2）学生可通过手机进行预约排课；

（3）选配在线预约系统的学生/老师可以通过手机进行实验室预约；

（4）学生/老师可通过手机查看课表；

（5）选配在线预约系统的，老师可通过手机进行门禁、工位电源开关管理；

（6）可通过手机进行账号管理；

（7）老师可通过手机进行上课/下课操作；

（8）提供后续实验室管理软件的免费升级；

三、系统硬件

1.可编程直流电源

参数：

★（1）四通道独立输出CH1&CH2：0～32V，0～5A CH3：0～6V，0～3A CH4：5V/2A（USB输出），额定输出348W;

（2）具有风扇智能控速功能，根据工作条件自动判断控制风扇转速，有效降低工作时的风扇噪声 ,具有风扇故障检测报警功能

（3）内部 10 组文件存储、调出，支持 U 盘读存； 使用列表模式和延时器功能时，可使列表模式依次输出用户定义的参数组（最多 2048 组）

（4）电源调整率：恒压≤0.01%+2mV恒流≤0.01%+250μA

（5）负载调整率：恒压≤0.01%+2mV恒流≤0.01%+250μA

（6）纹波及噪声(5Hz~1MHz)：CV＜350μVrms/2mVpp，CC≤2mArms

▲（7）四位电压/四位电流高精度显示，分辨率为：10mV/1mA

（8）设置精度：电压：±（0.03%+20mV），电流：±（0.2%+5mA）

（9）4.3寸 TFT LCD,WVGA(480*272), 可同时显示三路输出信息

（10）可分别存储“列表模式，延时器，状态文件”三个功能 10 组设置值，同时这三个能的设置也支持外部存储

▲（11）具备波形显示功能，可在屏幕上显示各通道的输出电压、电流及功率

（12）提供USB Host、USB Device、LAN、RS232、Digital IO等多个接口

（13）支持智能实验室管理系统

2.数字荧光示波器

参数：

▲（1）100MHz带宽；双通道同时打开，每通道最高1GS/s实时采样率

（2）2个模拟通道

（3）每通道56Mpts存储深度(双通道开启) 波形捕获率最高达500,000wfms/s，

（4）7英寸WVGA（800×480）TFT液晶屏，256级灰度显示(支持色温显示)

（5）时基范围：2 ns/div 至1000 s/div(显示当前采样率、存储深度)

时基模式Y-T、X-Y、Roll，支持触发输出（Trigger Out）验证波形捕获率

（6）低底噪声，宽范围垂直档位1mV/div~20V/div，并且各个档位均支持全带宽

★（7）支持通道交替触发，使不同时钟源且不同频率的信号波形稳定显示在屏幕上

（8）1M点增强FFT功能：检波方式、瀑布图、频率设置范围

（9）支持加、减、乘、除、FFT、高级运算（支持公式编辑）、逻辑运算等计算功能

（10）触发类型标配：边沿，脉宽，欠幅，超幅，N边沿，延迟，超时，持续时间，建立/保持，斜率，视频，码型；RS232/UART，I2C，SPI

（11）支持RS232/UART、I2C、SPI总线解码

（12）标准接口：USB Host，USB Device，LAN，AUX Out（Trigger Out / Pass/Fail）

（13）多种校准信号输出：10Hz/100Hz/1kHz/10kHz

（14）XY李沙育波形可用光标进行相位测量，内嵌web Control,外网远程操作

（15）支持智能实验室管理系统

3.信号发生器

参数：

（1）输出波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流DC、任意波形；

（2）输出频率范围：正弦波：1µHz~25MHz，方波：1µHz~5MHz；

（3）频率稳定度：2ppm

（4）任意波：1µHz~5MHz；

▲（5）斜波：1µHz-2MHz；

（6）采用先进的DDS技术、双通道等性能独立输出；

（7）内置7位高精度、宽频带频率计、频率范围：100mHz~200MHz；

（8）USB Device和USB Host接口，支持U盘存储；

▲（9）输出幅值：1mVpp～11.5Vpp （50Ω）；2mVpp～23Vpp （高阻）；

（10）输出阻抗：0Ω～1MΩ之间连续可调；

（11）输出幅值误差在±1%左右；

（12）垂直分辨率：14bit，采样率：125MS/s；

（13）模拟数字调制类型： AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PWM ；Sweep、Burst

（14）显示：4.3英寸WVGA（480×272）TFT液晶屏，同时显示两路频率、幅值等信息；

（15）支持智能实验室管理系统

4、台式数字万用表

（1）测量功能：

1.直流电压（V）量程：60mV/6V/60V/600V/1000V，精度：±（0.3%+2）

2.交流电压（V）量程：60mV/6V/60V/600V/750V，精度：±（0.6%+5）

3.直流电流（A）量程：600μA/6000μA/60mA/600mA/20A	，精度：±（0.8%+3）

4.交流电流（A）量程：600μA/6000μA/60mA/600mA/20A精度：±（1%+5）

5.电阻（Ω）量程：600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ精度：±（1%+5）

6.电容（F）量程：6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF，精度：±（1.5%+5）

7.频率（Hz）量程：600Hz/6KHz/60KHz/600KHz/6MHz/20MHz	精度：±（0.1%+10）

8.电感 量程：600μH/6mH/60mH/600mH/6H/60H/600H	，精度：±（1.5%+5）

9.摄氏温度（℃）量程：0-40℃~1000℃	，精度：±（1%+5℃）

10.华氏温度（℉）量程：0-40℉~1832℉	，精度：±（1%+5℉）

（2）最大显示：5999

（3）其他功能：自动量程/真有效值/频响（Hz）100kHz/二极管/三极管测试/通断蜂鸣/数字保持/数学运算/最小值/最大值/模拟条形图/输入阻抗≥10MΩ

（4）标准接口USB Device 	支持智能实验室管理系统

5.数字交流毫伏表

（1）可两通道同时测量，同时显示数显交流毫伏表；

▲（2）测量频率范围:5Hz～3MHz，电压分辨率：0.0001mV/0.001mV/0.01mV/0.0001V/ 0.001V/0.01V；

（3）测量范围：

交流电压：50μV～300V/dBV：-86dBV～50dBV(0dBV=1V) /dBm：-83dBm～52dBm(0dBm=1mW 600Ω) /Vpp：140μV～850V；

（4）输入阻抗：1M欧姆并联30pF；

（5）测量电压范围：50μV~300V；

（6）EBTN屏，最大显示38000；

（7）数学功能：数值统计/相对值测量/标准偏差；

（8）触发方式:自动触发/单次触发/外部触发；

（9）电压测量误差:读数值的±1%（1KHz）；

（10）频率响应误差最佳：±2%读数±0.3%量程；

▲（11）有效值、峰峰值、电压电平、功率电平等多种测量单位显示测量结果

（12）支持智能实验室管理系统

四、控制终端

1. 控制终端配置要求

CPU: i5-10500T

操作系统:win10

固态盘控制芯片:S686

内存：8GB LPDDR2 SDRAM，

硬盘：256G

屏幕尺寸：不低于19寸LCD

网络要求：能同时支持有线和无线组网模式，无线模式下计算机中安装无线网卡及无线路由器的方式实现，无需布线。

要求配置实验室服务器（1台）

## 要求：内存：≥16GB硬盘：1TB  CPU:E-2224G 3.5G 四核四线程

2.上述仪器设备(可编程直流稳压电源、数字荧光示波器、函数/任意波形发生器、台式数字万用表、数字交流毫伏表)须为同一品牌且能满足实验管理及测试平台的使用，

测试平台要求：

2.1 整体规格：（L1800*W900*H1200）；

2.2 材质工艺：

实验台主体：采用铝合金结构；

实验台台面：桌面采用E1级三聚氰胺；

贴面胶合板，厚度≥25mm；

框架：材质采用40*40mm工业铝型材及配合使用40*40*2.5mm方管，铝型材表面氧化处理成本色，方管表面喷漆成乳白色封边条：；

实验台主体框架连接：框架链接构件；

采用六只铝合金压铸件，表面抛丸后喷塑处理；

五、验收要求：

1. 验收由采购人负责实施；

2. 验收依据：

2.1 合同、招标文件、响应文件；

2.2 供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

2.3 供应商响应文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3. 供应商应派人员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

4. 验收合格的条件：

4.1 所供货物符合产品标准和合同的要求；

4.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

4.3 合同中规定的所有货物和材料均已交付；

4.4 所供货物已通过使用单位组织的验收；

4.5 所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

5. 书面出具完整的验收报告。

其它要求：

1.投标人一旦参加投标,就意味着已接受招标文件的所有条款及要求,并受其约束；

2.中标供应商相关人员在进入学校及安装现场后，应遵守国家相关法律法规和学校管理规定，做好安全防护措施，注意安全文明施工，施工范围内的一切安全责任由中标供应商负责承担；

3.投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。项目采购的设备质量问题达不到采购人使用需求的，采购人有权要求中标供应商更换设备；

4.中标(成交)人在签订合同前,需提供投标产品要求内的检测报告原件核查技术参数,核查完成后方可签订合同。不提供或提供参数不符,视为放弃中标资格,采购人将保留追究其相关责任的权利；

5.中标人提供的产品及服务不满足招标文件要求导致验收不合格的,采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。

第五部分  合同主要条款

1、交货期（安装完成）

自合同签订之日起30日内安装调试完毕交付使用并验收合格。

2、交货地点

南通大学指定地点。

3、付款方式

本项目所有货物及配套安装完成并调试，经验收合格后，凭卖方开具的增值税专用发票支付合同金额的100%。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后所有货物免费保修 叁 年，保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后24小时内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在30天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第六部分  附 件

附件1：投标承诺函

附件2：投标货物配置清单

附件3：技术规格响应/偏离表

附件4：商务条款响应/偏离表

附件5：法定代表人资格证明

附件6：法定代表人委托书

附件7：无重大违法记录声明

附件8：诚信承诺书

附件9：采购项目验收单（投标时无需提供）

附件1：投标承诺函

投 标 承 诺 函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我方愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方在参加本招标项目前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

3、我方与本招标项目及其相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

4、愿按招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价。

5、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

6、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

7、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

8、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

9、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

10、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系。

投标人名称：             （公章）法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

手机：                           日   期：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       Email：

附件2：投标货物配置清单

投标货物配置清单（以附件清单为准）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（部件、配件等）名称 |  |  | 规格型号 |  | 生产厂商/品牌 |  | 数量 | 备注 |  |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 法定代表人或被授权代表（签字或签章） |  |  |  | 日期 |  |

附件3：技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购规格 |  | 投标规格 |  | 响应/偏离 | 备注说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 法定代表人或被授权代表（签字或签章） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照招标文件第四部分内的需求，逐条核对所提供货物和服务是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明，如不明示说明的视同完全响应，对有具体参数要求的指标项，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。投标人不能简单照搬照抄采购人招标货物及有关说明中的技术要求，如照搬照抄招标货物及有关说明中的技术要求的，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。投标人如果虚假响应，将承担一切可能的风险。投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件4：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条款 |  | 投标条款 |  | 响应/偏离 | 备注说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 法定代表人或被授权代表（签字或签章） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明。如未明示的，视为完全响应本招标文件要求。（本项目不接受负偏离）

附件5：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件6：法定代表人委托书

法定代表人委托书

南通大学招投标管理办公室：

本委托书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本单位授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本单位的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，可代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本委托书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字或签章：__________________

被授权人签字或签章：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件7：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （投标人名称）参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人：              （盖章）

年     月     日

附件8：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我单位近三年内未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站、“信用江苏”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我单位经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我单位违反以上承诺内容之一，则我单位自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（公章）:

法定代表人或被授权代表人（签字或签章）：

年    月    日

附件9: 采购项目验收单（投标时无需提供）

采购项目验收单

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  | 项目及合同 编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约时间、地点、方式 |  |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |