公开招标采购文件

项目名称：启东校区9号教学楼智慧教室建设项目

项目编号：TDHW(GK)2021-121

南通大学招投标管理办公室

2021年12月

目录

第一部分公开招标采购公告	3

第二部分投标人须知	5

一、招标文件	5

二、投标文件	6

三、投标细则	7

四、评标	8

五、评标方法及评分标准	10

六、定标	12

七、合同的签订	13

八、质量履约保证金	13

九、其他	13

第三部分招标货物要求及相关说明	14

一、项目概述	14

三、设备配置清单及技术要求：	14

三、投标人集成实施服务要求	36

第四部分合同主要条款	37

第五部分附件	38

附件1：投标函	39

附件2：投标报价总表	40

附件3：配置清单及分项报价表	41

附件4：技术规格响应/偏离表	42

附件5：商务条款响应/偏离表	43

附件6：法定代表人资格证明	44

附件7：法定代表人授权书	44

附件8：无重大违法记录声明	46

附件9：诚信承诺书	47

第一部分公开招标采购公告

南通大学拟采取公开招标方式购买启东校区9号教学楼智慧教室项目及相关服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：启东校区9号教学楼智慧教室项目及相关服务

二、项目编号：TDHW(GK)2021-121

三、货物品名、数量及技术规格：详见本招标文件第三部分“招标货物要求及相关说明”。

四、项目预算：149万元

五、合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、中国境内合法注册的企业法人；

2、招标货物的专业制造厂（商）或销售商；

3、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应经验和能力；

4、供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。

5、投标人需取得省级及以上住房和城乡建设部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书；

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、 招标文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、投标报名：潜在投标人如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成报名。若未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、招标文件售价：人民币300元（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm收取， 事后不退）。

十、现场递交方式

（1）投标文件接收开始时间：2022年1月6日14时00分

（2）投标文件接收截止时间及开标时间：2022年1月6日14时30分

（3）投标文件接收地点：南通大学啬园校区北一门传达室

（4）联系人及联系方式：邹老师0513-85012720

十一、评标地点：南通大学啬园校区综合楼231室

十二、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有质疑请咨询招标联系人。

项目及现场踏勘联系人：陈老师  13914398509  张老师 13615202992

招标联系人及联系方式：李韦华0513-85012138；牛书花0513-85012891。

如对招标文件存在质疑，请在投标截止时间7日前以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。

第二部分投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）公开招标采购公告

（2）投标人须知

（3）招标货物要求及相关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间7日前以书面形式邮件（ztb@ntu.edu.cn）通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、资格证明文件和技术文件。

商务文件（报价）：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

- 配置清单及分项报价表（格式见附件3）

技术文件包括以下部分：

（1）不含报价的配置清单（格式见附件3）

（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）

（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人2018年1月以来与本次招标货物同类产品的销售业绩（合同复印件加盖公章）

（6）投标产品检测报告、合格文件、技术资料等

（7）投标人认为需要陈述的其他内容

资格证明文件：

（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）

（2）法定代表人资格证明（格式见附件6）

（3）法定代表人授权书（格式见附件7）

（4）被授权代表2021年1月以来任意一个月在所在投标单位依法缴纳社会保障金的相关证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具）

（5）投标人2021年1月以来任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料；

（6）无重大违法记录声明（见附件8）

（7）诚信承诺书（见附件9）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，原件备查。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份，资格证明文件正本1份，副本4份；技术文件正本1份、副本4份。投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）（2）商务文件（报价）、技术文件、演示视频资料（U盘）和资格证明文件须分开独立包装，即：分别装在四个纸袋里，并在袋子封面分别注明商务文件、资格证明文件和技术文件、演示视频资料（U盘）。

（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订。

（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，不低于招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

投标总价应是货物完税后的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用，以人民币报价。

报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4.投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6. 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行开评标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认接受开标结果。

4.2. 采购人组织用户代表和有关技术专家组成评标小组进行评标。

4.3. 在详细评标之前，采购人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4. 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理，明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装。

4.6. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）公开招标程序：资格符合性评审→技术标评审→商务标开标→确定中标候选人

（2）本次招标采用综合评分法评标，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分。

5.2. 评分标准

| 评分因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 满足投标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |
| 技术能力 | 31 | 所投产品必须满足招标文件中提到的所有功能和性能要求。完全满足招标文件技术指标要求得基准分23分；有实质性正偏离每项加0.5分，最多加8分；所有正偏离需提供相关的证明文件；▲有实质性负偏离作废标处理，一般性负偏离每项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 6 | 提供本次各类智慧教室设计方案的布局图、模拟建声图、立面图及效果图。评委对各类型图纸完整性、合理性进行横向比较，优秀得5-6分；良好得3-4分，一般得1-2分，未提供不得分。 |
|  | 4 | 提供本次各类智慧教室系统改造设备安装位置及线路图。设备安装位置及线路图完整性、合理性进行横向比较，优秀得4分；良好得2-3分，一般得1分，未提供不得分。 |
|  | 5 | 投标人提供不超过5分钟的演示，投标人把演示内容录制后存入U盘（可以含音频和视频的主流格式录像）随投标文件递交，各投标人横向对比，优得4-5分，良得2-3分，一般得1分，没有演示的不得分。 演示包括但不限于以下内容： 一、智慧课堂教学系统： 1、 可以在PPT中添加签到、选人、抢答、单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、自由讨论、分组讨论； 2、 支持PPT上下页联动、支持板书上下页联动；PPT播放状态下支持页面预览并具备跳转功能； 3、 系统内嵌无线投屏功能，支持iOS、Android、Windows平台设备，支持≥5路信号的同时接入与预览切换； 4、 教师APP端可对主讲PPT进行如下操作，向前/向后播放PPT课件，上传照片和视频，通过APP端发起课堂互动活动，包括并不限于签到、抢答、投票、讨论、考试等活动； 5、 在课堂教学软件中以时间先后顺序呈现本堂课中的所有教学互动活动及详细记录；以图表的方式呈现教学目标、知识点的统计； 二、智慧督导平台系统： 1、要求提供灵活的巡课、找课模式，包括支持课程预告、直播和录像巡课；课程可按院系、学科、讲课人等多种分类检索；支持订阅或关注某个院系、学科、教师的课，便于督导员、评课人员长期跟踪督导。 2、要求系统具备一定的课堂数据解析能力，包括但不限于课堂师生行为的数据、教学模式的参考数据等，提供对应的图表，方便评课时客观、快速的掌握一堂课的概要情况。 3、要求系统提供多种评课工具，包括但不限于多级维度的评分、过程记录和评价、优缺点评价等等。对于长期积累的评价数据需要提供汇总分析，提供评课数量和质量相关维度的信息，并支持数据的导出。 |
|  | 4 | 提供智慧教学系统①软件著作权证书；②网络安全等级保护测评报告；③移动端教学软件备案证明；④课程教学平台软件检测报告。全部提供得4分，每缺一项扣1分，扣完为止（上述投标软件须为同一品牌，否则不得分，需提供相关证书复印件，中标后签订合同前需提供加盖厂商公章的证书复印件，否则取消中标资格）。 |
|  | 3 | 录播系统S（教师）-T（学生）行为分析关于“相关课堂分析行为，生成S-T行为曲线图例”，提供国家信息中心软件评测中心出具的软件测试报告，得3分，未提供不得分。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的项目实施方案，从对项目建设需求的符合程度、针对性、先进性、开放性、可扩展性、安全性等方面横向比较优秀得3分，良好得2分，一般得1分。方案中没有体现的不得分。 |
| 服务 | 2 | 评委对投标人提供售后服务及培训方案（包括但不限于售后服务体系、售后服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话，培训计划和培训课程）进行横向比较，优秀得2分，一般得1分，未提供不得分。 |
| 保修期 | 3 | 满足招标文件要求得1分，每延长一年加1分，最多加2分。 |
| 业绩 | 5 | 依据投标人提供的2018年1月以来类似智慧教室项目建设案例进行评分。每提供一个得1分，最高得5分（以提供的销售合同复印件为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，每份1分，同一买方的多份合同仅算一份业绩，得一分，最多得5分。 |
| 履约 能力 | 1 | 投标人具有省级及以上住房和城乡建设部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证的得1分； |
|  | 2 | 投标人具有：1、环境管理体系认证证书；2、职业健康安全管理体系认证；3、企业具有ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000 IT服务管理体系认证4、信息技术服务运维ITSS二级或二级以上证书；提供1-4项证书，每项得0.5分。 |
| 招标文件 | 1 | 根据投标文件对投标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分，满分1分。 |
| 合计 | 100 |  |

注：

1.为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

2.以上所有证书、检测报告、合同等复印件相关资料均需盖投标人公章，原件备查。

六、定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2.评标小组认为中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，中标候选人若无合理说明，不能证明其报价合理性的，评标小组可取消其中标资格。

6.3. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.4. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.5. 对未中标的投标人，招标人不做未中标解释。

七、合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.2. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.3. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、质量履约保证金

中标人须在签订合同前向招标人缴纳质量履约保证金，质量履约保证金的金额为中标金额的10%，如中标人提供的产品质量不合格或未能履行合同规定的义务，招标人有权从质量履约保证金中取得补偿，质量履约保证金将在验收合格后不计利息退回。

九、其他

9.1. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分招标货物要求及相关说明

一、项目概述

为实现服务与育人相结合，启东校区9号教学楼的4楼东侧6间教室内进行智慧教室建设，建设具有南通大学特色、高水平的智能型教学、集合多样化的空间布局，衔接线上虚拟空间和线下物理学习空间，打通课内外学习，实现全员、全过程、全方位“三全”育人的效果，改变“课堂沉默”现象。

二、总体要求

从教学空间、教学环境、教学设备等方面统一规划设计，为师生构建舒适的教学环境。应用人工智能、物联网、即时会议等信息技术，满足线上线下混合式授课新模式。实现智慧教学、智能管控，满足智慧管理与服务，体现自主学习与智慧空间应用。

三、设备配置清单及技术要求：

1、投标人应根据项目需求和技术要求，全面响应清单的前提下，在投标方案中进行必要的优化和升级，保证方案实施后系统达到技术要求。项目实施过程中如果因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行的，中标人必须承诺免费提供。

2、本项目为交钥匙系统项目。投标方必须结合教室现场勘察情况，针对项目需求和技术要求，进行深化设计。设备配置清单若有偏差或遗漏，请自行增加以达到要求；考虑到本项目系统建设的复杂性和完整性，可以要求中标人在合同签订前提供设备实物以备检验。

3、技术参数要求中的关键参数▲标注号。投标方需如实响应参数要求，在中标公示之前用户保留对所提供设备进行测试和最终检测权利。如提供非参考品牌，则必须提供该品牌的技术参数、技术性能白皮书并出具加盖原厂公章，中标单位还需要投标方提供保证产品使用、满足本项目所有功能承诺函。证明相关配置的有关文件和资料，可以是实际操作界面截图、说明书、检测报告或产品彩页等其中一项或多项，其中要求提供截图证明的，需提供对应符合功能的截图证明。投标方应根据采购方提供的招标文件要求，结合现场勘测后充分理解并完全确认招标文件的全部内容，计算编制报价，本次项目投标价应为为满足项目所有功能要求的设备报价（不得少于下列清单要求的数量），因缺漏项引起的风险和费用由投标方自行承担，采购方不予弥补或追加，投标方不得以缺漏项费用为理由而不承担违约责任。

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 技术参数和功能描述 | 数量 | 单位 | 桌椅参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6间智慧教室设备配置及建设内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶超短焦激光投影机 | NEC、爱普生、松下 | 1、HLD光源； 2、亮度≥4000流明； 3、分辨率≥1280*800（宽屏16：10）； 4、对比度≥50000：1； 5、反射式超短焦，投射比 0.27~0.29：1； 6、2路HDMI接入。 上述六项提供产品技术规格、参数书加盖原厂商公章或者承诺书，投标时只提供承诺书的必须在中标后签订合同前提供制造商出具的针对本项目的原厂授权书并加盖厂商公章 | 8 | 套 |  |
| 2 | 超短焦抗光屏幕 | 锐普、爱妮雅、当贝 | 1、幕布为相关结构和材质，可阻止80%环境光对投影画面的影响，呈现投影真实色彩，无反光现象，图像画面明亮、逼真； 2、显示画面≥100英寸 3、可视角度：≥160° 4、屏幕厚度：1.2mm； 5、环境光抑制率：90%； 6、光学类型：定向反射型； 7、半值视角：> 80°； 8、边框：1cm超窄铝合金烤漆边框。 上述八项提供产品技术规格、参数书加盖原厂商公章或者承诺书，投标时只提供承诺书的必须在中标后签订合同前提供制造商出具的针对本项目的原厂授权书并加盖厂商公章 | 8 | 幅 |  |
| 3 | 亚光磁性搪瓷书写板 | 迈杰、科达、德潜 | 1、板面纯白色，材料采用高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥14mm； 2、板面材料：0.4mm搪瓷白板； 3、板面硬度：＞4H； 4、板体尺寸：≥2400*1350(mm)； 5、板面需要减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑； 6、耐擦拭性：一般的水性白板笔都可以用干布擦拭，油性白板笔书写可用对应的清洁剂擦拭，板面不会被腐蚀，留痕. | 4 | 套 |  |
| 4 | 智能授课触控显示屏 | 希沃、鸿合、华为 | 1、LED液晶平板：A规屏，显示尺寸≥85英寸； 2、显示比例16:9，物理解析度：3840×2160； 3、最大可视角度≥170度； 4、背光采用去蓝光技术； 5、整机具备抗强光干扰性能； 6、平板正面前置中文标识按键，包含音量加减、节能、触控开关等； 7 、采用红外感应技术，支持双系统下10点触控及同时书写； 8 、平板正面前置中文标识输入接口，提供≥2路USB； 9、系统配置：安卓系统8.0，硬盘容量 ≥8G, 内存容量 ≥1G； 10、 硬件系统检测：对平板的存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示。 上述十项提供产品技术规格、参数书加盖原厂商公章或者承诺书，投标时只提供承诺书的必须在中标后签订合同前提供制造商出具的针对本项目的原厂授权书并加盖厂商公章 | 4 | 套 |  |
| 5 | 辅助显示器 | 海信、创维、TCL | 1、屏幕尺寸：60英寸，屏幕比例:16:9；分辨率：3840×2160； 2、液晶面板类型：LED发光二极管； 3、接口:2×HDMI、USB、RJ45等接口。 | 10 | 套 |  |
| 6 | 智能扩声处理系统 | 千立、海普迪、嘉音 | 1、采用工业级嵌入式架构静音无风扇设计和嵌入式操作系统，稳定可靠； 2、支持≥1路2.0声道输出，最大输出功率≥100Wx2，可匹配4Ω或8Ω无源音箱； 3、可同时支持吊麦和课件的扩声，扩声不啸叫，讲台区域全覆盖； 4、具备智能音频处理技术，集音频采集、净化处理、净声输出于一体； 5、内嵌＞2.4英寸屏，支持通过触控方式本地开启、关闭系统，调节扩声音量； 6、具备动态自适应噪音抑制技术（去除包含风扇声、排气扇声、敲桌子等噪音干扰）,保证声音质量； 7、支持计算机连接扩声主机网络接口，登陆扩声主机web界面直接进行本地配置，对扩声主机进行升级、开启/关闭扩声、音量控制、扩声调试操作，无需另外加装软件； 8、支持网络远程采用web方式进行/重启/开启扩声/关闭扩声等单独或批量操作等运维操作；同时具备远程单独或批量配置、远程开启扩声/关闭扩声/调节音量等操作； 9、最大拾音距离：在实际教室使用环境中，拾音麦克风最大拾音距离≥5m； 10、支持网络远程查看设备在线/离线情况、上电时长、上线时长、版本信息等；（提供操作截图证明）； 11、▲≥3路MIC输入，≥2路LINE输入，≥1路Line Out音频输出，≥1路USB口，≥2个10/100/1000Mbit/s自适应以太网接口。可用于多媒体声音的播放、录播拾音输出等，可实现输入音频信号与扩声语音信号的切换和混合输出，USB口支持进行音频输入输出扩展；（投标时须提供投标设备的端口图片、产品技术规格书加盖厂商公章）； 1-11项中▲部分除外的其他项提供产品技术规格、参数书加盖原厂商公章或者承诺书，投标时只提供承诺书的必须在中标后签订合同前提供制造商出具的针对本项目的原厂授权书并加盖厂商公章 | 6 | 台 |  |
| 7 | 嵌入式平板音箱 | 爱思创、舒尔、嘉音 | 1、频率范围50Hz-20KHz； 2、灵敏度≥90dB； 3、额定功率≥60W； | 24 | 只 |  |
| 8 | 拾音麦克风 | 千立、海普迪、嘉音 | 1、吊装麦克风，预极化电容式，超心型指向性； 2、平衡输出，三针卡侬公头，采用48V幻象供电； 3、信噪比≥65dB； 4、最大声压≥130dBSPL； 5、频率范围80Hz-18000Hz； | 6 | 只 |  |
| 9 | 录播系统主机 | 奥威亚、科达、中庆 | 硬件要求： 1、要求提供的设备须为＜1U机箱的壁挂式终端，嵌入式ARM双核处理器，Linux系统； 2、壁挂式终端须具备≥6寸触控液晶屏；可设置及查看主机IP地址、系统信息、网络、编码、云台等参数；可以通过触控屏进行录制的开始、暂停及停止操作；可以通过触控屏针对设备的SDI接口全部或指定某一路进行POC供电的开启或关闭。液晶触控屏须支持输入密码方可进入进入操作界面。 3、设备须内置≥1T硬盘，并提供双USB端口；支持自锁开关，使设备通电自动开机； 4、设备视频模块须支持2路HD-SDI输入、2路VGA或2路HDMI选择输入，支持1路VGA输出、1路HDMI输出；内置音频处理器，支持2路话筒（48V幻象）输入，1路线性输入，1路线路输出； 5、设备网络模块须支持2个10/100/1000Mbps自适应网口； 6、设备视频采集方式须采用硬件采集、编码；输入视频格式须支持HD-SDI：1920*1080P 25/30fps、1280*720P 25/30/50/60fps，输入VGA格式须支持1024*768@60到1920x1080@30可调；视频编码帧率须支持25fps 5/10/15/20/25/30可选； 7、设备视频编码码率须支持256k至6M可调，主码流（录制）支持1M~8Mbps可调，副码流（直播）支持256K~1Mbps可调； 8、支持EPTZ电子云台，在采用两台4K高清摄像机的情况下，可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四个画面的拍摄； 9、设备须支持扩展教学互动功能，支持1拖N的教学互动；支持设备与设备直接进行教学互动； 录播软件要求： 1、支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置； 2、支持本地导播和web远程导播两种导播方式，两种导播方式中设置操作及相关信息一致；支持云台控制、画中画设置、特效切换、台标字幕及片头片尾设置、录播开始、暂停、停止等设置操作； 3、支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式；录播主机自身支持直播功能；支持标准的RTMP直播协议，可推送到服务器进行大规模的直播观看； 4、支持在电影画面中添加台标、字幕，可以插入片头、片尾；支持台标更换及台标位置选择；支持图片、视频等格式文件的片头片尾，支持片头片尾时间选择：1-5s； 5、支持4路摄像机云台控制，可对摄像机进行上下左右、变倍、聚焦、光圈控制，系统针对每路摄像机均提供5种固定位变焦，用户可以直接调用，无需手动调节；每个摄像机可设置8个预置位；摄像机光圈和聚焦设置提供手动和自动设置按钮； 6、具备POC供电功能是否启用的总开关功能； 7、▲具备互动设置功能，可以实现录播工作站之间直接进行教学互动，支持1台录播工作站同时和3台录播工作站进行互动；（投标时须提供产品技术规格书加盖厂商公章） 以上硬件和录播软件各项中▲部分除外的其他项提供产品技术规格、参数书加盖原厂商公章或者承诺书，投标时只提供承诺书的必须在中标后签订合同前提供制造商出具的针对本项目的原厂授权书并加盖厂商公章 | 4 | 台 |  |
| 10 | 智能录播系统主机 | 奥威亚、科达、中庆 | 功能要求： 1、▲支持基于机器学习算法对课堂场景进行自动捕捉与分析；（支持教师4种行为：讲授、板书、巡视、师生互动，学生4种行为：听讲、举手、应答、生生互动）（投标时须提供产品技术规格、参数书加盖原厂商公章） 2、通过快速预览功能实时查看教师和学生的实时分析界面，实现教师及学生检测、教师及学生行为分析； 3、一键配置向导功能，可自定义配置系统网络及2路分析摄像机信号；教师区及学生区的2路分析视频源设置等功能； 4、系统可接入平台，通过远程控制多间教室开始或停止分析，并支持分析结果显示； 硬件要求： 1、要求提供的设备须为＜1U机箱的壁挂式终端，嵌入式ARM双核处理器，Linux系统；内嵌AI模块，须采用CPU + GPU + ISP的单一芯片，GPU须≥256个SM3.2的CUDA核心；DRAM须采用64位ARM CPU, 内存须≥4GB，存储须≥16GB； 2、壁挂式终端须具备≥6寸触控液晶屏；可设置及查看主机IP地址、系统信息、网络、编码、云台等参数；可以通过触控屏进行录制的开始、暂停及停止操作。液晶触控屏须支持输入密码方可进入进入操作界面； 3、设备须内置≥1T硬盘，并提供双USB端口； 4、设备视频模块须支持2路HD-SDI输入、2路VGA或2路HDMI选择输入，支持1路VGA输出、1路HDMI输出；内置音频处理器，支持2路话筒（48V幻象）输入，1路线性输入，1路线路输出； 5、设备网络模块须支持2个10/100/1000Mbps自适应网口； 6、设备视频采集方式须采用硬件采集、编码；输入视频格式须支持HD-SDI：1920*1080P 25/30fps、1280*720P 25/30/50/60fps，输入VGA格式须支持1024*768@60到1920x1080@30可调；视频编码帧率须支持25fps 5/10/15/20/25/30可选； 7、设备视频编码码率须支持256k至6M可调，主码流（录制）支持1M~8Mbps可调，副码流（直播）支持256K~1Mbps可调； 8、支持EPTZ电子云台，在采用两台4K高清摄像机的情况下，可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四个画面的拍摄； 9、设备须支持扩展教学互动功能，支持1拖N的教学互动；支持设备与设备直接进行教学互动； 软件要求： 1、支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置； 2、支持本地导播和web远程导播两种导播方式，两种导播方式中设置操作及相关信息一致；支持云台控制、画中画设置、特效切换、台标字幕及片头片尾设置、录播开始、暂停、停止等设置操作； 3、支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式；录播主机自身支持直播功能；支持标准的RTMP直播协议，可推送到服务器进行大规模的直播观看； 4、支持在电影画面中添加台标、字幕，可以插入片头、片尾；支持台标更换及台标位置选择；支持图片、视频等格式文件的片头片尾，支持片头片尾时间选择：1-5s； 5、支持4路摄像机云台控制，可对摄像机进行上下左右、变倍、聚焦、光圈控制，系统针对每路摄像机均提供5种固定位变焦，用户可以直接调用，无需手动调节；每个摄像机可设置8个预置位；摄像机光圈和聚焦设置提供手动和自动设置按钮； 6、具备POC供电功能是否启用的总开关功能； 7、具备互动设置功能，可以实现录播工作站之间直接进行教学互动，支持1台录播工作站同时和3台录播工作站进行互动； 以上功能、硬件、软件各项中▲部分除外的其他项硬件、软件、功能要求需要提供产品技术规格、参数书加盖原厂商（制造厂）公章或者承诺书，投标时只提供承诺书的必须在中标后签订合同前提供制造商出具的针对本项目的原厂授权书并加盖厂商公章 | 2 | 台 |  |
| 11 | 师生高清摄像机 | 奥威亚、科达、中庆 | 1、支持1台摄像机输出1路全景和1路特写的1080P视频画面； 2、▲传感器类型：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：≥840万；（投标时须提供产品技术规格书加盖厂商公章） 3、视频编码标准：H.265 / H.264 / MJEPG 4、主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576等 5、辅码流分辨率：1920x1080, 720x576, 720x480, 320x240等 6、视频码率：128Kbps ~ 20480Kbps 7、音频压缩标准：AAC 8、支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 9、高清输出：1 SDI, 支持PoC 10、网络接口：1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网，支持PoE 11、音频接口：1路, Line In, 3芯凤凰口 12、控制接口：1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 13、电源接口：DC005类型（DC 12V），输入电压：DC 12V / PoE (IEEE802.3af) / PoC （提供摄像机平均无故障运行时间MTBF不低于10万小时证书，复印件加盖厂商公章） 1-13项中▲部分除外的其他项需要提供产品技术规格、参数书加盖原厂商（制造厂）公章或者承诺书，投标时只提供承诺书的必须在中标后签订合同前提供制造商出具的针对本项目的原厂授权书并加盖厂商公章 | 4 | 台 |  |
| 12 | 摄像机 | 大华、科达、中庆 | 1、▲传感器类型：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：≥840万；（投标时须提供产品技术规格书加盖厂商公章） 2、镜头卡口类型：M12 3、镜头：焦距: f=3.5mm, 水平视场角≥80° 4、自动对焦：支持 5、背光补偿：支持 6、视频编码标准：H.265 / H.264 / MJEPG 7、主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576等 8、辅码流分辨率：1920x1080, 720x576, 720x480, 320x240等 9、高清输出：1 SDI, 支持PoC 10、网络接口：1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网，支持PoE 11、音频接口：1路, Line In, 3芯凤凰口 12、控制接口：1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 13、电源接口：DC005类型（DC 12V） 1-13项中▲部分除外的其他项需要提供产品技术规格、参数书加盖原厂商（制造厂）公章或者承诺书，投标时只提供承诺书的必须在中标后签订合同前提供制造商出具的针对本项目的原厂授权书并加盖厂商公章 | 8 | 台 |  |
| 13 | 录播拾音器 | 艾力特，中庆，快鱼 | 1、频率响应100Hz～18KHz 2、灵敏度 -40dB±3 dB 3、输出阻抗200Ω±30% 4、输出幅度Max 300mV 5、最大承受声压≥100dB SPL 6、动态范围≥76dB（A） 7、信噪比≥55dB | 6 | 只 |  |
| 14 | 智慧课堂教学主机 | 翰博士、嘉课堂、高盛魔笛 | 基础硬件不低于如下配置： ▲i5 8400,4Gx2,M2 256GSSD,intelAX3000（投标时须提供产品技术规格书加盖厂商公章）。 1．须支持广播功能，可将教师双屏中的任意一个屏幕实时广播到小组屏或学生PC屏，使他们屏幕显示内容与教学大屏一致，支持4K高清显示不失真。 2．须支持转播功能，可将任意一小组的屏幕内容或学生PC屏幕内容转播到其他小组屏幕和学生PC屏幕。可以直接在大屏端控制并操作转播的屏幕，支持4K高清显示不失真。 3．须支持多画面监看，提供1个大画面N个小画面的查看方式，将小画面拖入到大画面后，则大画面中自动切为该小画面的显示内容。在大画面中可直接获得该小组屏/学生PC屏的所有控制权，可遥控操作该小组/学生PC屏的电脑。 4．须支持二分屏对比和四分屏对比展示，可同时显示二个屏幕信号或四个屏幕信号，支持屏幕信号的拖入替换；也可以将其中任意一个屏幕信号切换至全屏显示和批注，也控制并操作该屏幕。 5．能够提供锁定/解锁功能，可一键锁定小组屏幕以及学生PC屏幕，并显示“请认真听讲”字样，通过鼠标、键盘无法操作。 6．具有设置分组功能,可以调用云平台中预设的课题分组，也可以现场临时分组，分组方式包含指定分组、随机分组、自由分组等。 7．加入小组,设置分组后侧屏上须显示小组成员名单，支持学生通过扫码、输入连接码等方式加入小组。 8．对接课题文件，选择分组后，具备直接读取、调用云平台中的课题文件。 9．具备推送文件功能，可将本地、U盘、云平台、网盘的文件推送给所有小组或指定小组。 10．课堂延伸，课堂教学内容可以课题方式的延续到课外，小组成果自动上传云平台，并支持课外结题和评分。 11．须支持统一关机功能，可一键关闭所有的小组和学生PC电脑。 以上各项中▲部分除外的其他项需要提供产品技术规格、参数书加盖原厂商（制造厂）公章或者承诺书，投标时只提供承诺书的必须在中标后签订合同前提供制造商出具的针对本项目的原厂授权书并加盖厂商公章 | 2 | 台 |  |
| 15 | 智慧课堂教学软件 | 翰博士、嘉课堂、高盛魔笛 | 1、▲支持多种操作方式：可通过拖拉、滑屏、双指缩放方式展示应用（投标时须提供CNAS认可的软件测试报告复印件，加盖厂商公章）； 2、支持打开原生态文档：在不改变PPT文档原生动画效果的情况下，可以在PPT中添加签到、选人、抢答、单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、自由讨论、分组讨论（提供CNAS认可的软件测试报告复印件，加盖厂商公章）； 3、支持“课件/信号+板书”双屏教学使用方式：可以在任何一屏展示教学课件（如播放PPT）/流媒体播放器，另一屏显示板书（提供CNAS认可的软件测试报告复印件，加盖厂商公章）； 4、支持PPT上下页联动：在一屏幕播放PPT课件时，另一屏关联显示PPT的上一页，翻页自带跟随（提供CNAS认可的软件测试报告复印件，加盖厂商公章）； 5、支持板书上下页联动：在一屏书写板书时，另一屏显示板书上一页，翻页自带跟随； 6、PPT播放状态下支持页面预览并具备跳转功能； 7、可集成管理Word、PowerPoint、Excel、浏览器、视频播放器、图片查看器、摄像机信号、采集卡信号和无线投屏信号； 8、PPT播放状态下支持页面预览并具备跳转功能； 9、不依赖于其他硬件设备，系统内嵌无线投屏功能，支持iOS、Android、Windows平台设备，支持≥5路信号的同时接入与预览切换； 10、用户有错误操作时，系统不崩溃、不异常退出、系统不丢失数据； 11、APP局域网内可用，即使教室的网络与学校服务器/互联网完全物理断开，依托于教室的局域网可以进行正常的互动教学活动，包括打开本地电脑中的文件、通过APP移动授课、师生通过APP互动答题、推送文件到学生APP等，教学数据亦可导出到本地存储。 12、APP支持响应式互动，教师在课堂上发起抢答、投票、讨论、分组讨论、评分等活动时，学生端不需要任何操作自动进入相应的答题界面等待学生响应。 13、须支持教师端的移动教学，教师APP端可遥控教学大屏打开云平台中的课件，切换已打开的文件，向前/向后播放PPT，向前/向后翻页，上传照片和视频，通过APP端发起课堂互动活动，包括并不限于签到、抢答、投票、讨论、考试等活动。 14、教师端单独显示PPT备注，可在教师APP端单独显示当前PPT中的备注内容而教学大屏中不显示。 15、上传照片/视频，可将手机中的照片、视频、拍摄的内容上传到到教学大屏中展示，支持任意多个作品的对比展示，通过手机端的手势操作可切换展示作品，缩放照片，漫游放大后照片的可视区域，控制视频的播放/暂停、快进/快退等。 16、APP手势遥控， 在教师APP端通过手势操作可以遥控教学大屏中的课件，包括左右滑屏播放PPT课件，上下滑屏切换Word/Pdf/网页页面，双指缩放图片的大小，单指移动可漫游图片的显示范围，滑屏可调节视频的播放进度等。 17、考勤签到，支持扫码签到和一键签到，要求学生必须在该教室的无线AP覆盖的范围内才能签到，脱离了这个范围则无法签到。教师屏幕能实时显示已签到/未签到的学生名单，及学生的在线/离线的连接状态。 18、支持随机选人活动，无须课前预设，在课堂上教师可随时发起随机选人活动，被挑选出来的人的姓名显示在教学大屏，教师可根据回答的情况进行打分，也可以继续选人，直到选择到合适的学生为止。当人员被选中后，学生APP端则收到被选中/未选中的信息通知，教师端则可继续选人或给选中人员评分，学生获得的分值计入学生的成绩考评。教师可通过大屏端独立操作，也可通过APP端独立操作。 19、支持抢答活动，无须课前预设教师在课堂上可随时发起，可设置学生的抢答名额，发起后学生APP端自动进入抢答界面，学生响应后教学大屏中按抢答的先后顺序显示获得抢答资格的人员名单，系统针对抢答的先后顺序默认给出不同的评分，教师也可以手动调节分值或批量评分，学生获得的分值计入学生的成绩考评，教师可通过大屏端独立操作，也可通过APP端独立操作。 20、支持投票活动，无须课前预设教师在课堂上可随时发起，支持单选、多选、判断等题型和选项个数的设置，发起后学生端自动进入答题界面，学生提交时教学大屏中实时显示学生的提交进度，教师能够调出查看已提交的名单和未提交的人员名单，最终结果支持按选项统计和按结果统计二种方式呈现。教师可通过大屏端独立操作，也可通过APP端独立操作。 21、▲支持截屏投票，无须课前预设在课堂上教师可发起该活动，可截取当前大屏中的任意区域作为题目内容推送给学生作答，发起后学生APP端自动进入答题界面，并能够查看推送的题目内容，学生提交时教学大屏中实时显示学生的提交进度，教师能够调出查看已提交的名单和未提交的人员名单，最终结果支持按选项和按结果二种统计方式，教师可通过大屏端独立操作，也可通过APP端独立操作。（投标时须提供产品技术规格书加盖厂商公章） 22、须支持学生APP的大屏快照功能，可一键获取教学大屏中的高清照片到APP移动端的本地存储，也可以图文混排的方式存为云笔记。 23、支持讨论活动，无须课前预设教师在课堂上可随时发起，发起后学生APP端自动进入答题界面，支持图片、文字和附件答题，提交后教学大屏中可实时预览学生的文字内容、图片预览，文件以附件的方式呈现，学生通过APP端也可以查看他人的作品并对其进行顶/踩操作，顶/踩的数据实时显示在教学大屏中。教师可以单击某一个学生的操作放大至全屏讲解和批注，可以对学生手动评分和批量评分，学生获得的分值计入学生的成绩考评，教师可通过大屏端独立操作，也可通过APP端独立操作。 24、支持截屏讨论，无须课前预设教师在课堂上可随时发起，发起后学生APP端自动进入答题界面，并能够查看题目内容，支持图片、文字、附件答题，提交后教学大屏中可实时预览学生的文字内容、图片预览，学生通过APP端也可以查看他人的作品并对其进行顶/踩操作，顶/踩的数据实时显示在教学大屏中。教师可以单击某一个学生的操作放大至全屏讲解和批注，可以对学生手动评分和批量评分，学生获得的分值计入学生的成绩考评，教师可通过大屏端。 25、作业点评。可调取班组学生的课外作业至课堂教学客户端软件中点评，支持作业的统计数据查看，包括但不限于最高分、最低分、平均分、最早提交的同学、成绩分布、未提交学生名单；支持学生作业点评，包括对客观题的答题结果统计查看，主观题的展示、批注和讲评等。 26、课堂回顾。在课堂教学软件中以时间先后顺序呈现本堂课中的所有教学互动活动及详细记录；以图表的方式呈现教学目标、知识点的统计；以表格的形式呈现本次班组的学生成绩及排名。 27、该系统可同步支撑2间互动教室双屏环境及4间双投影环境的部署及应用。 以上各项中▲部分除外的其他项需要提供产品技术规格、参数书加盖原厂商（制造厂）公章或者承诺书，投标时只提供承诺书的必须在中标后签订合同前提供制造商出具的针对本项目的原厂授权书并加盖厂商公章 | 1 | 套 |  |
| 16 | 分组研讨主机 | 翰博士、嘉课堂、高盛魔笛 | 硬件配置不低于： i5 8400,4Gx2,128GSSD,intel无线网卡。 应用功能： 1、小组研讨教学模式，支持常见课件文件格式，如Office，PDF、视频等； 2、应支持压感智能笔接入，实现提笔书写、按键擦除和手指触控的操作融合； 3、支持互联白板接入、整合应用，将普通物理书写转换为板书墨迹记录、显示，记录内容应真实、无误，正确度≥98%； 4、支持学生PC接入系统，参与互动讨论，交流； 5、屏幕截屏及录制功能； 6、响应教师屏幕广播接受，小组屏幕自动接收并显示教师屏幕广播的信号，显示内容不失真； 7、 响应其它小组的转播接受，小组屏幕自动接收其他小组的广播信号，显示内容不失真； 8、 响应教师屏幕的锁屏控制，锁定屏幕后小组屏幕不可操作。 9、响应教师屏的远程控制，递交本机的操作控制权； 10、响应教师屏的统一关机，通过教师屏可一键关掉小组的电脑。 | 10 | 套 |  |
| 17 | 分组研讨软件 | 翰博士、嘉课堂、高盛魔笛 | 1、 支持在线和离线两种应用方式，教室断网不影响软件运行使用。 2、打开课件。课件格式包含但不限于：图片、视频、Office文档、PDF、网页URL链接，存放位置包含但不限于：本地、U盘、云平台、网盘。 3、多课件同时呈现（不低于六个）、每个展示对象均可移动、缩放、全屏、隐藏、恢复。 4、原生打开Word、PPT文档，打开后可直接编辑并保留原有切换动画。Office文档、支持对象内墨迹批注，在Word文档中的批注跟随内容滚动、放大缩小，PPT批注跟随播放翻页。 5、 无论是对象还是全屏显示状态，均支持对课件内容的触控操作，如图片缩放、旋转，视频播放、暂停、快进快退、音量，Word和PDF文档放大缩小、上下滚动，PPT翻页、链接跳转及激活插入的活动内容，网页放大缩小、滚动、链接跳转等。 6、 PPT播放状态下支持页面预览并具备跳转功能。 7、 板书功能：板书采用下拉覆盖式，板书采用多页式结构。 8、 批注和板书均支持红外一体机的面积识别，对手掌等大面积物体自动识别为板擦，无需切换。 9、具备采集信号功能。包含但不限于：快拍仪、摄像机、采集卡等。 10、▲具备无线投屏功能。便于小组学生的成果展示交流，投屏须兼容AirPlay、Miracast原生格式，支持≥16路AirPlay及Miracast信号同时投屏。 11、发起教学互动的方式包含但不限于以下三种方式：①现场临时发起互动（可基于教室内网本地互动，断网不影响教学），②调用云平台预设的互动，③从播放的PPT课件中触发互动。 12、连接与签到。教师学生APP可通过多种方式连接到课堂，包括但不限于扫码、连接码、自动搜索IP地址等方式； 为保证签到的有效性，可设置使学生在教室的无线AP覆盖的范围内签到，脱离了这个范围则无法签到。 13、互动活动类型包含：签到、选人、抢答、单选题、多选题、填空题、判断题、简答题、讨论、分组讨论、弹幕、测验、互评、截屏互动、资料推送、作业点评等。 14、 老师课上发起的互动，支持学生匿名提交。 15、 课堂回顾：支持以时间先后顺序呈现课堂中的所有教学互动活动及详细记录； | 10 | 套 |  |
| 18 | 智能管控主机 | 艾迪思特、奕星、得实 | 1. 主机采用32位高性能ARM处理器，内置网卡、跨网段、跨路由器。 2. 主机网卡支持MQTT物联网控制协议，采用订阅/推送通讯架构传输JSON消息，方便与第三方B/S架构云平台实现快速软件对接。 3. 内置六路电源管理，其中2路投影电源，12V电控锁供电 4. 内置四组电量检测，2路屏幕升降接口。 5. 内置四进2出HDMI矩阵切换器，带内部HDMI音频分离功能。 6. 内置8口1000M/100M/10M交换机。 7. 四路双向可编程232控制口，可读取投影机灯泡时间、温度、状态等信息，可扩展控制带232的设备。 8. 二路弱电开关，5路IO，3路光耦输出，可作为防盗输入、报警输出 9. 主机提供IC卡接口，主机可存储至少5000张教师卡片白名单信息。 10. 主机提供zigbee物联网接口，选配安装物联网模块后，可无线组网控制教室内灯光，空调，窗帘，风扇等物联网模块。 11.主机提供录播主机控制串行接口，用户可自定义录播控制串行命令，实现多品牌录播主机主要控制功能。 | 6 | 台 |  |
| 19 | 液晶触控面板 | 艾迪思特、奕星、得实 | 1、Cortex-A7双核CPU，1G主频；内置Mali400图像处理器；1G内存，4G闪存；软件系统：Android4.2.2 2、有线网/WIFI/ ZigBee三网合一，是智慧教室网络控制中心，无线物联网控制中心 3、一路USB-host，一路USB-otg，可播放USB上的媒体文件 4、一路HDMI输出，可作为音视频直播的解码终端 5、6寸1024x600高亮可编程多点触控液晶显示屏，控制界面可用户配置 6、三路外接可编程双向RS232控制口，两路弱电开关和3路IO口 7、内置IC卡读卡头，支持IC卡本地或网络认证，支持刷卡开机、密码开机、扫二维码开机 8、控制界面带呼叫快捷键，支持双向对讲，帮助老师处理教学中遇到的问题 | 6 | 只 |  |
| 20 | 灯控面板 | 艾迪思特、奕星、得实 | 1、ZigBee无线联网，无需重复布线 2、触摸式按键设计，标准86电源盒设计，只需替换原有机械灯光开关 3、三路开关，每路1000W功率 | 6 | 只 |  |
| 21 | 24口千兆交换机 | 华为、锐捷、H3C | 1、交换容量 240Gbps/78Mbps ； 2、端口24*10/100/1000，BASE-T + ；4*SFP ； 3、投标产品所有电口均支持POE和 POE+远程供电； | 6 | 台 |  |
| 22 | IP智能电源管理系统 | Castle、iDste、HSTREAM | 1、电源通道：每路220V 50HZ、10A； 2、通道数目：8路；可远程查看电压电流并设置预警 3、每个通道均可设置“定时开/关” 4、控制接口/方式：（本地）RS232 /（远程）RJ45； 5、控制结构：1＝TxD，2＝RxD，5＝GND(地)； 上述五项需要提供产品技术规格、参数书加盖原厂商（制造厂）公章或者承诺书，投标时只提供承诺书的必须在中标后签订合同前提供制造商出具的针对本项目的原厂授权书并加盖厂商公章 | 6 | 只 |  |
| 23 | IP信息发布时钟系统 | 融教、润教、耀隆 | 硬件规格： 1、显示采用高亮LED点阵，可24小时连续工作；寿命>5万小时，支持年/月/日，时/分/秒和星期信息同屏显示； 2、箱体吊装（含金属吊架），强弱电线从吊架垂直支柱中空隐蔽穿线； 3、箱体长＞750mm，高＞160 mm，吊装状态下横截面呈倒梯形，梯形下边长＜100mm，上边长＜300mm，箱体亚光白色； 4、吊装状态下，朝向学生斜面中心为LED显示器，采用优质LED显示模块，分辨率为P4(32×192)，左右两侧为IP音箱前发声面，朝向讲台黑板斜面为小尺寸LED显示器，分辨率为P4(32×64)； 5、220V交流直接供电，接口防触电设计； 6、接口：包括RJ45网络接口； 7、终端配前置输出喇叭，出声方向为终端前斜面垂线方向往下； 8、支持web方式IP地址、设备参数、工作模式设置； 9、内置电池，时钟可脱离网络计时，本地计时误差≤3秒/天； 系统功能： 1、系统采用B/S架构、可视化界面 2、支持接入IP音源≥1024路，IP音箱≥1024只，声音编码采用开放协议，采样率≥16khz。 3、▲ 支持用户管理、权限管理（包括功能权限和数据权限）支持IP音箱命名、分区，支持分组播放，支持定时开启音源。（投标时须提供功能截图加盖厂商公章） 4、提供配置工具配置IP音源和IP音箱参数和工作模式，支持音频文件模拟IP音源。 5、支持定时播放、支持播放列表。 6、支持指定IP音源优先级，支持同级时间优先、高优先级插播。 7、支持计算机声卡模拟IP音源和IP音箱。 8、支持教室铃声自动设置（与校历对接）和铃声输出 9、需支持按照软件设置的日常打铃、临时打铃等多种工作模式执行打铃操作； 10、按照软件系统设置的文字信息发布方案在终端的LED屏上显示； 11、按照软件系统指定的服务器上的音频文件在终端设备上播放。 以上硬件、系统功能各项中▲部分除外的其他项需要提供产品技术规格、参数书加盖原厂商（制造厂）公章或者承诺书，投标时只提供承诺书的必须在中标后签订合同前提供制造商出具的针对本项目的原厂授权书并加盖厂商公章 | 6 | 只 |  |
| 24 | 智慧空间管理系统 | 星马，嘉域，致善 | 1、采用B/S架构，基于Linux架构部署，支持云、本地部署方式； 2、对整个空间进行管理，包括位置信息、校区、楼栋建立，分组；能够方便的将终端班牌与指定的空间位置联联； 3、支持分级分域管理，可建立分级管理员，实现院校、系、楼、层、空间教室分级分域管理； 4、支持对前端网络摄像机、IP流绑定接入管理，实现可视化信号与前端教室关联，通过教室端空间管理系统实时查看视音频流； 5、实时设置、显示空间教室状态，包括开放、维护、关闭等不同的应用状态； 6、支持空间教室预约管理，可设定二次预约及预约空间自动释放；支持预约审核机制； 7、具有课表自动排程功能，导入或对接课表后，系统实时显示当前课程信息以及后续课程安排； 8、支持教室考场功能切换，能够指定考场位置、名称、科目、编号、考试日期、开始结束时间、监考老师、考场人数、考号范围等信息，并在考试时自动推送至前端终端显示； 9、支持对单个、所有终端班牌进行显示风格修改，满足不同的应用场景； 10、支持对教室终端班牌进行中、英文显示设定，并可设定允许终端班牌自行切换； 11、支持对教室终端班牌无操作返回、息屏、二维码切换、无操作执行公共播放时间参数进行分别设定； 12、具备对终端班牌硬件参数包括屏幕亮度、灯带控制、音量大小、读卡器个数进行设定； 13、具有终端班牌软件远程升级功能，能够通过平台对所有前端进行升级，并实时显示升级后的版本状态； 14、支持自修室设置，可在设定的时间内将指定教室空间设定为自修室； 15、支持刷卡考勤、人脸考勤，具有考勤统计、查询、导出功能；能够以图形化形式显示正常、迟到、请假、缺勤比例；具有灵活的考勤时间段设置功能，可针对学生、老师分别设置；支持连堂考勤； 16、具有丰富的信息发布发布功能，支持文字、视频、图片形式发布。也可以混合方字、视频、图片发布。可指定发布时间段、发布范围，并可以插入当前任务进行发布。 17、支持通知发布，并可将通知信息在终端全屏显示、后台显示； 18、具有教室使用率、老师使用状态的统计分析，支持图形化统计显示； 19、支持课程数据、考勤卡数据、用户数据导入功能； | 1 | 套 |  |
| 25 | 智慧班牌 | 星马，嘉域，致善 | 1、高清 LED，尺寸 ≥20英寸，屏幕比例 16:9，有效显示面积 344.16(H) ×193.59(V)，分辨率 HD1920*1080 2、亮度≥ 400 cd/㎡，响应时间（ms） 3MS，视角 H：≥178° V：178°，对比度 3000：1 ，显示色彩 16.7M colors ， 3、工作时间 ≥25000H，3MM防爆钢化玻璃 。GPU ARM Mali-T764， RK3288 超强四核Cortex-A17，频率高达1.8GHz ，存储 DDR 2G。 4、G+G 10点触控，快速响应速度＜8ms，多人同时触控，2个USB、1个多功能卡槽，DC接头、4G（可选），硬电源开关，RJ45接口，WIFI 2.4G 802.11a/b/g/n， 高清CMOS光学图像传感器，大角度，200万像素，24位真彩，1/6"图像传感器，支持远程定时开关机 。 5、支持网络设置、联网方式、教室空间绑定、平台地址设定功能； 6、首页能够显示教室名称、状态、当前课程名称、任课老师、下节课信息以及通知信息、天气信息等信息； 7、经过授权，能够查询空间使用状态，课程考勤状态； 8、通过刷卡授权、密码、人脸识别授权等方式在终端上查询当前空间的预约计划以及个人课程信息； 9、经过刷卡授权、人脸识别授权后可直接进行预约； 10、师生可通过校园一卡通（工作证）、密码、扫码、人脸识别等方式直通过终端签到。当考勤时段开始时，考勤界面自动弹出，显示当前课程名称并提示学生签到； 11、自动显示空间预约信息，包括预约主题、预约时间、状态等； 12、可以方便的将文字、图片、视频以独立或混合的方式进行编排发布显示。支持在终端空闲状态时进行自动播放； 13、通过授权可浏览当前教室实时视频信号进行在线无打扰巡课； 14、具有故障上报功能，用户可将故障信息通过终端进行上报； 15、具有门禁联动功能，使用校园一卡通（工作证）、密码、人脸识别等方式直接通过终端控制电磁锁实现开门、关门；可按排程时间自动开锁；根据白名单控制进出权限；管理员可以按照房间、楼层、楼宇等不同维度查询门禁实时进出记录，包括但不限于人员信息、时间、结果、方式等；对于白名单的授权用户可以通过刷卡、人脸、密码的方式进行开门；对于上课或预约时段，有权限的教师和学生也可以开门； | 2 | 台 |  |
| 26 | 授课升降讲台 | 迈杰、富可士、久瑞 | 桌面规格：1200*600*16mm（正负偏差不超过5%） 立柱规格参考：70*70*2mm 62.5*62.5*1mm 56*56*2mm（正负偏差不超过5%） 高度行程参考：722~1135（不含面板）（正负偏差不超过5%） 1、升降桌由桌脚、立柱和桌面三部分组成，需运输方便、安装快捷。 2、采用16mm及以上抗倍特板材，面板E1级环保等级，造型多变，没有锋利边角，桌面与桌架连接的螺丝孔需做预埋工艺处理，牢固不松散，安装拆卸方便，可多次重复拆卸使用。 3.金属表面需经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷塑、高温固化处理，其中静电喷涂需用优质树脂粉末，不含溶剂。 4.升降立柱需为铝合金材质，内置莱特气弹簧，满足3万次以上升降。 5.桌脚为铝合金一次性压铸。 | 4 | 套 |  |
| 27 | 授课电脑 | 联想、戴尔、惠普 | 1、CPU：Intel Core i5- 9700及以上； 2、内存：8G DDR4；硬盘：256G固态硬盘； 3、独立显卡； 4、 网卡：10/100/1000M自适应，RJ45接口； 5、出厂自带硬盘保护、网络同传、网络增量同传； 6、 扩展插槽：≥2 个PCIe x16 插槽；1 个PCIe x1 插槽；1 个PCI 插槽； ≥2个M.2。 | 4 | 台 |  |
| 28 | 授课触控显示器 | 联想、戴尔、惠普 | 1、 屏幕尺寸≥23英寸，屏幕比例16:9，分辨率≥1920×1080，可视角度：≥170度，电容式触摸屏，≥10点触控； 2、 背光灯类型：LED发光二极管，屏幕亮度：≥240cd/平米，响应时间≤：14ms， 面板类型：IPS， 3、 接口：HDMI、USB接口 4、 支持悬臂式安装，配套桌面万向安装支架。 | 8 | 块 |  |
| 29 | 双屏显示器支架 | 国产优质 | 双显示器支架，航空铝材制造，钢琴烤漆亮面，360度全方位旋转。 | 4 | 支 |  |
| 30 | 移动授课讲台 | 迈杰、富可士、久瑞 | 桌面规格参考：800*600*16mm（正负偏差不超过5%） 立柱规格参考：φ80mm（正负偏差不超过5%） 桌脚尺寸参考：750*600*73mm，万向轮高度参考55mm（可换调节脚）（正负偏差不超过5%） 高度行程：参考745~1130mm（不含面板）（正负偏差不超过5%） 静态承重：≥30kg 动态承重：≥2kg 1、升降桌由桌脚、立柱和桌面三部分组成 2、采用16mm及以上抗倍特板材，面板E1级环保等级，造型多变，没有锋利边角，桌面与桌架连接的螺丝孔需做预埋工艺处理，牢固不松散，可多次重复拆卸使用，。 3、金属表面需经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷塑、高温固化多道工序处理，其中静电喷涂需用优质树脂粉末 4、升降立柱为铝合金材质，内置莱特气弹簧，满足3万次的升降。 | 2 | 张 |  |
| 31 | 探究性谈论桌 | 迈杰、富可士、久瑞 | 1、台面：选用16mm抗倍特板，甲醛释放量放量＜3mg/100m³； 2、下架：选用优质钢材2.0mm及以上，主体需全钢架结构，钢板磷化处理、喷塑、颜色为灰白色，外观坚固美观防水、耐刮镲。表面静电粉末喷涂处理,连接配件用铝合金； 3、配件：固定脚垫带调节脚； 4、其他：适配屏幕:50-60寸屏幕最下边缘距离地面 750—900mm； 5、背景墙高度推荐为：1230mm*1650mm高*175mm厚度 ，台面尺寸推荐长2200mm*宽1200mm*高750mm， 放置50吋电视机 ，桌面中间开孔，配备铝合金过线盒。 6、制造商通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001健康体系认证，提供环保产品检测报告，产品质量检测报告 | 10 | 张 |  |
| 32 | 学生座椅 | 迈杰、富可士、久瑞 | 1、椅背坐垫：采用环保PP工程塑料，一次成型中空吹塑工艺，抗老化抗氧化，颜色可多选 2、椅架：采用圆管1.5mm厚及以上优质冷轧钢管，表面需经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理 3、推荐尺寸：总高800mm，座板宽420mm，座板离地高420mm，（偏差不大于50mm）。 | 128 | 张 |  |
| 33 | 一体化转椅 | 迈杰、富可士、久瑞 | 1、椅背/椅面：PP原生料玻纤柔韧料组合一次注塑成型 2、桌板：PP原生料玻纤柔韧料组合一次注塑成型，支撑采用≥32φ无缝钢管压弯焊接成型，厚度≥1.5mm，下端连接杆件采用尼龙塑料圈， 360°旋转可折叠到侧面收纳。 3、推荐尺寸：总高900mm，座板宽480mm，座板离地高440mm，（偏差不大于50mm）。 4、含置物底盘。 5、含脚轮 | 40 | 套 |  |
| 34 | 学生桌椅1 | 迈杰、富可士、久瑞 | 一、单人课桌*1 1、尺寸：长600mm×宽450mm×高690~790mm。（正负偏差不超过5%） 2、桌面：桌面采用E1级注塑面板，桌面前端约2cm处设有25cm左右长的笔槽，桌面尺寸推荐为：长600mm，宽450mm，厚度18mm。 3、桌腿／桌脚：桌腿和桌脚推荐采用40*20*1.2mm椭圆管，桌脚两端配置塑料外套，后端塑料套镶嵌有防滑橡皮垫。 4、外观：表面没有裂纹、破损、明显修补痕迹、明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；内表面应整洁；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处没有锐利的菱角、毛刺。 5、着地平稳性：桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。 6、涂装：桌腿、桌脚等金属部件需经过喷丸工艺处理和静电喷塑，不易腐蚀和脱落。 二、学生座椅*1： 1、座背板：座板规格465mm*445mm（±10mm）,靠背规格465mm*338mm（±10mm）,需采用食品级聚丙烯塑料一次注塑成型，材质环保、无异味；表面耐磨、耐划伤。椅靠背需具有自适应角度调节功能，靠背与座板之间预留透气孔，椅面及椅背整体可旋转； 2、钢架推荐采用φ25mm*1.5mm及以上厚圆管经全自动弯管机弯曲成型； | 48 | 套 |  |
| 35 | 学生桌子2 | 迈杰、富可士、久瑞 | 1、桌架：需采用圆管为1.5mm及以上壁厚优质冷轧钢管； 2、横梁：需采用圆管为1.2mm及以上壁厚优质冷轧钢管； 3、站脚：需采用优质铝合金压铸成型； 4、脚轮：需采用50mm.PVC活动万向轮； 5、台面：需采用16mm厚E1级抗倍特板，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，＜3mg/100m³ ，提供环保检测报告，多种颜色可选。 6、扇形桌桌面高度750mm（±10mm），六张桌子拼接后圆弧直径1500mm（±10mm） 工艺说明 1、需采用无缝焊接工艺，安全牢固； 2、表面处理需经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理； 3、桌面板与桌架连接的螺丝孔需做预埋工艺处理，牢固不松散，可多次重复拆卸使用； 4、脚轮需配备防滑刹车，旋钮设计，可手动调节高低，调整范围1.5mm，确保拼接平整； | 48 | 张 |  |
| 36 | 学生桌椅3 | 迈杰、富可士、久瑞 | 课桌*1： 尺寸与材质说明 尺寸推荐为1400mm长*500宽*750mm高（偏差在10mm内） 1、桌架：需采用椭圆管为1.2mm及以上壁厚优质冷轧钢管； 2、横梁：需采用圆管为1.2mm及以上壁厚优质冷轧钢管； 3、书网：需采用圆管为1.0mm及以上壁厚优质冷轧钢管； 4、脚轮：需采用50mm.PVC活动万向轮； 5、台面：需采用16mm厚及以上E1级抗倍特板，甲醛含量标准符合环境标志产品技术要求，提供检测报告，颜色可选配； 6、前挡板：需采用1.0mm及以上优质冷轧钢板，激光切割，冲孔，折弯，二氧化碳焊接等工艺制成。 座椅*2： 1、椅架：需采用12mm及以上实心08铝实心钢筋，表面需经酸洗、磷化、脱脂，电镀防锈处理 2、坐垫：需采用优质环保PP工程塑料，软包采用50密度PU发泡定性海绵，椅面为涤纶，颜色可选 3、椅背：需采用优质环保PP工程塑料，厚度6mm及以上，抗冲击性强度超过200kg 4、脚垫：需采用优质PP防滑垫，防止地面划伤 5、推荐尺寸：总高800mm，座板宽420mm，座板离地高420mm，（偏差不大于50mm） 。 | 24 | 套 |  |
| 37 | 授课前墙背景制作 | 国产优质 | - 制作轻钢龙骨立柱，立柱之前墙面需批腻子、找平；刷底漆﹑面漆两遍建声材料造型和环保乳胶漆结合美观大方实用。 2、需在授课前墙空间中预留教室端设备暗装及维护空间，设置检修门，满足设备正常运行、安全性及易操作性。 | 252 | 平方 |  |
| 38 | 教室顶面建声处理 | 国产优质 | 1.推荐使用600*600规格的矿棉吸音板， 2.无方向性花纹涉及减少安装时间和刮痕； 3.高反光度降低照明能耗成本； 4.具备降噪，吸音，防火等特性； | 385 | 平方 |  |
| 39 | 地面编织地毯 | 国产优质 | 1.原材料材料成分：乙烯基+玻璃纤维+（碳酸钙、石灰石、PVC合成)； 2.完全环保，不含甲醛，国家A级环保标准； 3.吸音：吸音≥15分贝； 4.防火等级达到B1级； 5.采用环保胶水敷设。 | 580 | 平方 |  |
| 40 | 教室墙面环境 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 1.对教室墙面全部区域进行清理基层、修补、砂纸打磨 2.阳角处加阳角条； 3.带灯打磨平整、滚涂乳胶漆一底两面、提供多种颜色可选； 4.表面光滑无挡手感、无刷纹； 5.可分区域调色处理，美观柔和大方。 | 860 | 平方 |  |
| 41 | 专用教室墙面建声处理 | 可耐福、龙牌、天宇 | 按实际教室现状和尺寸，制作轻钢龙骨立面，建声材料造型结合美观大方实用。 | 145 | 平方 |  |
| 42 | 教室顶面建声及造型设计 | 可耐福、龙牌、天宇 | 1.顶面轻钢龙骨石膏板吊顶； 2.石膏板厚度＞9mm ； 3.平行于讲台方向留灯槽 上凹20mm 宽度200mm、长度贯通、间距1500mm ；（正负偏差不超过5%） 4.上凹处顶面及侧面刷涂有色乳胶漆 ； 5.颜色需提供乳胶漆色卡供选择 ； 6.本设计造型需要出顶面设计尺寸图、灯具点位、标高图、局部大样图和实际效果图等经使用单位确认后方可实施。 | 196 | 平方 |  |
| 43 | 教室灯光照明 | 欧普、雷士、格瑞普 | 按实际教室现状和尺寸（长11.6m，宽8.3m，层高4.38m，其中梁下3.6m梁上0.78m） 1.基础框架铝合金基材；壁厚≥1mm； 2.线条灯，灯罩表层经磨砂柔光处理透光率90%； 3.色温：4500-5000K； 4.显色指数＞90； 5.需要按2间教室实际使用数量选择灯具的配置与配件。 | 2 | 间 |  |
| 44 | 教室平板照明灯 | 欧普、雷士、格瑞普 | 1.采用优质光源；尺寸 600*600mm; LED 嵌入格栅照明灯; 2.教室灯应为一体式灯具，有效防眩光，灯具须采用格栅光学面板，且产品额定功率 30-40W； 3.功率因数：≥0.95；色温：≥4000K；显色指数：≥ 90(R9≥60)；光通量：≥2800lm； 4.LED教室灯具有抗震、阻燃、抗UV特性。 | 72 | 盏 |  |
| 45 | 教室黑板灯 | 欧普、雷士、格瑞普 | 1.黑板灯功率为36W±2W；须为一体式LED灯具，不接受组合式灯具，采用扩散膜+漫反射二级防眩，一级采用PC扩散膜防眩；二级采用漫反射防眩。尺寸≤：1250L*150W*60Hmm。 2.LED黑板灯吊杆须采用铝型材质管，灯具安装吊杆外径≥11mm，壁厚≥0.9mm，表面阳极氧化本色。 3.LED黑板灯色温在5000±280K,显色指数≥90，功率因数≥0.95，灯具效能≥90lm/W； 4、为使教室黑板面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，护眼LED黑板灯在C90-C270面50%的光束角满足35°±2°，且在C0-C180面50%的光束角必须满足100°±2° | 8 | 盏 |  |
| 46 | 遮光窗帘 | 国产优质 | 按实际窗户现状和尺寸（宽3.9m，高2.7m，每间教室两扇窗户） 1.至少三层纳米梭织面料，对可见光需要达到90%以上的阻隔； 2.按实际教室窗户尺寸配置相应的窗帘杆长度； 3.按教室实际窗户面积尺寸合理定制，要求色牢度≥4级；阻燃性符合GB/T17591-2006《阻燃织物》，永久阻燃，等级B1；甲醛含量未检出；可清洁，颜色或者拼色由招标方确定。 | 6 | 间 |  |
| 47 | 线材辅材及配件 | 秋叶原、金佳佰叶、华光昱能等 | 国标，优质，投标人应充分考虑项目实施中所涉及需要配套使用的管线主材、辅材、周边材料及对环境美化需要采用的装饰物等因素，也需要符合消防、电气、弱电工程相关技术规范。 | 6 | 间 |  |
| 48 | 综合安装集成费 | 标准规范 | 按国家规范施工，调试，符合现行国家施工质量验收合格标准 | 6 | 套 |  |
| 机房设备及后端支撑应用平台建设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播智能管控平台 | 奥威亚、科达、中庆 | 一、基础管理 1、支持录播设备管理、用户管理、存储管理等功能 2、个人空间：支持个人信息服务，消息服务、资源服务、视频虚拟截取、添加好友功能； 3、直播预约：支持教师通过课表对录播教室进行预约，首页会显示直播预告。预约成功（下课）后，课堂录像将自动上传至个人空间。在线编辑：要求平台支持为视频课程添加片头片尾；对原视频进行裁剪，自由拼接、生成新视频并发布； 二、资源管理： 1、支持资源目录、资源统计、资源搜索、资源评估、资源分类、资源提交等功能。 2、量表评分：支持用户在点播观看的视频可以通过系统提供的量表进行在线打分评价。 3、打点和片段评议：支持用户在点播观看课程录像的同时可以对精彩的教学环节点和片段进行在线打点记录。 4、扫码观看：支持通过使用移动端的设备进行扫码分享和手机观看。 三、视频点播： 1、支持基于flash播放器视频播放、无缓冲播放、支持多画面资源模式点播 2、台标：播放器可以加台标,台标格式支持PNG图片格式文件。多码率支持：点播时支持标清、高清、超清等多种清晰度设置。 四、视频直播： 1、S-T分析：可自动分析课堂行为，并生成行为曲线（S-T图） 2、直播互动：支持同时在线的用户之间进行在线探讨，类似QQ群聊的互动效果。支持量表打分。 3、直播反馈：直播结束后系统会将视频和评论记录自动上传到教师的个人空间。 4、直播分享：用户可分享所观看的直播，系统会自动生成二维码和链接地址。 5、匿名观看：支持匿名用户可以观看直播的权限，满足不同区域、学校的需求。 6、直播时移：直播开始后，支持拖动播放器的时间轴，回放直播。 7、预约直播时可设置观看密码，看直播时需要输入正确的密码才能看。 五、易直播： 1、▲支持通过移动设备（手机、pad）等进行直播。(投标时须提供产品技术规格书加盖厂家公章） 2、平台支持ios和android系统客户端，通过移动设备客户端，用户可进行直播。 3、用户可在web端观看移动端推送的直播流，并支持在线讨论。 六、微信平台： 微信平台具有二维码扫描、支持点播、直播评论、分享和收藏等多种功能。 1、微信平台直播：支持通过微信平台可以查看到直播预约的课堂信息，直播开始后可以直接通过微信观看直播，同时且可以发表相关的评论。 2、微信平台点播：用户可快速查找并点播录像视频进行观看，观看同时也可以发表相关的评论，支持语音评论，并可将评论转换为文字。 3、微信平台微课：支持用户在线观看微课，支持对微课进行资源目录的分类筛选，支持对微课进行评论。 4、分享和收藏：支持用户可将课程录像或者直播预告进行分享和收藏。发送的朋友圈或者推送给指定的好友，并且可以进行直播预告以及录像的收藏以便快速查看。 七、学情分析 管理员 1、支持查看大数据页面，包含设备信息，教学质量等长期数据的汇总。 2、支持AI相关的管理 1)平台支持管理员通过批量导入的方式，实现校园师生用户信息的导入； 2)平台支持管理员依据平台提供教学行为分析类型进行筛选，平台即可依据选择的行为分析类型进行对应分析数据的统计与呈现； 3)平台支持管理员构建课堂内学生的人脸识别模型，并可针对构建的模型进行增强训练提高学生人脸识别的精度； 4)平台可通过导入课表实现课堂教学分析的自动开启与停止； 教师 1、课堂教学行为包括AI分析系统能自动识别的教师和学生行为,如：讲授、板书、听讲、师生互动等多种行为； 2、课程结束后，即可自动生成该教师的课堂观察分析报告，该报告支持在线预览和导出，为教研点评提供客观数据； 3、教师可查看每节课的课堂实录，可根据不同的教学行为时序进行智能打点切片，形成行为时序图，可自动定位到课堂实录的特定时刻，方便进行快速回顾教学环节； 4、平台提供视频检索功能，满足教师依据关键词查找所需的视频文件； 5、教师可查看每节课的教与学课堂行为的占比，以便教师能客观了解自己的教学过程的分布情况，方便进行即时化的教学反思； 6、▲基于结构化的课堂观察方法，自动进行S-T分析，分析每节课的教学模式；如：授课型、练习型、对话型、混合型；（投标时须提供产品技术规格书加盖厂商公章） 7、教师可以查看自己所在班级，所授课程中的学生课堂行为分布情况； 8、支持按照时间维度，教师可查看全班学生的课堂表现情况、关注度及参与度情况，以便调整自己的课堂节奏和教学进度； 9、教师可构建自己班级课堂内学生的人脸识别模型； 10、如已对接符合标准（第三方提供的知识库，可自动识别出VGA画面的知识点内容）； 11、教师可查看班级参与度整体分布，也可查看单个学生的参与度曲线，以便调整自己的教学设计； 12、教师可预约相应课程，支持自主约课、课表约课两种模式； 13、支持推课功能，向专家推送自己的课程，得到专家评课进行有效的教学反思； 领导 1、校教学管理者可查看各科教师的课堂观察分析报告，该报告支持在线预览和导出，为教研点评提供客观数据； 2、▲校教学管理者可查看各科教师的课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂教学行为占比、课堂表现、课堂参与度、课堂关注度等情况；（投标时须提供产品技术规格书加盖厂商公章） 3、校教学管理者可以任选两位教师的授课情况进行同课异构对比，可以查看两位教师的授课过程中的教学行为，S-T、授课类型、学生参与度的对比分析，从而对教师教学方式提供有价值的改进建议，并且可以导出对比报告； 4、校教学管理者可以根据学科、时间等自定义查询导出相应的教师长期数据； 专家 1、教育专家可查看各科教师的课堂观察分析报告，该报告支持在线预览和导出，为教研点评提供客观数据； 2、教育专家可查看各科教师的课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂教学行为占比、课堂参与度分布等情况； 3、教育专家可以任选两位教师的授课情况进行同课异构对比，可以查看两位教师的授课过程中的教学行为，S-T、授课类型、学生参与度的对比分析，从而对教师教学方式提供有价值的改进建议，并且可以导出对比报告； 4、支持教育专家对单节课或对比课程进行主观评价，以便教师通过主观评价和客观数据来调整自己的教学模式； | 1 | 套 |  |
| 2 | 智慧督导平台系统 | 奥威亚、科达、中庆 | （一）支持督导多种巡课模式，方便督导人员发现问题课堂，提高教学质量。 1、直播巡视，展示当前正在直播的课程，支持按照教室视图直播巡课模式，并支持按照院系、学科、教师名称进行过滤。 2、录像巡课。展示当前已经授课完成，并自动录像会传的课程，支持院系、学科、课程时间、进行过滤，方便督导进行查询。支持细列表和大图标两种视图展现形式，显示课程标题、教师、地点、时间、所属学科、状态（未开始、直播中、已结束）。 3、课程预告。提前展示当日未上的课程，并支持按院系、学科、教室、教师、时间进行搜索和查询，方便巡课人员提前做好准备工作。 4、自定义“关注”。督导设置“我的关注”，支持对院系、学科、教师范围关注的设置，设置后督导人员登录后默认看到已设置的课程范围。方便督导人员实现对特定学科、特定教师的发现问题-反馈-再听课-再反馈模式的跟踪式督导。 （二）督导评课、诊断 1、支持督导评课过程中，教师、学生至少两路的多视窗同时播放，支持主播放窗口的即时切换，便于督导从不同视角了解课堂整体情况。 2、支持基于量表的量化评价和意见建议的质性评价。支持系统预设的两级量表评价。 3、（支持直播过程中的直播时移，方便领导、督导等评价人员在直播过程没听清楚的情况下即时回看，提高评价的准确度。） 4、（支持打点评价，并对打点评价自动截图，并支持打点评价的评论和好、坏、一般的评价，提高教师反思回看的效率。） 5、▲【AI】基于课堂视频的实时AI分析，支持根据管理员预定义阈值的问题课堂报警，自动进行S-T、Rt-CH分析判断课堂教学模式：（投标时须提供产品技术规格书加盖厂商公章） ①支持生成问题课堂报告：包括学生趴桌、交头接耳、课堂到课率、抬头率/关注率、前排空座率等，方便督导发现问题课堂。 ②支持生成课堂关注度分析：包括学生举手、听讲、读写、应答、生生互动及教师讲授、板书、巡视、师生互动行为的分析，并生成课堂教学时间占比的图表。 （三）督导的评课 1、督导人员的评课自动记入督导人员的“评课记录”。“评课记录”。支持督导人员在评课记录里列出自己所有的评课记录，评课记录包含课程录像、AI分析、量表评价、主观评价、打点评价等，支持督导人员对评课的修改和进一步完善。 2、支持评课人员对自己评课工作的统计，支持时间统计，展示评课任务随时间变化的曲线；范围统计，统计评课覆盖的院系、专业、人员范围；工作量对比，与同角色的督导人员平均值的对比。 （四）领导评价 支持领导基于评课结果的学校教情分析和督导任务统计： 1、教情分析。支持根据评价结果按院系生成机构教师画像，机构教师画像包括能力矩阵的雷达图，评价词云。支持各院系能力矩阵随时间变化的曲线。支持各院系进行对比。 2、评课任务管理。支持领导按院系自动统计督导评课任务量，并生成相应的图形图表。支持各院系的评课任务完成情况对比。 （五）系统管理 1、具备完备的权限管理机制，支持领导、学校督导、院系督导、教师等角色。支持单一用户多角色，支持基于RBAC的权限控制，支持根据角色设置菜单级的访问权限。对于院系督导，支持管理员设置巡课的访问范围，只能访问本院系的课程或者可以访问全校的课程。 2、系统管理具备用户管理、组织结构、字典管理、教学楼宇管理、教室管理、课表管理、量表管理、日志管理及数据备份及恢复功能。 3、支持根据日历、课表查看和添加相应的课表，也可批量导入相应课表 | 1 | 套 |  |
| 3 | 课程教学平台 | 翰博士、嘉课堂、高盛魔笛 | 1.1 教学云平台须采用微服务架构、容器化部署，可通过集群和负载均衡实现灵活扩展，以便支持大数量用户并发。 1.2▲ 教学云平台须支持私有云部署方式，教学资源、教学数据存储在学校本地（投标时须提供功能模块截图等相关证明文件，并加盖厂商公章）。 1.3 据登录帐号、课程及场景自动识别为教师或学生角色，呈现不同的使用功能界面。支持设置助教协助老师开展教学工作，老师也可以学生的身份参与学习。 1.4▲为减轻教师的工作量，需提供集体备课机制，实现教学资源的共建共享，备课时可预设PPT作为教学主课件，教师在课堂教学客户端，系统会自动下载并打开至全屏播放（投标时须提供功能模块截图等相关证明文件，并加盖厂商公章）。 1.5 教学云平台需提供以下功能模块： 1.5.1教学资源建设管理 a) 教学资源包含但不限于课程、课件、视频、题库、试卷库、问卷库、活动库。教师可按章节或课时等方式自由组织和管理教学资源。 b) 题库、试题库应提供知识点关联管理，便于了解学生个人和班级对知识点的掌握详情，也为今后的深度教学分析积累了原始数据。 c) 可预设教学互动（活动库），包含但不限于选人、问答、选择、测验、问卷、互评等。 d) 视频资源应提供专业的视频服务（流媒体方式），且至少同时提供1080/720/480三种清晰度码流进行智能切换。 1.5.2 课堂教学与课外延伸 a) 提供课堂教学功能，教师可按课时对课堂教学所需的课件、活动、试题、作业、导学等教学资源分类组织存储，上课时可通过课堂教学客户端及APP直接从云平台调取（不用额外登录浏览器）。可对作业/导学进行随堂点评。 b) 提供方便灵活、与课堂教学融为一体的课外教学功能，包含但不限于学习资料推送、教学活动组织、作业任务布置等。除了完成教师推送的试卷、问卷外，学生还可通过提交文档、图片、视频等方式完成论文等其他类型的教学任务。 c) 课外教学以任务链过关方式进行组织，过关条件、次数可设。 d) 提供教学目标关联管理，便于了解学生个人和班级对教学目标的掌握详情，也为今后的深度教学分析积累了原始数据。 e) 提供教学反思功能，便于教师撰写课后反思和教学总结。 f) 提供课堂及课外教学管理功能，课堂教学管理功能包含但不限于查看学生名单、到勤情况、课堂活动等，课外教学管理功能包含但不限于学习进度查看、督促，答题结果和成绩查看，主观题及论文等其他任务提交进度查看、批改、评分等。 g) 提供班级教学质量报告和学生个人学习质量报告。教学质量报告包含且不限于教学进度统计、成绩统计、知识点和教学目标掌握情况统计、班级出勤情况统计、课堂活跃度统计、课内外教学活动参与情况统计、作业导学及其他教学任务统计等。 h) 学生可通过APP参与课堂互动，通过PC浏览器及APP进行课外学习。 i) 当结束一个课程教学周期后所有的教学资源、教学记录、教学数据都可存档，同时教学资源可为新的课程复制镜像。 j) 支持学生在课外对每堂课的评价和评语功能，可以实名和匿名。 1.5.3 在线教学（MOOC/SPOC） a) 需提供完整的在线课程编辑、发布功能，在线课程为H5图文方式进行组织，可以任务链的方式插入视频、活动、任务、试卷、问卷、附件等所有类型的教学资源。 b) 在线教学可以过关方式进行组织，且支持在视频课程中插入过关型的活动任务，播放视频时自动跳出过关任务。过关条件、次数可设。 c) 上传视频自动转码为标准的多分辨率码流格式，播放时智能切换。 d) 文档转换服务，上传Office文档同时自动转为PDF格式，以便提供给移动APP和浏览器阅读，学习时能根据系统环境智能选择原格式或PDF格式。可设置文档可否下载权限。 e) 提供完善的在线教学管理功能，包含但不限于学习进度查看、督促，答题结果和成绩查看，主观题及论文等其他任务提交进度查看、批改、评分等。 f) 提供班级和个人在线教学质量报告，包含但不限于班级和个人成绩整体统计（最高分、最低分和平均分）；班级、个人、章节目录学习进度统计（最快进度、最慢进度、平均进度）、活动任务统计（完成进度、任务参与率、成果提交时间等）、知识点掌握情况统计。 g) 学生可通过PC浏览器及APP进行在线学习。 1.5.4 课题教学（TBL/PBL/CBL） a) 研究性课题教学通常是通过小组协作进行的学习方式，也称TBL/PBL/CBL。教学云平台须提供独立的课题教学模块，通过发起课题、设置分组进行各种形式的课题协作教学。 b) 提供发起、编辑、管理、结束等课题管理功能，结题的课题作为历史资料可查询和阅读，但不能再编辑修改。 c) 可灵活设置子课题和分组，分组方式包括指定、随机和自由。 d) 提供完善的协作教学功能，教师可推送学习资料给一个或多个小组的讨论研究；小组内需提供多种线上讨论、协作功能，最终形成研究学习成果。 e) 课题协作教学应贯穿课外和课内，课堂教学时可通过课堂教学客户端软件或APP直接调取课题分组及资源（不用额外登录浏览器）。 h) 提供完善的课题教学管理功能，包含但不限于查看进及督促课题进展，设定评价指标、结合每个指标给全组和单个组员评分等。 1.5.5 课程表 a) 为每个人自动生成个人课程表，用不同的颜色标记教学或上课、助教、代课等不同类型的课程，便于从视觉上直观区分。 b) 从课程表可进入相应的教学页面。 1.5.6 网盘 a) 网盘是一种更灵活、方便的资源管理工具。教学云平台应提供独立的网盘功能，连接多个场景及终端 (个人PC、教室PC、手机、PAD…)，方便管理和共享文件。 b) 提供多层次的网盘管理及共享机制，如教师、学生、班级、小组可相互共享。 c) 网盘文件可方便应用于课堂教学、课外衔接、在线教学及课题教学等，上课时教师可通过教学客户端直接读取网盘上的文件（不用额外登录浏览器）。 1.5.7 在线沟通及答疑 a) 为每个课程及教学班自动建立一个交流群，用于沟通和答疑，老师、助教默认成为群管理员，也可以指定某个学生作为群主。 b) 为每个教研组自动建立一个交流群，教研组长默认成为群管理员，也可以指定某个老师作为群主。 c) 老师和学生可自由组群。 1.5.8 教学记录与分享 a) 教学记录包含但不限于课件、板书、互动活动、测验、问卷、截图、录屏等，下课后可自动上传云平台，分享给教师和学生用于课后回顾和复习。 b) 为每个学生自动生成错题本、学生可以自己管理错题本，查看错题答题情况、重做、移出错题等。 c) 为每个班级自动生成错题本，自动形成错题统计功能：包括错题来源、分布、错题所涉及的知识点等。 d) 如果教室部署了录播系统，课堂录播资源应纳入教学记录管理。 1.5.9 成绩管理 a) 应采集全面、完整的成绩，包括但不限于课堂、课外、线上、课题的表现分（按照参与度和积极性度量）、答题分（客观题、主观题）、教学活动及任务评分，包括老师对学生和学生之间相互评价等。 b) 在线考试功能，支持自动组卷、手动组卷、支持题目和答案乱序。 c) 线下考试成绩excel导入，与线上和平时成绩按照可变权重参与计算学生最终成绩。 d) 可按根据学校成绩管理要求及变化灵活统计输出成绩，统计方式、权重等可自定义，分数可以溯源。 e) 支持将成绩导出excel表。 1.5.10 教学大数据采集、统计、分析 a) 教学数据采集应覆盖所有教学过程，包括但不限于课堂教学、课外教学、在线教学、课题协作及其他。 b) 教学数据采集应尽量全面完整，除成绩外，还包括但不限于课堂上出勤数据、活动参与积极度、课堂上主动性；作业和导学准时上交、耗时、正确率等数据；在线教学按时完成数据、任务链过关、耗时、正确率等数据；课堂协作参与数据、参与过程、成果、评价等数据。 c) 课堂和课外学生对老师的评价和评分；学生之间的相互评分；老师对学生的评分等数据。 d) 教师应用教学平台、教学工具的数据，包括但不限于课堂教学、课外教学、在线教学、课题协作及其他。 e) 为学校管理提供全校和各个学院的数据画像，包括：①全校概况（使用教学系统的老师和学生人数、课程总数、题库题目总数、试卷库试卷总数、课程资源总数等）；某一个时间段内全校使用教学系统的数据变化情况；分别按照评教得分、到座率和课堂活跃度排名的Top课程情况（包括班级数、选课人数、在线授课次数、课堂活动次数、到坐率、课堂活跃度、评教得分等）；②所有使用教学系统的学院的情况，具体数据同全校的数据。 f) 为老师提供所教班级的教学质量报告、班级错题本和教学记录，从不同的维度反映班级对课程的掌握情况和记录教学过程数据，方便随时回顾。 g) 为学生提供学习质量报告、个人课程错题本和学习记录，让每个学生都能直观地了解自己的学习情况，对知识点和教学目标的掌握情况，对薄弱环节了然于胸并且可以随时回溯学习过程。 1.5.11 云课堂及直录播资源管理 a) 云课堂通过录播系统或课堂教学客户端的云课堂模块、结合教学APP实现。 b) 云课堂应融入云平台课程、课表进行一体化组织管理，对云端学生在线时间、学习成绩、互动数据等进行与本地学生同样的采集、统计及分析。 c) 提供多种云课堂入口，包含但不限于课表、课程。 d) 提供完整的直录播资源管理功能，包括分课程和所有课程聚合在一起的。 e) 视频资源可供师生在课堂和课外点播，也可以被引用到在线课程（MOOC/SPOC）中；老师也可以将视频资源（链接）分享到课外学习、课题学习、讨论群组等各种教学场景。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 应用服务器 | 由学校提供（虚拟服务器） | 1、 cpu：Intel Xeon E5(16核32线程水平)，及以上配置； 2、内存：≥32GB DDR4； 3、 硬盘：≥32TB SAS/SATA； 4、 磁盘阵列：支持 raid0、raid1、raid5; 5、 网络：双千兆网卡，10M/100M/1000Mbps自适应； 6、电源冗余：支持双电源冗余 7、系统支持：CentOS 7.0 64位及以上。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 智能管控平台接入 | 艾迪思特、得实、奕星 | 1、管理软件整合视频监控功能、IC卡功能、课程表功能、远程读写中控参数功能、电脑远程监控功能；所有功能在一个程序界面内实现。 2、 软件具有多画面和双画面功能：多画面完成对多个教室的整体监控(可以同时监控多个教室的监控视频画面或教室电脑画面；并占用很少的带宽)；双画面下显示为一大一小画面，分别显示监控视频画面与电脑画面，方便校长进行教学巡查、评估，可以实现教室的电脑鼠标.键盘的远程控制；并可以跟教室进行网络文字通讯。 3、 软件具有图标/视频/电脑模式,图标模式下用直观图形显示教室中控，投影机，电脑工作状态，电脑模式下实现电脑桌面监视功能，视频模式下实现多画面视频监控及控制云台功能, 4、支持网络远程电子锁开锁和IC卡开锁；远程开锁解锁面板 5、可以进行IC卡的远程授权，自动一学期课表管理功能，自动读取每天刷卡记录，方便调阅。 6、根据楼层教室的多少，可以规定楼栋数（最大5栋），每栋可以规定楼层数（最多10层），每层可设教室个数（16个），即每套软件可以管理多达800间教室。实现多楼栋集中管理功能。 7、 可批处理方式，自由指定教室实现全部开/关，整栋开/关，整层开/关功能。并有5个关机时间点用来定时自动关闭所有多媒体设备。并可批处理方式控制教室接收网络视频直播； 8、 可远程写入中控参数：包括投影232码、投影灯泡时间、开锁时间、防盗布防开关等。 9、软件有每天自动自检功能，自检时间到了后系统将网络状态，设备状态，电脑状态，投影状态，投影灯泡计时，投影报警，多媒体柜门状态等生成一个Excel格式报表存入总控电脑，方便老师查阅，即时发现多媒体问题。 10、 能对其它品牌中控实现兼容网络控制 | 1 | 套 |  |
| 6 | 汇聚交换机 | 华为、锐捷、H3C | 1、三层以太网交换机主机,支持24个1G/10G BASE-X SFP Plus端口(2XG Combo)； 2、150W交流电源模块，支持1+1电源冗余； 3、万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口； 4、1000BASE-GT mini GBIC转换模块，100m，光转电模块。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 专业服务器机柜 | 图腾、坦格、悦达 | 1、 42U标准网孔门机柜；自带风扇和PDU； 2、 19寸标准机架，每机柜配6个设备托盘； 3、 尺寸600×800×2000； | 1 | 只 |  |
| 8 | 综合系统集成 | 标准规范 | 包括机房到教室光纤敷设、管理系统平台部署及软硬件集成服务等 | 1 | 项 |  |

三、投标人集成实施服务要求

1、为满足本项目功能要求，厂家根据自身系统特点必须配置清单外硬件或软件，请投标时编列详细清单；

2、提供整体设备及集成系统质保时间保不少于叁年；

3、保修期内，2小时内响应、12小时内上门、24小时内无法排除故障提供备机，投标时提供厂家售后服务承诺原件；

4、保修期内同一设备，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，投标方负责更换同品牌、同型号的新设备;

5、软件系统终身免费提供服务，升级时不得收取费用，不得以软件升级等原因停止原系统的服务。

第四部分合同主要条款

1、交货期

工期要求：签订合同后45天内完成安装调试，完全具备交付之所有条件。

2、交货及安装地点

南通大学启东校区指定地点（启东市高新技术产业开发区南海路1号）

3、付款方式

用户收到货物并验收合格后，凭卖方开具的增值税专用发票15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。

4、保修期及售后服务

（1）提供整体设备及集成系统质保时间保不少于叁年，具体保修期详见第三部分货物要求及相关说明，保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务、系统集成、设备维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分附件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：配置清单及分项报价表

附件4：技术规格响应/偏离表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件8：无重大违法记录声明

附件9：诚信承诺书

附件1：投标函

投标函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究项目招标文件（项目编号），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）                  ，（大写）                     。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手机： |  |
| E m a i l： |  |
| 地址： |  |
| 日期： |  |

附件2：投标报价总表

投标报价总表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商和国籍地区 | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 保修期 | 备注 |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 日期 |  |  |

附件3：配置清单及分项报价表

配置清单及分项报价表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 日期 |  |

附件4：技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标规格 |  | 投标规格 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明，对有具体参数要求的指标项，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条款 |  | 投标条款 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照采购文件的商务条款，逐条核对是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明。

附件6：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （供应商名称）参加本次采购活动前3年内在经营活动中         （有或没有）重大违法记录。

声明人：              （盖章）

年     月     日

附件9：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我公司未被“信用中国”网站、“信用江苏”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（盖章）:

法定代表人或被授权代表人（签字）：

年    月    日