公开招标采购文件

项目名称：启东校区9号教学楼智慧教室建设项目

项目编号：TDHW(GK)2021-121

南通大学招投标管理办公室

2021年7月

目录

第一部分公开招标采购公告	3

第二部分投标人须知	5

一、招标文件	5

二、投标文件	6

三、投标细则	7

四、评标	8

五、评标方法及评分标准	10

六、定标	13

七、合同的签订	13

八、质量履约保证金	13

九、其他	14

第三部分招标货物要求及相关说明	15

一、项目概述	15

三、设备配置清单及技术要求：	15

三、投标人集成实施服务要求	35

四、其他要求:	36

第四部分合同主要条款	37

第五部分附件	38

附件1：投标函	39

附件2：投标报价总表	40

附件3：配置清单及分项报价表	41

附件4：技术规格响应/偏离表	42

附件5：商务条款响应/偏离表	43

附件6：法定代表人资格证明	44

附件7：法定代表人授权书	44

附件8：无重大违法记录声明	46

附件9：诚信承诺书	47

第一部分公开招标采购公告

南通大学拟采取公开招标方式购买启东校区9号教学楼智慧教室项目及相关服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：启东校区9号教学楼智慧教室项目及相关服务

二、项目编号：TDHW(GK)2021-121

三、货物品名、数量及技术规格：详见本招标文件第三部分“招标货物要求及相关说明”。

四、项目预算：148万元

五、合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、中国境内合法注册的企业法人；

2、招标货物的专业制造厂（商）或销售商；

3、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应经验和能力；

4、供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。

5、投标人需取得有效期内的电子与智能化工程专业承包叁级（含）资质或信息系统安全集成服务叁级（含）及以上资质证书；

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、投标报名：潜在投标人如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成报名。若未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

九、招标文件售价：人民币300元（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm收取， 事后不退）。

十、现场递交方式

（1）投标文件接收开始时间：2021年7月26日14时00分

（2）投标文件接收截止时间及开标时间：2021年7月26日14时30分

（3）投标文件接收地点：南通大学啬园校区北一门传达室

（4）联系人及联系方式：邹老师0513-85012720

十一、评标地点：南通大学啬园校区综合楼231室

十二、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有质疑请咨询招标联系人。

项目及现场踏勘联系人：陈老师  13914398509  张老师 13615202992

招标联系人及联系方式：李韦华0513-85012138；牛书花0513-85012891。

如对招标文件存在质疑，请在投标截止时间7日前以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。

第二部分投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）公开招标采购公告

（2）投标人须知

（3）招标货物要求及相关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间7日前以书面形式邮件（ztb@ntu.edu.cn）通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、资格证明文件和技术文件。

商务文件（报价）：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

- 配置清单及分项报价表（格式见附件3）

技术文件包括以下部分：

（1）不含报价的配置清单（格式见附件3）

（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）

（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人2018年1月以来与本次招标货物同类产品的销售业绩（合同复印件加盖公章）

（6）投标产品检测报告、合格文件、技术资料等

（7）投标人认为需要陈述的其他内容

资格证明文件：

（1）营业执照复印件（复印件加盖单位公章）

（2）法定代表人资格证明（格式见附件6）

（3）法定代表人授权书（格式见附件7）

（4）被授权代表2021年1月以来任意一个月在所在投标单位依法缴纳社会保障金的相关证明材料（税务、银行或社会保险基金管理部门出具）

（5）投标人2021年1月以来任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料；

（6）投标人有效期内的电子与智能化工程专业承包叁级（含）资质或信息系统安全集成服务叁级（含）及以上资质证书复印件

（7）无重大违法记录声明（见附件8）

（8）诚信承诺书（见附件9）

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，原件备查。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交商务文件（报价）正、副本各1份，资格证明文件正本1份，副本4份；技术文件正本1份、副本4份。投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）商务文件（报价）、资格证明文件和技术文件须分开独立包装，即：分别装在三个纸袋里，并在袋子封面分别注明商务文件、资格证明文件和技术文件。

（3）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订。

（4）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，不低于招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

投标总价应是货物完税后的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用，以人民币报价。

报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4.投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6. 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行开评标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认接受开标结果。

4.2. 采购人组织用户代表和有关技术专家组成评标小组进行评标。

4.3. 在详细评标之前，采购人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4. 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理，明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装。

4.6. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）公开招标程序：资格符合性评审→技术标评审→商务标开标→确定中标候选人

（2）本次招标采用综合评分法评标，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分。

5.2. 评分标准

| 评分因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 满足投标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |
| 技术能力 | 30 | 技术参数及要求的响应性等进行评审，全部满足招标要求的得22分。正偏离每项加0.5分，最多加8分；打▲处负偏离每项扣1分。非打▲处负偏离每项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 7 | 提供本次各类智慧教室设计方案的布局图、模拟建声图、立面图及效果图。评委对各类型图纸完整性、合理性进行横向比较，优秀得6-7分；良好得3-5分，一般得1-2分，未提供不得分。 |
|  | 4 | 提供本次各类智慧教室系统改造设备安装位置及线路图。设备安装位置及线路图完整性、合理性进行横向比较，优秀得4分；良好得2-3分，一般得1分，未提供不得分。 |
|  | 4 | 投标人提供不超过3分钟的演示（可以含音频和视频的主流格式录像）：包括但不限于功能性演示、用户单位应用场景演示、效果比对演示等，投标人需要提供智慧课堂教学软件（不得涉及到本次投标人公司的所有信息，无法避免涉及到的必须用马赛克屏蔽，一旦出现涉及到的投标人信息即作为废标处理）的功能视频演示，功能演示合理完整、价值高的得4分，功能演示相对合理的得2-3分，功能演示一般的得1分，没有演示的不得分。 本演示由投标人提供u盘，招标人按招投标有关规定进行盲编，未中标的投标人u盘即时返还，中标投标人的u盘由招标人封存至项目验收合格。 |
|  | 4 | 产品中智慧课堂教学软件具备：不仅限于①课堂管理软件、②课堂互动软件、③教师助手软件、④学生学习软件等类似教学相关软件著作权证书及软件检测报告。全部提供得4分，每缺一项扣1分，扣完为止（上述投标软件须为同一品牌，否则不得分，需提供相关证书复印件，中标后签订合同前需提供加盖厂商公章的证书复印件，否则取消中标资格）。 |
|  | 3 | 根据投标人提供的项目实施方案，从对项目建设需求的符合程度、针对性、先进性、开放性、可扩展性、安全性等方面横向比较优秀得3分，良好得2分，一般得1分。方案中没有体现的不得分。 |
| 服务 | 2 | 评委对投标人提供售后服务及培训方案（包括但不限于售后服务体系、售后服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话，培训计划和培训课程）进行横向比较，优秀得2分，一般得1分，未提供不得分。 |
| 保修期 | 4 | 满足招标文件要求得1分，每延长一年加一分，最多加3分。 |
| 业绩 | 5 | 依据投标人提供的2018年1月以来类似智慧教室项目建设案例进行评分。每提供一个得1分，最高得5分（以提供的销售合同复印件为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，每份1分，同一买方的多份合同仅算一份业绩，得一分，最多得5分。 |
| 履约 能力 | 1 | 投标人通过“智慧教室软件开发过程所涉及的知识产权管理活动”的知识产权管理体系认证的得1分； |
|  | 1 | 录播系统制造商具备成熟的过程管理能力、时间/成本/质量控制能力，产品及平台开发体系通过CMMI3级认证的（Capability Maturity Model Integration等级3），得1分。（中标后签订合同前提供录播系统制造商出具的针对本项目的原厂授权书并加盖厂商公章，否则取消中标资格。） |
|  | 4 | 投标人具有：1、ISO45001职业健康管理体系认证证书；2、ISO27001信息安全管理体系认证；3、ISO9001质量管理体系认证证书；4、信息技术服务运维ITSS三级或三级以上证书；全部提供得4分，任缺一个扣1分，扣完为止。 |
| 招标文件 | 1 | 根据投标文件对投标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分，满分1分。 |
| 合计 | 100 |  |

注：

1.为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

2.以上所有证书、检测报告、合同等复印件相关资料均需盖投标人公章，原件备查。

六、定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2.评标小组认为中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，中标候选人若无合理说明，不能证明其报价合理性的，评标小组可取消其中标资格。

6.3. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.4. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.5. 对未中标的投标人，招标人不做未中标解释。

七、合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.2. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.3. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、质量履约保证金

中标人须在签订合同前向招标人缴纳质量履约保证金，质量履约保证金的金额为中标金额的10%，如中标人提供的产品质量不合格或未能履行合同规定的义务，招标人有权从质量履约保证金中取得补偿，质量履约保证金将在验收合格后不计利息退回。

九、其他

9.1. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分招标货物要求及相关说明

# 一、项目概述

为实现服务与育人相结合，启东校区9号教学楼的4楼东侧6间教室内进行智慧教室建设，建设具有南通大学特色、高水平的智能型教学、集合多样化的空间布局，衔接线上虚拟空间和线下物理学习空间，打通课内外学习，实现全员、全过程、全方位“三全”育人的效果，改变“课堂沉默”现象。

二、总体要求

从教学空间、教学环境、教学设备等方面统一规划设计，为师生构建舒适的教学环境。应用人工智能、物联网、即时会议等信息技术，满足线上线下混合式授课新模式。实现智慧教学、智能管控，满足智慧管理与服务，体现自主学习与智慧空间应用。

# 三、设备配置清单及技术要求：

1、投标人应根据项目需求和技术要求，全面响应清单的前提下，在投标方案中进行优化和升级，保证方案实施后系统达到技术要求并发挥最优性能、实现高性价比。项目实施过程中如果因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行的，中标人必须承诺免费提供。

2、本项目为交钥匙系统项目。投标方必须结合教室现场勘察情况，针对项目需求和技术要求，进行深化设计。设备配置清单若有偏差或遗漏，请自行增加以达到要求；考虑到本项目系统建设的复杂性和完整性，可以要求中标人在合同签订前提供设备实物以备检验。

3、技术参数要求中的关键参数▲标注号。投标方需如实响应参数要求，在合同签订之前用户保留对所提供设备进行测试和最终检测权利。如提供非参考品牌，则必须提供该品牌的技术参数、技术性能白皮书并出具加盖原厂公章，中标单位还需要投标方提供保证产品使用、满足本项目所有功能承诺函。证明相关配置的有关文件和资料，可以是实际操作界面截图、说明书、检测报告或产品彩页等其中一项或多项，其中要求提供截图证明的，需提供对应符合功能的截图证明。投标方应根据采购方提供的招标文件要求，结合现场勘测后充分理解并完全确认招标文件的全部内容，计算编制报价，本次项目投标价应为满足项目所有功能要求的设备报价（不得少于下列清单要求的数量），因缺漏项引起的风险和费用由投标方自行承担，采购方不予弥补或追加，投标方不得以缺漏项费用为理由而不承担违约责任。

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 技术参数和功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6间智慧教室设备配置及建设内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶超短焦激光投影机 | 爱普生、索尼、松下、希沃、光峰 | - ▲采用3LCD液晶技术，标准亮度>3500流明，对比度>150万:1；物理标准分辨率>1300*700；显示比例16:9；镜头变焦比<1.5倍； - 纯激光光源技术，使用寿命不低于20000小时； - 提供产品彩页及原厂五年售后服务承诺函盖章原件（盖原厂章的可以用提供投标人承诺函的形式进行替代，原厂盖章必须在最迟于中标后、合同签署前提供，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代）。 | 8 | 套 |
| 2 | 超短焦抗光屏幕 | 焦点、锐普、迈克维尔、希沃 | - 幕布为相关结构和材质，可阻止80%环境光对投影画面的影响，呈现投影真实色彩，无反光现象，图像画面明亮、逼真； - 显示画面>100英寸，>150°超广视角； - 画面柔和顺畅，长时间观赏下，眼睛不会疲劳，可有效保护眼睛； - 屏幕基板为硬质蜂窝底板，总重量轻便、硬度高，不受温度的变化而影响屏幕变形； - 超薄屏幕设计，总厚度为小于15MM。 | 8 | 幅 |
| 3 | 亚光磁性搪瓷书写板 | 迈杰、科达、艾博德 | - 板面纯白色，材料采用高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm（提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） - 板面材料：进口0.4mm搪瓷白板（提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） - 板面硬度：＞4H（提供具有CMA标识的检测报告复印件并加盖生产厂商公章） - 板体尺寸：不小于2400*1350(mm)； - 板面需要减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑； - 耐擦拭性：一般的水性白板笔都可以用干布擦拭，油性白板笔书写可用对应的清洁剂擦拭，板面不会被腐蚀，留痕. 上述需要盖原厂章的可以用提供投标人承诺函进行替代，原厂盖章必须在最迟于中标后、合同签署前提供，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代。 | 4 | 套 |
| 4 | 智能授课触控显示屏 | 希沃、海信、鸿合、华为 | - 屏幕尺寸86 英寸 LED 液晶 A 规屏,显示比例满足：16:9（全屏）；可视角度：≥170 度； 物理分辨率：≥3840×2160；防眩光、抗撞击钢化 玻璃；可触控屏幕，内置电脑，配置不低于 Intel 第 7代酷睿平台 I5 处理器；>5G DDR4 内存；>128G SSD 固态硬盘，音视频接口:HDMI≧1， USB3.0≧2; - 设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏 幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方 便制作教学视频； - 内置非独立外扩展的拾音麦克风，方便录制老师人 声。内置非独立外扩展的摄像头，像素至少≥800 万； - 所有前置 USB 接口均可支持同时Windows 及 Android 系统下被读取，无需区分；避免课上重复插拔。 | 4 | 套 |
| 5 | 辅助显示器 | 海信、索尼、夏普、创维 | - 屏幕尺寸：60英寸，屏幕比例:16:9；分辨率：3840×2160 - 液晶面板类型：背光灯类型：LED发光二极管，屏幕亮度≥400cd/M； - 硬件配置：64位CPU、响应时间≤10ms； - 接口:2×HDMI、USB、RJ45等接口。 | 10 | 套 |
| 6 | 智能扩声处理系统 | TFTL、RLS、海普迪 | - 一键设置全自动的工作模式，系统安装无需进行声场调试，使用简单；数字高速自适应反馈抑制电路。有效消除啸叫，实现高灵敏度话筒远距离高保真拾音； 数字消回音电路，有效消除回声，实现远程互动教学；动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声而不影响语音信号高质量的传送，提高信噪比，改善音质； - 自动增益控制：系统智能电平控制技术，可以获得到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。保持对语音的连贯和让语音易于听清楚，维持听感上的舒适性；数字高低通调节控制，可随意调节语音频响范围； - 数字压限器：防止突发的大信号对系统产生损坏，同时可提高拾音的距离； - 数字图示均衡器：频率控制更精确；人声激励功能，可提升语音清晰度； - 五路话筒输入，提供48V幻象电源，话筒1～4一组开关控制，话筒5～6一组开关控制。（话筒1～4有四选一功能，话筒5/6直通）； - 多功能的输入输出接口：四路输入、四路输出,其中LINE IN输入的信号可混合到线路输出和本地扩声输出，在远程互动教学时可实现话筒的语音信号和音乐信号混合输出（从MIX OUT传输）；AUX IN输入的信号只从本地扩音输出，不干扰语音的外传；MIC OUT只作话筒信号采样或录音输出，不受到其他信号干扰； MIX OUT输出混合信号（本地话筒信号和LINE IN信号）； 话筒音量/音乐音量以及机器参数数字调整，并可电脑远程控制； - 具有一键静音功能。设置专用外接静音开关接口，可在临时需要静音时按下静音开关。接口可单独提供5V电源；具有自动静音功能。在检测没有话筒信号输入时，在设定的时间内系统自动静音； - 键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作； - 提供RS232串口和上位机软件，可通过电脑控制，可接中控； - 产品具备3C认证证书及提供“智能音频处理算法软件”和“互动软件”软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章； - 提供原厂售后服务承诺函盖章原件。 上述需要盖原厂章的可以用提供投标人承诺函的形式进行替代，原厂盖章必须在最迟于中标后、合同签署前提供，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代。 | 6 | 台 |
| 7 | 嵌入式平板音箱 | 爱思创、舒尔、快思聪 | - 8英寸的全距离驱动器，频响：85Hz-18KHz、功率30W、灵敏度：94dB、阻抗：8Ω； - 外罩：细孔金属，有纹理白色； - ▲与吊顶面板配合安装，扬声器须与吊顶尺寸一致（推荐尺寸为600mm*600mm），吊顶网格提供快速和简单的安装； - 需提供产品实物图片介绍。 | 24 | 只 |
| 8 | 阵列拾音器 | TFTL、RLS、海普迪、D-MAKE | - 精选20颗音头制成，用于吊装，远距离（5米以上）拾音，音量始终保持一致； - 智慧型抗噪超强指向传声器，扇形指向性； - 灵敏度-10dB、信噪比≥65dB； - 失真度＜1.5%）； - 具有对37dB非稳态噪声抑制和35dB稳态噪声抑制； | 6 | 只 |
| 9 | 录播系统主机 | 奥威亚、科达、中庆、翰博尔 | - 设备一体化机架式设计，嵌入式操作系统； - 设备应内置不小于 2T 3.5 英寸机械硬盘； - 设备应不少于 4 个网口，其中有 1 个千兆业务口， 其中不少于 4 个支持 POE 供电 ； - 设备应支持至少 4 个 MICIN 输入，4 个输入接口均支 持幻象供电； - 设备应支持至少 4个 RS232，1 个 RS485 通信接口， 满足教室内外设扩展的需求 ； - ▲设备应支持休眠，休眠后超低功耗运行，整机功耗 小于等于 20W，设备还支持远程唤醒（投标人需提供所投设备的权威机构检测报告）； - 产品需提供中国国家强制性产品认证证书（3C）； - 产品需提供中国节能产品认证证书 ； - 产品需提供“信息产业数据通信产品质量监督检验中 心”出具的进网检验报告。 | 2 | 台 |
| 10 | 教师高清摄像机 | 奥威亚、科达、中庆、翰博尔 | - 设备应采用嵌入式软硬件架构，运行更加稳定； - ▲设备应采用 1/1. 8 英寸高性能 CMOS 传感器，内置15倍光学变焦镜头。（投标人需提供所投设备的权威机构检测报告） - 设备音频编码格式应支持不少于4种音频编码格式，支持 8kHz--48kHz 采样率选择（投标人需提供所投设备的权威机构检测报告）； - 设备应支持回声抵消功能，在语音对讲时可消除回声，支持混音录像功能，可将音频输入和客户端采集的声音保存至录像文件（投标人需提供所投设备的权威机构检测报告）； - 设备支持 POE 供电方式； - 设 备 编 码 应 支 持 H.265 、 H.264、SVAC； - 设备应支持在只输出主码流、分辨率设置为 1920*1080、 帧率设置为 30fps、码率 2Mbps 时，视频图像传输至客户 端的延时时间≤200ms； - 设备应支持强光抑制、移动侦测、自动增益、自动曝光、 背光补偿、3D 数字降噪； - 设备应支持智能识别教师行为：教师所在区域（讲台区 域，学生区域，板书区域）、教师上下讲台行为、教师进出 各区域行为、教师走动行为、讲台目标丢失行为（投标人需提供所投设备的权威机构检测报告）。 | 2 | 台 |
| 11 | 学生高清摄像机 | 奥威亚、科达、中庆、翰博尔 | - ▲设备整机包含一个特写摄像机单元和一个全景摄像机单元（投标人需提供所投设备的权威机构检测报告）； - 设备应支持音频输入输出 1×Line In，1×Line Out ； - 设备应支持至少 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口，通过网口即可完成画面浏览，摄像机设置等操作；应支 持 1 个 RS485 接口可用于系统调试； - 设备视频压缩标准应支持 H.265，H.264； - 设备特写最大分辨率 1920*1080 帧率至少在 1~60fps 可调，全景最大分辨率支持至少 3500*2000； （投标人需提供具有所投设备的全景分辨率、特写分辨率、特写亮度等级等指标的权威机构检测报告）； - 设备应支持全景特写画面联动功能，在全景中进行框选，特写摄像机会进行联动，可根据全景框选范围大小 6 台自适应调变焦倍数，自动对焦； - 设备球机转动范围:水平转动范围≥0°～100°;垂直转动范围≥-10°～80°，云台定位精度≥正负 0.1 度 （投 标人需提供所投设备的权威机构检测报告）； - 设备应采用 12V DC 供电；工作环境温度支持-10℃～ 45℃,工作环境湿度支持 10%～90% 。 | 2 | 台 |
| 12 | 录播拾音器 | 艾力特、快鱼、烽火 | - 拾音范围：≥5-100 平方米 ；指向特性：全指向性 ； - 动态范围： 104dB(1KHz at Max dB SPL)； - 输出阻抗： 最大 600 欧姆非平衡； - 麦克风：震膜电容咪头；麦克风数量：单咪头； - 保护电路： 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 ； - 驱动能力： 内置前置放大电路； - 连接方式： 3 条引线（电源、音频、公共地） ； - 传输线缆： 3 芯 0.5mm² RVVP 屏蔽电缆 ； - 电源电压： 直流稳压电源 DC 12V ； - 电源电流： 30mA 13； - 最高检录像系统建设规范,ISO9000 认证。 | 2 | 只 |
| 13 | 智慧课堂教学主机 | 青鹿、嘉课堂、焦点、克莱默 | - 整机要求机架嵌入式架构和无风扇设计； - 设备支持采集授课电脑画面，为了保证稳定性，须 提供硬件采集方式（如HDMI），不接受软件采集方式；同时须提供信号环出，方便多屏幕的扩展使用；提供主机内部结构照片并加盖厂家投标专用章或公章； - HDMI 视频输入接口≥1 个，物理输出接口≥1 个，最高支持1080P@30Hz； - 提供至少1TB存储空间，用于记录和保存教学活动数据与资料； - 移动设备在软件支持下，可实现无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows 系统，支持手机、平板、笔记本等，支持移动设备分辨率达1080P； - 设备可实现无线同屏功能，通过无线 AP 实现传输，支持不少于50 台终端，画面分辨率达 1080P@30FPS，广播延迟<2 秒；提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章； - 支持移动设备在无线投屏时也可连接互联网； - ▲支持分组多屏调度功能，可控制任意小组的画面同步 显示到其他任意小组上，且同屏延时不超过 2 秒；提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章； - 设备符合CCC 认证标准，提供 CCC 证书复印件并加 盖厂家投标专用章或公章； - 整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥100000 小 时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 上述需要盖原厂章的可以用提供投标人承诺函的形式进行替代，原厂盖章必须在最迟于中标后、合同签署前提供，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代。 | 2 | 台 |
| 14 | 智慧课堂教学软件 | 青鹿、嘉课堂、焦点、克莱默 | 1. 管理端 （1）为保证易用性，应采用业界流行的 B/S 架构，可通过网页对系统进行配置管理，无需安装客户端；提供配置管理界面截图并加盖厂家投标专用章或公章； （2）要求可通过远程升级和本地升级两种方式，便于系统的维护和升级； （3）要求可实现物联管控，可通过网络远程关机或重启； （4）要求可根据不同网络架构配置网络参数。 2. 教室端 （1）教师可以轻松通过 PC、笔记本电脑进行自助创建一门课程，要求创建过程简单方便；教师在课前备课的资料可自动同步，在课堂上可以选择和自己课程相关的资料进行授课，要求支持多种教学中常用的资料格式文件，包含但不限于图片、Word、Excel、PPT、PDF、MP4 等格式； （2）教师可以发布课堂签到，学生直接用手机通过扫描二维码、或输入教师分享的邀请码等方式进行签到； （3）教师可以使用 Word、PPT、PDF 文件提前设置练习题目，设置题型与正确答案，方便上课时直接发起； （4）教师讲授课件时，可以对重点内容进行圈写、勾画，并分享给学生； （5）▲教师可以发起测试以检测学生的学习效果，支持课前预设练习题和课上即兴发起两种方式，包含但不限于单选、多选、判断、解答四种常用题型；提供两种练习发起方式的功能截图并加盖厂家投标专用章或公章； （6）教师可以按班、按组查看学生答题进度，可以查看全班答题统计、各组答题统计，可以查看题目正确率，并根据学生的答题情况，适时发起第二次答题； （7）教师可以通过问答收集学生作品，所收集的作品以 照片墙形式展示，教师可在照片墙上同时浏览多个学生作品，也可任意选取或随机选择一个作品进行批注讲解；提供上述功能截图并加盖厂家投标专用章或公章； （8）教师可以根据答题选项情况，随机挑选一名学生，进行答题思路说明，以引发学生对问题的深入学习和思考； （9）教师可以在课堂上发布问题，发起全班抢答，学生同时在移动端收到抢答请求进行抢答，最快按键的学生具有回答问题的权利，调动学生积极性； （10）▲分组方式：提供包含但不限于固定分组和自由分组方式，满足不同学科不同分组教学场景的需要；随机分组方式由系统随机分配小组成员，固定分组方式可自动同步教师在平台上定义的分组，自由分组方式学生可自主选择，教师也可进行调配（须提供软件功能截图并加盖原厂公章或投标专用章）； （11）教师可以将教学大屏画面同步给学生，或授权给学生进行投屏演示，让师生互动更具体化； （12）教师可以发送讨论主题给各个小组，学生同时在移动端收到主题并进行讨论； （13）分组预览：支持实时动态显示所有小组的研讨画 面，教师可选择任意小组进行展示和评讲，包含但不限于 1画面、2画面、4画面三种布局模式，且在巡堂过程中教师也可使用移动端远程控制布局模式；（须分别提供教学大屏和移动端软件功能截图并加盖原厂公章或投标专用章）； 3. 移动端 （1）提供教师移动客户端，支持iOS、Android、Windows 等智能移动终端； （2）教师通过移动端远程控制课件翻页和批注，进行移 动授课；提供上述功能截图并加盖厂家投标专用章或公章； （3）教师通过移动端拍摄小组或学生作品，进行作品讲授、观摩；可以进行作品的对比展示，也可以对作品进行批注讲解（选择答案、文字输入、拍照等）； （4）课堂表现支持在课堂上以时序结构化展示学生参与的 课堂活动，并支持学生即时查看当前课堂的整个学习活动情况，包括课堂得分、答题统计和互动数据等（须提供软件功能截图并加盖原厂公章或投标专用章）； （5）学生通过微信扫码直接加入课堂，查看课堂报告、 参与课题互动（签到、答题、发送弹幕、课堂提问和快照等）， 提供上述功能截图并加盖厂家投标专用章或公章； 4.提供管理端、教室端、移动端相关的软件著作权证书及 软件测试报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 上述管理端、教室端、移动端中需要盖原厂章的可以用提供投标人承诺函的形式进行替代，原厂盖章必须在最迟于中标后、合同签署前提供，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代。 | 2 | 套 |
| 15 | 分组研讨主机 | 青鹿、嘉课堂、克莱默 | - 整机要求采用不超过2U高度，方便在分组内安装部署； - 要求采用嵌入式架构，系统稳定，节能环保；无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课；提供主机内部结构照片并加盖厂家投标专用章或公章； - HDMI 视频输入接口≥3 个，输出接口≥1 个，最高支 持 1080P@30Hz； - XLR音频输入接口≥1 个，Line 音频输入接口≥1 个； - USB 接口≥2 个，可接入控制设备或存储设备； - 提供至少 1TB 存储空间，用于记录和保存录制文件； - 移动设备在软件支持下，可实现无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows 系统，支持手机、平板、笔记本等，支持移动设备分辨率达 1080P； - 设备可实现无线投屏功能，通过无线 AP 实现传输，支持不少于 5 台终端同时进行投屏和画面预览；提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章； - 支持移动设备在无线投屏时也可连接互联网； - 设备符合 CCC 认证标准，提供 CCC 证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章； - 整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥120000 小 时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 上述需要盖原厂章的可以用提供投标人承诺函的形式进行替代，原厂盖章必须在最迟于中标后、合同签署前提供，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代。 | 10 | 套 |
| 16 | 分组研讨软件 | 青鹿、嘉课堂、克莱默 | - 分组研讨时，可显示组别、讨论主题、讨论画面、倒计时等信息，方便学生实时获取讨论信息； - 学生可将自己的讨论素材通过移动设备进行投屏展示； - 可同时显示不少于5个学生的讨论素材，学生整体观点一目了然；提供上述功能软件界面截图并加盖制造商公章； - 学生可在所有讨论素材中选择自己的素材进行讲解，也可选择其他学生的素材进行点评，有效促进学生之间的思维碰撞； - 学生在讲解过程中，可对重点内容进行圈写、勾画，也可使用白板进行内容补充； - 提供智慧研讨系统软件著作权及软件测试报告复印件并加盖制造商公章。 上述需要盖原厂章的可以用提供投标人承诺函的形式进行替代，原厂盖章必须在最迟于中标后、合同签署前提供，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代。 | 10 | 套 |
| 17 | 智能管控主机 | 艾维康、艾迪思特、得实 | - 标准1U机架式设计, 通过内置WEB端可配置投影机开关机及通道码、双路投影机异步控制、支持电脑、麦克风、广播音量单独调节、支持≥10路物联设备联动开关且物联设备开关顺序及延时可设置； - 主板采用工业级高速700M主频嵌入式MIPS CPU,定制LINUX操作系统内核； - 设备支持配置信息实时上传，新设备可一键同步旧设备配置信息，设备断网后终端进入本地控制模式,支持本地设备开关及物联设备本地化控制； - 板载集成千兆网络交换机网口≥5口,集成千兆SFP光口≥1路，集成≥80W*2（40W*4）数字功放； - 3.5mm音频输入接口≥2路, 带幻象供电，具备1路无线麦克风接收器，可直接接入同品牌无线麦克风。具备自动回声消除、自动反馈抑制、自动降噪等特性。可实时调整设备参数，支持麦克风幻象供电、音色及增益调节； - ▲内置集成3*2 HDMI矩阵芯片，支持高清网络视频解码，输入HDMI≥3路，输出HDMI≥2路， HDBaseT接口≥1路。可编程RS232控制通信端口≥2路， USB通信接口≥2路，磁控锁控制输出≥1路，IO输入检测接口≥1路； - 本机所有电源插口采用万可防脱落电源输入及输出插口，独立电源输出接口≥3路, 支持对接入设备的供电管理。终端自带精密能耗计量芯片，可精确统计接入设备的能耗及使用时长； - 支持本地操控，可管理教室接入设备及扩展的电源模块等；通过融合平台软件及微信小程序可实现远程对终端设备及物联模块进行定时集控管理（设备开机、关机、禁用、启用，物联模块通电、断电等）； - 提供原厂售后服务承诺函盖章原件。 上述需要盖原厂章的也可以用提供投标人承诺函的形式进行替代，原厂盖章必须在最迟于中标后、合同签署前提供，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代。 | 6 | 台 |
| 18 | 液晶触控面板 | 艾维康、艾迪思特、得实 | - 外壳采用工程塑料一次成型，采用隐藏式安装和走线，桌面整洁美观； - 高分辨率5英寸工业触摸屏，四个常用触摸按键，内置扬声器、拾音器，可根据设备组成情况定制触摸控制内容及设备，支持一键中英文切换； - 待机状态下可显示设备联机网络信息、二维码扫码开机信息、支持学校LOGO定制； - 面板集成物联协议，可同时支持扩展电源模块≥14路的无线接入，支持物联模块本地控制≥8路；并支持对无线外接电源模块的智能管理，可根据时间通过平台软件自动执行电源模块所连接设备的开启与关闭、禁用与启用等策略，实现智能校园的统一管控； - ▲集成IC卡读卡器，支持插卡或者刷卡两种开机模式，通过云平台系统支持二维码扫码开机； - 触控面板集成音频编码功能，配合软件融合平台可实现远程IP对讲，语音监听、录播联动控制（开始、暂停、停止）等功能；支持广播信号本地暂停收听及音量调节； - 支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障； - 与智能管控主机配套使用。 | 6 | 只 |
| 19 | 灯控面板 | 艾维康、艾迪思特、得实、信锐 | - 220V 20A AC电源输入，支持两路输出，每路输出额定电流为10A，标准86型开关面板，可定制面板按键，按键功能可自定义设置，设备通断电本地开关按键，按键蜂鸣提示，LED双色灯（红/蓝）指示通断电、管理及故障状态。 - 基于2.4G 无线射频协议，采用自有专利的无线传输协议，抗干扰性强，实现远程控制、数据传输。支持设备 能耗统计，支持设备远程通断电控制，本地操作使能或 禁用；通讯协议: 支持LoRa低功率远距离无线协议； - 支持两路电源或一路窗帘控制，配合本品牌空调控制器可实现两路空调设备的本地控制，支持平台统一集中/分组设备管理，支持设备自定义命名。 - 支持后台对单个设备的通断电控制，支持移动端微信小程序对单个设备的通断电控制，当配置有本地控制权限时，支持本地开关功能，支持控制模块的远程定时开关控制。 - 支持无线断链后，自动切换到本地操作状态，不影响设备的正常使用。 | 6 | 只 |
| 20 | 24口千兆交换机 | 华为、锐捷、H3C、信锐 | - 交换容量 336Gbps/3.36Tbps ； - 端口24*10/100/1000，BASE-T + ；4*SFP+4*10/100/1000 BASE-T COMBO ； - 投标产品所有电口均支持POE和 POE+远程供电； - 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供所投产品官网截图。 | 6 | 台 |
| 21 | IP智能电源 管理系统 | AV Caer、Castle、iDste | - 电源通道：每路220V 50HZ、10A； - 通道数目：8路；可远程查看电压电流并设置预警 - 每个通道均可设置“定时开/关” - 控制接口/方式：（本地）RS232 /（远程）RJ45； - 控制结构：1＝TxD，2＝RxD，5＝GND(地)； - 提供IP地址、子网掩码、网关，设置好接通网络与电源； - 支持的控制方式：本地中控控制、远程控制； - 系统为B/S结构，不需要下载的客户端，只要浏览器，可跨平台，主要分设备列表、教室管理以及系统管理三大模块。 - 设备列表提供了在局域网内实现对IP电源的远程控制、管理，远程查看状态信息与使用情况 - 提供教室管理，对各校区各楼的教室的集中分配与管理。 - 系统管理提供了对平台角色的权限分配，查看系统平台操作日志，管理定时任务及更换背景等功能。 - 批量控制，在设备列表可批次勾选进行批量全开、批量全关、批量单口等操作，亦可单个控制。 - 分组控制，在设备列表可选到某一区域、某一栋楼等组别进行分组控制，也支持自定义分组控制 - 电量统计，可查看所有的电源的电量使用情况，也可查看单个电源。 - 定时任务，可进行定时批量全开、批量全关、批量单口等操作。 | 6 | 只 |
| 22 | IP信息发布 时钟系统 | 亚旭、融教、Castle | - 外形采用高强度铝合金，推荐尺寸：840mm*145mm*35mm； - LED屏亮度：≥150cd/㎡、亮度均匀性＞0.95； - 屏幕视角：120±10度 - 盲点率：小于万分之三 - 功耗≤40W/㎡ - 提供IP地址、子网掩码、网关，设置好接通网络与电源； - 连续工作大于24小时，寿命＞50000小时； - 系统采用B/S架构，管理人员只需通过WEB页面即可访问节目制作编辑系统； - 同步批量播放: 终端指定信息集，后台发送，所有终端同步切换； - 系统具备数字时钟、天气预报模块、系统预案可自行设计； - 可设置滚动字幕的字体、大小，支持向左、右滚动； - 支持多种播放形式：定时播放、立即插播、循环播放； - 系统有用户权限管理机制，可限制到每个功能模块。 - 管理中心可以同步各客户端的时钟，确保执行的准确性； - 提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询，日志模块内可以查看每个终端的指令执行状态； | 6 | 只 |
| 23 | 授课升降讲台 | 爱格升、迈杰、富可士 | - 桌面板材：采用E1级大于等于25mm厚度三聚氰胺板，环保具有无污染，稳定性好，防虫，不助燃等特点； - 桌面尺寸：参考尺寸为700mm×1650mm（偏差不大于50mm）；桌体承重≥300Kg； - 需要提供实物效果图展示； - 桌面封边：2㎜PVC直封边，需要全自动封边机封边； - 桌架型材：优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术； - 采用电动升降结构，总高度可调：700mm-1200mm,满足大部分用户的最适使用高度； - 触摸升降按键，并支持显示当前的桌面高度。 | 4 | 套 |
| 24 | 授课电脑 | 联想、戴尔、惠普 | - CPU：Intel Core i5- 9700及以上； - 内存：8G DDR4；硬盘：256G固态硬盘； - 独立显卡； - 网卡：10/100/1000M自适应，RJ45接口； - 出厂自带硬盘保护、网络同传、网络增量同传； - 扩展插槽：≥2 个PCIe x16 插槽；1 个PCIe x1 插槽；1 个PCI 插槽； ≥2个M.2。 | 4 | 台 |
| 25 | 授课触控显示器 | 联想、戴尔、惠普 | - 屏幕尺寸：不小于23.8英寸，屏幕比例16:9，分辨率不小于1920×1080，可视角度：大于170度，电容式触摸屏，10点触控； - 背光灯类型：LED发光二极管，屏幕亮度：250cd/平米，响应时间：14ms， 面板类型：IPS，静态对比度：1000：1； - 接口：HDMI、USB接口 - 支持悬臂式安装，配套桌面万向安装支架。 | 8 | 块 |
| 26 | 双屏显示器支架 | 乐歌、NB、爱格升 | 双显示器支架，航空铝材制造，钢琴烤漆亮面，360度全方位旋转。 | 4 | 支 |
| 27 | 移动授课讲台 | 爱格升、迈杰、富可士 | - 移动讲台底座以及主体支撑轴为铝材。课桌桌面材质为中密度纤维板，功能槽为ABS塑料，脚轮为混合材料； - 桌面配水杯卡槽，pad卡槽以及笔槽； - 底座配备4个万向轮，两个以上万向轮带锁定功能； - 桌面承重≥7KG；桌面可升降高度≥40CM； - 桌面最低离地高度≥70cm，桌面最高离地高度130cm； - ▲桌面采用符合人体工程学站坐两姿的升降要求，恒力+气弹簧升降技术,无冲击感，适合不同重量,高低升降操作可双向无级定位； - 设计符合ANSI/BIFMA X5.5-2008标准； - 需要提供产品实物展示图片介绍。 | 2 | 张 |
| 28 | 探究性谈论桌 | 富可士、诺梵、申科 | - 台面贴面：选用木质多层板三聚氰胺浸渍面纸饰面。台面厚度不小于25mm灰白色甲醛释放量小于或等于5mg/100g 。 - 封边：同色PVC封边。 - 下架：选用优质钢材下架，选用优质钢材1.5mm，主体全钢架结构，钢板磷化处理、喷塑、颜色为灰白色，外观坚固美观防水、耐刮镲。防腐等工艺处理，表面阿克苏静电粉末喷涂处理,具备储物机柜，参考空间（600长x220宽x600高）mm，偏差不大于50mm方便电脑主机和其他设备的储存。 - 配件：固定脚垫带调节脚。桌面内嵌铝拉丝多媒体接线盒，接线盒内置2个电源插座、一个HDMI/一个USB/一个3.5音频接口。 - 其他：适配屏幕:55-60寸屏幕 - 背景墙尺寸：1260*1660mm高, 台面尺寸2300*1200*740H（mm）； - 提供本产品实物图片，颜色由使用方确定。 | 10 | 张 |
| 29 | 学生座椅 | 富可士、诺梵、申科 | - 椅背：背框由PP材质注塑而成； - 座垫（木板+泡绵+网布）：①木板厚度为12mm左右、偏差小于2mm，含水量≤12°，用实木皮至少9层加环保胶水用300吨压制成型；②泡绵由PU材料发泡而成，面绵密度≥20kg/m3，底绵密度≥45kg/m3，泡绵回弹性需要达到至少35%；③网布面料有较强的延伸性和弹性，轻薄，透气性好； - 椅架：主铁架由一根由推荐规格34*16*1.5mm、偏差小于1mm的旦管加工而成；铁架表面喷涂，弓形架牢固不易变形； - 扶手为一次成型塑胶，材质为PP；扶手单只可通过至少90kg垂直压力和至少45kg水平拉力而不断不变形 ； - 脚轮：直径50mm，推荐使用PU万向滑动轮。 - 尺寸（宽*深*高）：58.5*54*85.5cm（偏差小于等于5mm） - 必须提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函原件； - 生产厂家通过ISO9001：2015标准质量管理体系、ISO14001：2015标准环境管理体系、ISO45001：2018标准职业健康安全管理体系的认证，认证范围涵盖：教学设备（智慧教室课桌椅）等，提供证书复印件加盖制造商公章； - 投标智慧课桌椅配件，可溶性重金属含量、挥发性有机化合物（VOC）含量、（铅/镉/汞/六价铬/苯含量等）全部检测合格，提供由国内权威机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章。 - 提供本产品实物图片，颜色由使用方确定。 上述要求中需要盖原厂或者制造厂章的可以用提供投标人承诺函的形式进行替代，原厂盖章或者制造厂必须在最迟于中标后、合同签署前提供，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代。 | 128 | 张 |
| 30 | 一体化转椅 | 富可士、海捷、聚知宝 | - 设计符合人体工程学原理，靠背造型设计独特，写字板可360度旋转，可折叠，带书蓝； - 椅身材质：100%全新PP工程塑料.一次性注塑成型，椅身荷载承重不小于100kg，符合人体工学设计，背部透气孔设计，加长扶手位使坐感更舒适，扶手位置有挂包作用； - 写字板：360°可旋转桌板：桌板可旋转和前后移动，支持左右手书写习惯。座板尺寸为：≥500mm*300mm，承重大于等于30kg±2kg ，配有下陷式笔槽设计和弹出式隐藏杯架，写字板面静音设计-防止学生敲打桌板发出杂音干扰课堂。写字板支撑杆计符合人体工学，可折叠到侧面收纳，旋转角度360°支持左右手书写。优质喷涂层通过铅笔硬度测试H3+ 质保5年，写字板支撑杆计符合人体工学，可折叠到侧面收纳，旋转角度360°支持左右手书写； - 靠背：靠背采用S型超大靠背，弧度适应贴合脊柱的人体工学设计，顺应背部受力点的支持需求，舒适度佳； - 座椅下：座椅下推荐使用加强优质进口尼龙料一次成型，采用100%全新原料，具备超大储物空间，可以实现一椅两用，即集坐具和储物于一体，采用多功能人体工学设计，以适应教学一体环境； - 滑轮：通过大于等于100kg负载的至少2000次循环障碍测试安全稳定，静音； - 推荐尺寸：900*595*581mm（偏差不大于50mm） - 桌椅配件，可溶性重金属含量、挥发性有机化合物（VOC）含量、（铅/镉/汞/六价铬/苯含量等）全部检测合格，提供由国内权威机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章； - 提供本产品实物图片，颜色由使用方确定。 上述要求中需要盖原厂章或制造厂家章的可以用提供投标人承诺函的形式进行替代，原厂盖章或制造厂章必须在最迟于中标后、合同签署前提供，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代。 | 40 | 套 |
| 31 | 学生桌椅1 | 富可士、诺梵、聚知宝 | 一、单人课桌*1 - 推荐尺寸： 650mm*450mm*760mm 桌面板：推荐规格650mm*450mm*18mm（带笔槽最大厚度28mm）,采用大于等于18mm中密度基材饰面板，材质环保无异味,面板材质达到 E1级环保要求；四周整体注塑嵌边成型，桌面前沿包边向内凸20mm，且带双曲面向内凹，四周边缘为R面，R为19mm，整体无菱角，有效的减少了学生碰撞伤害；桌面正前方带ipad安装槽，可放置平板电脑及学习用笔；笔槽长385mm，最小宽度14mm，深度12mm。笔槽后方自然向后倾斜，倾斜角度23.8°，放置Ipad后学生正视屏幕，保证学生正确的视角姿势，有效的防治学生近视。槽内带3个漏物孔，单个孔长20mm*宽6mm，孔相对中心尺寸为110mm，确保槽内不积水，不积灰尘及杂物，方便实用。 - 课兜：采用φ16mm*1.0圆管成型；前档板：采用1.2mm优质冷板成型； - 桌钢架材质采用优质Q195碳素结构钢。各组合管材规格如下：桌立脚管：φ38mm*1.5mm圆管；拉换管：50mm*25mm*1.2mm矩形钢管； - 课桌前侧两个立脚带轮，方便学生移动； 5． 上述四项推荐规格的参数偏差需小于等于推荐规格的10% 二、学生座椅*1： - 座背板：座板规格465mm*445mm（±2mm）,靠背规格465mm*338mm（±2mm）,均采用食品级聚丙烯塑料一次注塑成型，材质绿色环保，无异味；硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击力强。椅靠背具有自适应角度调节功能，根据脊背后靠力度自动适应角度，使之完全贴合背部，符合人体工程学要求，舒适感更强，久坐不累。靠背与座板之间用设计预留透气孔，利于散热，增加舒适度。椅面及椅背整体可旋转； - 钢架采用φ25mm*1.5mm厚圆管经全自动弯管机弯曲成型； - 座椅四脚带滑轮，方便移动； - 提供本产品实物图片，颜色由使用方确定。 5、上述四项推荐规格的参数正负偏差需小于等于推荐规格的10% | 48 | 套 |
| 32 | 学生桌子2 | 富可士、诺梵、聚知宝 | - 桌面：E1级高密度板台面，厚度为25MM，内材经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理；封边：PVC胶边；游离甲醛释放量优于国家标准，密度≥750公斤/立方米，游离甲醛含量≤8mg/100g。 - 桌架：1.5mm厚蛋管冷轧钢立柱，1.2mm冷轧钢横梁，书网：材料为0.8mm冷轧钢架，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性； - 挡板：挡板E1级高密度板采用12MM，内材经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理；封边：PVC胶边；游离甲醛释放量优于国家标准，密度≥750公斤/立方米，游离甲醛含量≤8mg/100g。 - 脚轮：可调节高低，两个带刹车轮，两个不带刹车，方便用户随时调节桌面平整； - 折叠：整个桌子可90度折叠，节省空间。简易便捷的多功能翻转桌，能够快速侧翻桌面，可快速组合，解决了占地面积，又可因空间需求来堆叠或者展开; - 木板颜色：多色可选或提供样品色定制； - 平衡码：选配，1）可固定拼接、整体移动，2）可固定桌面平整； 采用压铸锌合金制造，表面是防腐的镀镍处理，旋转开关设计简单方便。内部设有滑道。装饰件：ABS材质。 - 采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然；台架有旋转折叠装置，脚轮采用的2.5” PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。桌面尺寸：750*550*200mm，拼接后六边形直径1500mm，高度：750mm。 - 提供本产品实物图片，颜色由使用方确定。 10、上述九项推荐规格的参数正负偏差需小于等于推荐规格的10% | 48 | 张 |
| 33 | 学生桌椅3 | 富可士、诺梵、聚知宝 | - 课桌*1： 1400mm*500mm*25mm,采用25mm中密度基材饰面板，面板材质达到 E1级环保要求；四周整体注塑嵌边成型，保证学生学习舒适度。桌面带笔槽，笔槽长度1100mm宽度12mm深度5mm， 桌面前方左右两端设计Z型避空口，在4张桌面组合后，自然留出穿线过孔。 - 课兜：采用φ16mm*1.0圆管成型； - 前档板：采用1.2mm优质冷板成型； - 桌钢架：材质采用优质Q195碳素结构钢。各组合管材规格如下： (1.桌立脚管：φ32mm*1.5mm圆管。 (2.拉换管：两边使用50mm*25mm*1.0mm矩形钢管。前后使用25mm*25mm*1.0mm方形钢管 - 课桌前侧两个立脚带轮，方便学生移动 - 座椅*2： 座背板：座板规格465mm*445mm（±2mm）,靠背规格465mm*338mm（±2mm）,均采用食品级聚丙烯塑料一次注塑成型，材质绿色环保，无异味；硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击力强。椅靠背具有自适应角度调节功能，根据脊背后靠力度自动适应角度，使之完全贴合背部，符合人体工程学要求，舒适感更强，久坐不累。靠背与座板之间用设计预留透气孔，利于散热，增加舒适度。椅面及椅背整体可旋转。 - 钢架采用φ25mm*1.5mm厚圆管经全自动弯管机弯曲成型。 - 座椅四脚带滑轮，方便移动； - 提供本产品实物图片，颜色由使用方确定。 10．上述九项推荐规格的参数正负偏差需小于等于推荐规格的10% | 24 | 套 |
| 34 | 授课前墙背景制作 | 国产优质 | 按实际教室现状和尺寸，充分考虑安全及设备维护，制作轻钢龙骨立柱，立柱之前墙面找平；刷底漆﹑面漆﹑做设备机架式收纳空间和检修门，建声材料造型和环保乳胶漆结合美观大方实用。 | 6 | 间 |
| 35 | 教室顶面建声处理 | 国产优质 | - 推荐使用600*600规格的矿棉吸音板，A级环保； - 无方向性花纹涉及减少安装时间和刮痕； - 高反光度降低照明能耗成本； - 具备降噪，吸音，防火等特性； - 提供产品的检测报告证书复印件。 | 385 | 平方 |
| 36 | 地面处理 | 国产优质 | - 基础材料为聚氯乙烯及其共聚树脂； - 表面UV处理耐磨层； - 厚度不小于2mm； - 铺贴采用全胶粘接。 | 400 | 平方 |
| 37 | 地面编织地毯 | 深定、格亨、地毯王国 | - 原材料材料成分：乙烯基+玻璃纤维+（碳酸钙、石灰石、PVC合成)； - 完全环保，不含甲醛，国家A级环保标准（提供权威机构的检测报告复印件加盖制造商公章）； - 吸音：吸音需要达到不小于15--17分贝； - 防火等级达到B1级（提供权威机构的检测报告复印件加盖制造商公章）； - 采用环保胶水敷设。 上述要求中需要盖原厂章或制造厂家章的可以用提供投标人承诺函的形式进行替代，原厂盖章或制造厂章必须在最迟于中标后、合同签署前提供，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代。 | 200 | 平方 |
| 38 | 教室墙面环境 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | - 对教室墙面全部区域进行清理基层、修补砂纸打磨、满刮成品腻子一遍，补刮两遍 - 阳角处加阳角条； - 带灯打磨平整、滚涂乳胶漆一底两面、提供多种颜色可选； - 表面光滑无挡手感、无刷纹； - 可分区域调色处理，美观柔和大方。 | 6 | 间 |
| 39 | 教室顶面建声及造型设计 | 可耐福、龙牌、天宇 | - 顶面轻钢龙骨石膏板吊顶； - 石膏板厚度不小于9mm ； - 平行于讲台方向留灯槽 上凹20mm 宽度200mm、长度贯通、间距1500mm ； - 上凹处顶面及侧面刷涂有色乳胶漆 ； - 颜色需提供乳胶漆色卡供选择 ； - 颜色不小少于10种； - 本设计造型需要出顶面设计尺寸图、灯具点位、标高图、局部大样图和实际效果图等经使用单位确认后方可实施。 | 196 | 平方 |
| 40 | 教室灯光照明 | 欧瑞帝、松光、格西德 | - 基础框架铝合金基材；壁厚不小于1mm； - 线条灯，灯罩表层经磨砂柔光处理透光率90%； - 色温：4500-5000K； - 显色指数＞90； - 需要按2间教室实际使用数量选择灯具的配置与配件。 | 2 | 间 |
| 41 | 教室平板照明灯 | 立达信、凯耀、捷能通 | - 采用优质光源；推荐尺寸 600*600mm; LED 嵌入平板照明灯; - 教室灯应为一体式灯具，有效防眩光，灯具须采用微晶光学面板，材料采用 PMMA，微晶尺寸：2*2*0.7mm，透光板由每 1cm2≥20 个的颗粒组成，且产品额定功率 30-40W（需提供加盖制作生产商公章的规格书）； - 功率因数：≥0.95；色温：≥4000K；显色指数：≥ 90(R9≥60)；光通量：≥2800lm； - 教室灯框材料应采用铝型材增强散热，不漏光，易 于清洁维护； - 产品通过国家强制性 CCC 认证，有效期内的CCC 认证证书复印印件及国家认监委官网查询截图 上述要求中需要盖原厂章或制造厂家章的可以用提供投标人承诺函的形式进行替代，原厂盖章或制造厂章必须在最迟于中标后、合同签署前提供，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代。 | 48 | 盏 |
| 42 | 教室黑板灯 | 立达信、凯耀、捷能通 | - 黑板灯功率为36W±2W；须为一体式LED灯具，不接受组合式灯具，产品整灯尺寸长970±2mm、宽145±2mm、厚45±2mm；灯体发光长度900±10mm，占灯具总长比例≥90%；驱动内置于灯体型腔中，主体采用铝型材质，两端密封盖采用防静电PC材质；灯体上下两面非出光侧由180°大圆弧过渡，无棱边。 - LED黑板灯吊杆须采用铝型材质管，灯具安装吊杆外径不小于11mm，壁厚不小于0.9mm，表面阳极氧化本色。 - LED黑板灯色温在5000±280K,显色指数≥90，功率因数≥0.90，提供带有CMA、CAL、ILAC-MRA标志的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告（提供加盖制造商公章的检测报告复印件）。 - LED黑板灯需满足6000小时光通量维持率≥99%，提供带有CMA、CAL、ILAC-MRA标志的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》出具的光通维持率检测报告（提供加盖制造商公章的检测报告复印件）。 - LED黑板灯通过国家强制性CCC认证（提供加盖制造商公章的CCC认证证书复印件）。 6、上述五项推荐规格的参数正负偏差需小于等于推荐规格的10% 上述要求中需要盖原厂章或制造厂家章的可以用提供投标人承诺函的形式进行替代，原厂盖章或制造厂章必须在最迟于中标后、合同签署前提供，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代。 | 8 | 盏 |
| 43 | 遮光窗帘 | 永丰、宜居印象、俪布网 | - 至少三层纳米梭织面料，对可见光需要达到90%以上的阻隔； - 按实际教室窗户尺寸配置相应的窗帘杆长度； - 按教室实际窗户面积尺寸合理定制，纯色可清洁。 | 6 | 间 |
| 44 | 线材辅材及配件 | 秋叶原、金佳佰叶、华光昱能等 | 国标，优质，投标人应充分考虑项目实施中所涉及需要配套使用的管线主材、辅材、周边材料及对环境美化需要采用的装饰物等因素。 | 6 | 间 |
| 45 | 综合安装集成费 | 标准规范 | 按国家规范施工，调试，符合现行国家施工质量验收合格标准 | 6 | 套 |
| 机房设备及后端支撑应用平台建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播集控管理平台 | 奥威亚、中庆、科达、翰博尔 | - 录播集控软件最大支持前端250间录播主机接入；支持批量休眠，唤醒，升级等操作； - 支持合成画面预览，同时支持5路单路码流通道实时浏览； - 支持对合成画面模式风格切换（单画面，画中画，三画面等），主画面图像导播切换； - 支持对录播主机手动添加课表，支持课程自定义添加片头，片尾，设置合成画面校标； - 支持对合成画面设置录制码率，分辨率等参数； - 支持录播主机Onvif搜索前端摄像机； - 支持更改录播主机视频及音频矩阵输入输出切换； - 支持更改录播主机导播模式，自动导播和手动导播，同时可以配置自动导播策略； - 支持统计设备在线，离线，录制等状态统计。 | 1 | 套 |
| 2 | 课程教学平 台 | 青鹿、焦 点、嘉课 堂、克莱默 | - 基本功能要求 - 系统架构应采用B/S架构，无需安装客户端，可通过网页直接访问使用； - 支持管理员管理用户信息，可批量导入院系 及用户数据，支持多种用户角色（如管理员、教师、学 生等），不用角色具有不同使用权限； - 支持多种身份认证方式，用户可通过平台账号登录，也可绑定微信账号登录。 - 教学应用 - 课程管理：支持管理员对课程进行管理，管理员可维护学校的课程体系，而教师依据课程体系进行课程建设； - 课程创建：支持教师自主创建课程，课程应至少包含课 程简介、封面等基本信息；支持教师自定义课程结构，如章节、周时等，还可上传课程相关的教案与学案资料； - 课程资源：支持教师上传课程资源，教师可自定义文件目录结构； - 教学团队：支持添加教学团队，由多个教师和助教人员组成，以协同进行课程管理； - 课程作业：支持教师发布课程作业，教师可针对个 人或小组发布课程作业，支持上传本地文件或引用资源 库，还可设置作业的起止时间；学生可在线编辑作业内 容或上传作业文件，在作业提交截止前，学生可多次提 交；支持关联教学团队，教学团队可对作业进行批阅和 评分，系统可根据评分标准及权重自动计算总评分；（须提供自定义评分标准功能截图并加盖原厂公章或投标专用章） - 课程讨论：支持教师发起课程讨论，教师可根据学生 的课程学习进度、课堂表现等，组织开展线上讨论，在 课前有利于学生对知识点的理解和思考，在课后可促进 学生对知识点的内化与应用；课程讨论支持上传文件， 学生可在线预览文件和回复，教师可查看浏览数、讨论数等数据，并进行回复； - 课程学习：支持学生查看所有参与的课程，包括主修 课程和旁听课程；同时，学生还可查看课程学习进度， 包括课程资源的学习进度、作业的完成进度、课程讨论 的情况等； - 课程通知：支持教师发送课程通知，如开课通知、课 程变更通知等，课程通知支持记录未读和已读学生的详 细名单，帮助教师统计通知的接收情况。 - 教学分析 - 课程总览：提供对课程的完整数据统计，包含但不限于课程开设的时长、覆盖的班级数、教师数、助教数、选课与旁听的学生数、资源数等，让教师全面了解课程的 总体情况； - 课程预警：提供对课程的学习预警，根据学生的课程参与度，如考勤、作业提交情况、任务完成情况等进行综合分析并给出预警，让教师更好督促学生学习；（须提供软件功能截图并加盖原厂公章或投标专用章） - 课堂教学统计：提供对课堂教学的数据统计，包含但 不限于课堂的平均参与率、问答和练习的平均正确率等，并以可视化图表呈现，让教师清晰认识到课堂的教学效果；（须提供软件功能截图并加盖原厂公章或投标专用章） - 答疑统计：提供对答疑的数据统计，包含但不限于问题 总数、浏览与关注量、回复率、章节对比等，并以可视化图表呈现，让教师全面了解答疑的开展和参与情况； - 讨论统计：提供对讨论的数据统计，包含但不限于讨论 总数、浏览与回复量、活跃度分布、学生参与度排行等，并以可视化图表呈现，让教师全面了解讨论的开展和参与情况； - 课堂教学报告：提供完整的课堂教学报告，包含但不 限于课堂参与率与预警、工具应用统计与排行、课堂提 问统计与排行、弹幕统计与排行、答题数据统计、学生得分统计、小组得分统计、课堂活跃度排行等，并以可视化图表呈现，让教师全面了解课堂教学活动的开展情况； - 线上教学报告：提供完整的线上教学报告，包含但不 限于各类型任务的开展和对比统计、各章节任务的开展和学习进度对比统计、各班级的学习进度对比统计、各章节难点分析、学生参与任务的综合排行等，并以可视化图表呈现，让教师全面了解线上教学活动的开展情况； - 学生学习报告：提供完整的学生学习报告，包含但不限于课堂参与率、考勤排名、评分排名、答题完成率与 正确率、课堂互动参与情况（如抢答、挑人、投屏、提问、弹幕）等，让学生全面了解自身的学习情况。 - 教学大数据和学校大数据： - 支持统计学校的课程建设情况，包含但不限于课程总数、学院总数、教师总数、学生总数、资源总数、平台访问量等数据； - 支持统计学校的课程开设情况，分别提供以学期和月份为单位的课程开设趋势，及每个学院的课程开设对比情况，并以可视化图表呈现； - 支持统计学校的课堂教学活动开展情况，包含但不限 于即时问答、课堂练习、学生提问、抢答、随机挑人、 投屏互动、画笔、白板、分组教学、弹幕、文件推送等，并以可视化图表呈现；（须提供软件功能截图并加盖原厂公章或投标专用章） - 支持统计本校区的课堂教学活动开展情况，包含但不限 于即时问答、课堂练习、抢答、随机挑人、投屏互动、 画笔、白板、分组教学、弹幕、发送文件、课堂提问等， 并以可视化图表呈现； - 支持统计教师的平台使用数据，包含但不限于使用时长、登录次数、开课次数与院系排名、开设课程班级数、 覆盖学生数和院系排名、累计开课课时、登录时间段统计等，并提供教师的课程累计覆盖学生数排行和累计开课数排行，并以可视化图表呈现； - ▲提供基于课程的教学分析报告，包含但不限于课程 的参与率统计、课程活跃度统计、线上教学活动的数据 分析、课堂教学活动的数据分析、作业数据分析、资源 数据分析等，并以可视化图表呈现；（须提供软件功能截图并加盖原厂公章或投标专用章）。 - 须提供计算机软件著作权证书复印件并加盖原厂公 章或投标专用章。 上述要求中需要盖原厂章或制造厂家章的可以用提供投标人承诺函的形式进行替代，原厂盖章或制造厂章必须在最迟于中标后、合同签署前提供，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代。 | 1 | 套 |
| 3 | 应用服务器 | 由学校提供 | - Cpu：Intel Xeon E5(16核32线程水平)，及以上配置； - 内存：≥32GB DDR4； - 硬盘：≥32TB SAS/SATA； - 磁盘阵列：支持 raid0、raid1、raid5; - 网络：双千兆网卡，10M/100M/1000Mbps自适应； - 电源冗余：支持双电源冗余 - 系统支持：CentOS 7.0 64位及以上。 | 2 | 套 |
| 4 | 智能管控平台接入 | 艾维康、艾迪思特、得实 | 需要无缝接入学校原有管控平台，对接相应的教学系统。 | 6 | 间 |
| 5 | 汇聚交换机 | 华为、锐捷、信锐 | - 标准三层交换机，20个1G/10G SFP+光口，4个10G/25G SFP28光口，2个40G QSFP+光口，最多可支持32个10G端口，2个模块化电源插槽，2个模块化风扇插槽，出厂已经满配2个风扇模块； - 150W交流电源模块，支持1+1电源冗余； - 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口； - 1000BASE-GT mini GBIC转换模块，100m，光转电模块。 | 1 | 台 |
| 6 | 专业服务器机柜 | 图腾、坦格、悦达 | - 42U标准网孔门机柜；自带风扇和PDU； - 19寸标准机架，每机柜配6-10个设备托盘； - 尺寸600×800×2000； | 1 | 只 |
| 7 | 综合系统集成 | 标准规范 | 包括机房到教室光纤敷设、管理系统平台部署及软硬件集成服务等 | 1 | 项 |

# 三、投标人集成实施服务要求

1、为满足本项目功能要求，厂家根据自身系统特点必须配置清单外硬件或软件，请投标时编列详细清单；

2、提供整体设备及集成系统质保时间保不少于叁年；

3、保修期内，2小时内响应、12小时内上门、24小时内无法排除故障提供备机，中标后、合同签署前提供厂家售后服务承诺原件，未提供者招标人有权终止合同签署并另行招标或者按排序进行替代；

4、保修期内同一设备，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，投标方负责更换同品牌、同型号的新设备;

5、软件系统终身免费提供服务，升级时不得收取费用，不得以软件升级等原因停止原系统的服务。

6、工期要求：2021年 08月 30 日之前完成安装调试，完全具备交付之所有条件。

7、若投标人不勘察现场参与投标，则默认招标文件提供的所有数据，后期所有风险及损失由投标人自行承担。

# 四、其他要求:

拟中标单位在与南通大学签订正式合同前，须提供液晶超短焦激光投影机和智能管控主机生产制造商、智能扩声处理系统对本项目的原厂服务质保函原件，否则南通大学有权取消其本项目的中标资格。

第四部分合同主要条款

1、交货期

2021年8月30日（安装完成）

2、交货及安装地点

南通大学启东校区指定地点（启东市高新技术产业开发区南海路1号）

3、付款方式

用户收到货物并验收合格后，凭卖方开具的增值税专用发票15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。

4、保修期及售后服务

（1）提供整体设备及集成系统质保时间保不少于叁年，具体保修期详见第三部分货物要求及相关说明，保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分附件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：配置清单及分项报价表

附件4：技术规格响应/偏离表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件8：无重大违法记录声明

附件9：诚信承诺书

附件1：投标函

投标函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究项目招标文件（项目编号），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）                  ，（大写）                     。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手机： |  |
| E m a i l： |  |
| 地址： |  |
| 日期： |  |

附件2：投标报价总表

投标报价总表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商和国籍地区 | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 保修期 | 备注 |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 日期 |  |  |

附件3：配置清单及分项报价表

配置清单及分项报价表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 日期 |  |

附件4：技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标规格 |  | 投标规格 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明，对有具体参数要求的指标项，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条款 |  | 投标条款 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照采购文件的商务条款，逐条核对是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明。

附件6：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （供应商名称）参加本次采购活动前3年内在经营活动中         （有或没有）重大违法记录。

声明人：              （盖章）

年     月     日

附件9：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我公司未被“信用中国”网站、“信用江苏”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（盖章）:

法定代表人或被授权代表人（签字）：

年    月    日