项目编号： TDHW(GK)2024-023

公 开 招 标 文 件

项目名称：南通大学电路原理实验箱与模拟电子技术实验箱项目

南通大学招投标管理办公室 2024年3月

目 录

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标须知前附表	6

第三部分  投标人须知	7

一、招标文件	7

二、投标文件	8

三、投标细则	9

四、开标、评标	10

五、评标方法及评分标准	12

六、定标	13

七、质量履约保证金	13

八、中标通知书及合同的签订	14

九、其他	14

第四部分  招标货物及有关说明	15

一、货物需求一览表	15

二、项目要求	15

第六部分  附 件	29

附件1：投标承诺函	30

附件2：投标货物配置清单	31

附件3：技术规格响应/偏离表	32

附件4：商务条款响应/偏离表	33

附件5：法定代表人资格证明	34

附件6：法定代表人委托书	35

附件7：无重大违法记录声明	36

附件8：诚信承诺书	37

附件9: 采购项目验收单（投标时无需提供）	38

第一部分  采购公告

南通大学委托招投标管理办公室，就南通大学电路原理实验箱与模拟电子技术实验箱项目及相关服务进行公开招标，欢迎有意向的合格供应商参与投标。

本次采购的相关信息如下：

一、采购项目名称：南通大学电路原理实验箱与模拟电子技术实验箱项目

二、采购项目编号：TDHW(GK)2024-023

三、采购项目品名、数量及技术规格：

详见本项目招标文件第三部分“采购项目及有关说明”

四、采购项目预算：29.87万元

五、本项目不接受联合体投标，不接受分包

六、合格的供应商

参加本次采购活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.中国境内合法注册的企业法人；

2.具有本次采购项目的供货、安装、售后服务等相应能力和经验（不含进口货物免税业务办理）；

3.采购项目的生产厂家或经销商（进口货物须厂家授权经销商）。

4.供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”“信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn）”网站列入失信执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目采购招标中同时参加。

七、供应商资格审查方式：资格后审。

八、招标文件的获取：本次招标文件在南通大学招投标管理办公室官网（https://ztb.ntu.edu.cn/）上发布，由供应商报名后自行下载，其他任何媒介上转载的招标信息均为无效，后果自负。

九、投标登记：潜在供应商如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库（https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm）注册并完成登记。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、确定参与本次采购活动的供应商，须支付标书费300元人民币/标段。

通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm缴纳，标书费事后不退，标书费发票将以电子发票形式推送到登记注册邮箱。）

十一、投标方式：

1、本项目采用电子招投标方式采购（不见面远程开标）

2、文件递交截止及开标时间：2024年3月28日14时30分

3、线上签到时间：2024年3月28日13时30分-14时30分

4、投标文件解密时间：2024年3月28日14时30分-14时45分

供应商必须准确提供相关信息，因供应商未及时提供准确信息或未主动了解相关信息而造成的一切后果由供应商自行承担。以邮寄（含快递）、传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的投标文件无效。供应商必须按照招标文件（电子招投标）的规定参加投标，否则视为无效投标。供应商必须按照相关程序提前办理好数字证书CA（单位公章和法人章必须办理，被授权代表章可按需办理。）和安装投标文件工具后方可上传投标响应文件。操作说明详见南通大学招投标管理办公室网站（https://ztb.ntu.edu.cn/）--办事指南--电子标操作手册（供应商）/CA办理。

十二、开评标地点：南通大学综合楼231室

十三、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

十四、与本次采购有关的事宜请按下列通讯方式联系：

牛老师（货物）0513-85012891

沈老师（工程、服务）0513-85012365

李老师（货物、工程、服务）0513-85012138

项目技术咨询：宋老师（电话：13585229169）

电子投标文件制作咨询：赵工 18501610667、张工 18838985729、王工 17717871064。

数字证书CA办理等咨询：杨子龙 010-58515511、人工客服 4009197888。

单位部门：南通大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学啬园校区综合楼229室

如投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。

针对本项目同一采购程序环节内容的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

第二部分  投标须知前附表

| 招标及须知 | 南通大学委托招投标管理办公室具体承办本项目的采购事宜，欢迎有意向的合格投标人参与投标。请各投标人仔细阅读本招标文件，投标人一旦提交投标文件，视为已阅读并全部理解本招标文件。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南通大学电路原理实验箱与模拟电子技术实验箱项目 |  |  |
| 项目编号 | TDHW(GK)2024-023 |  |  |
| 招标联系人 | 牛老师 | 联系电话 | 0513-85012891 |
| 项目联系人 | 宋长青 | 联系电话 | 13585229169 |
| 送货地点 | 需方指定地点 | 招标文件标书费 | 300元 |
| 项目预算* | 29.87万元 | 投标保证金 | 无 |
| *进口产品预算不含依法免征的进口环节税，但包含贸易战加征关税等依法征收的税费 |  |  |  |
| 答疑时间 | 采购人不安排统一答疑，投标人如有不清楚之处或认为招标文件有任何不合理之处，请在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，将相关疑问以书面形式（加盖单位公章，填写联系人姓名和电话）的扫描件或图片格式发至ztb@ntu.edu.cn，我方统一以书面形式通过邮件答疑。如投标人在规定时间内未提交书面文件，视为对招标文件无异议。 |  |  |
| 现场踏勘 | 不组织 |  |  |
| 投标文件 | “投标文件组成”详见“投标人须知”第2.2条。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后90日内有效 |  |  |
| 投标文件 递交 | 投标文件递交截止时间2024年3月28日14时30分；本项目采用电子招投标方式对文件进行评审，投标人无需到开标现场，开标前无需提交纸质文件；投标人需在开标前一小时在线签到、开标后15分钟内在系统中远程解密，未按时操作视为自动放弃本项目投标。 |  |  |
| 开标时间与地点 | 开标时间：2024年3月28日14时30分；开标地点：南通大学啬园校区综合楼231室 |  |  |

本招标文件前后内容如有不同，以投标须知前附表为准。

第三部分  投标人须知

一、招标文件

1.1.名词定义

本招标文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的生产厂家、经销商（进口货物须厂家授权经销商）。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2.招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）公开招标采购公告

（2）投标须知前附表

（3）投标人须知

（4）招标货物及配套安装项目有关说明

（5）合同主要条款

（6）附件目录及格式

1.3.招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，请在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn通知采购人，采购人将通过邮件方式答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4.招标文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1.投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2.投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括资格证明文件、技术文件和商务文件：

2.2.1资格证明文件：

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人资格证明原件（格式见附件5）；

（3）法定代表人委托书原件（格式见附件6）（法定代表人本人参加投标和签署投标文件的无需提交此证明材料。）；

（4）投标承诺函（格式见附件1）；

（5）无重大违法记录声明原件（见附件7）；

（6）诚信承诺书原件（见附件8）；

2.2.2技术文件：

（1）投标货物配置清单（格式见附件2）；

（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件3）；

（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件4）；

（4）依据评标办法中相关内容提供的所有资料；

（5）投标货物授权书（免税货物须提供）、宣传彩页、合格文件、质量标准认证书、技术资料等；

（6）招标文件中要求提供的其他相关材料；

（7）评分项中未涉及投标人认为需要提交的其他材料；

2.2.3商务文件（报价）：

（1）投标报价总表（系统内在线填写）

（2）货物配置清单及分项报价表（系统内下载填写后上传）

以上资格证明文件、技术文件和商务文件均须加盖投标人公章。

上述所有原件均应为有效的原件，所有材料复印件或扫描件均为有效的原件的扫描件并加盖投标人单位公章且清晰可见（原件备查），否则引起的后果由投标人自负。

2.3.投标文件的格式及签署

（1）投标人应按招标文件中提供的投标要求认真制作、盖章及签字。

（2）投标文件须由投标法定代表人或被授权代表签署并加盖投标人公章。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原被授权代表签署并加盖投标人公章。

（4）投标文件封面要求加盖投标人公章。

三、投标细则

3.1.投标项目

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，不低于招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品必须通过认证。

3.2.投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户的交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货产品，投标时用外币不含税价或人民币包干价，签完外贸合同后由于汇率变化导致的汇差由投标人承担。其中“付款基准汇率”以代理协议当天中国银行外汇现汇卖出价为准（对于涉美进口产品如需加征关税由投标人承担）。

（3）价格条件：国（境）内、外供货的货物报南通大学指定地点的交货价。

（4）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，不限于招标文件中货物清单内容及招标方案要求，且须满足采购人项目功能需求。一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（5）采购人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标进行中合理的时间内提供有效的书面说明，必要时提交相关证明材料（说明和证明材料须加盖投标人公章）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3.投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前成功上传并按规定时间解封，逾期以及未按招标文件要求上传并解封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受以邮寄（含快递）、传真、电子邮件、电报、电话等方式投标。

3.4.投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤回投标文件，但在投标截止时间后不允许撤回。

3.5.分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7.投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8.招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、开标、评标

4.1.采购人按规定的时间和地点进行开标，电子招投标的投标人无需到开标现场。

4.2.采购人组织用户代表和有关技术专家组成评标委员会进行评标。

4.3.评标时若出现同一品牌的产品（核心产品）有多个投标人投标时，参见《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定。

4.4.如供应商提供的品牌不在采购人建议品牌中，需要提供相应的品牌技术白皮书，由评标委员会在评标现场评定，有三分之二的评委认定的为通过。

4.5.开标结束后，评标委员会对投标人的投标资格进行审查，随后对资格审查通过的投标人是否实质性响应招标文件要求进行符合性审查。

4.6.对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.7.投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

（1）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（2）无法定代表人签字或签章、签字或签章人无法定代表人有效委托的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价明显偏离市场行情的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其他未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；

（8）故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

（9）有损害采购人和用户利益的规定的；

（10）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）投标报价超过招标文件中规定的预算金额；

（15）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

4.8.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价总表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价总表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.9.评标委员会认为有必要时，可要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.10.评标委员会将从投标人的投标报价、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1.评标方法

（1）公开招标程序：资格审查→符合性审查→技术标评审→商务标开标→确定中标候选人；

（2）本次招标采用综合评分法评标；

（3）评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出；

（4）各投标人技术得分为各评标委员会成员评分的算术平均值，分值保留小数点后两位；

（5）投标人最终得分 = 技术得分 + 报价得分。

5.2.评分标准

| 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 40 | 满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40 |
| 技术要求 | 42 | 由评委根据供应商的投标文件中《技术规格响应/偏离表》及相关证明资料评审。符合招标文件基本要求的得基准分32分。“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效响应处理；标注“▲”的内容为重要参数，有一项负偏离的，每项扣2分，有一项实质性正偏离的，每项加2分，最多加10分；其它参数有一项负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 备注：《技术规格响应/偏离表》必须按招标文件对应要求在投标文件内提供技术响应证明材料（如彩页或者白皮书或者检测报告或者实际应用截图等），并在《技术规格响应/偏离表》中详细标明技术响应证明材料在投标文件中的页码和位置。未提供技术响应证明材料的作负偏离处理，如因未在《技术规格响应/偏离表》中注明证明材料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。 |
| 培训方案 | 3 | 根据投标人提供的培训方案、培训时间、培训内容进行评分，优得3分，良得2分，一般得1分，未提供不得分。 |
| 服务承诺 | 4 | 根据投标人提供的产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺进行评分，优得4分，良得3分，中得2分，一般得1分，未提供不得分。 |
| 备品备件 | 3 | 根据投标人在质保期内可免费提供的备件与耗材数量以及质保期外备品备件的耐用度、价格或折扣等因素进行评分，优得3分，良得2分，一般得1分，未提供不得分。 |
| 业绩 | 4 | 根据投标人2020年1月1日以来与本次投标产品相似的同类产品销售情况评分（以提供的销售合同复印件为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，每份1分，最多得4分；同一买方的多份合同仅算一份业绩）。 |
| 保修期 | 4 | 满足招标文件要求的基础上；每延长一年加1分，最多加4分。 |
| 合计 | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

备注：为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

以上所有证书、检测报告、合同等扫描件相关资料均需盖投标人公章，原件备查。

六、定标

6.1.评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标小组根据最终排名向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标小组推荐的中标候选人确定中标人。

6.2.评标委员会认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标，评标委员会也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3.因重大变故，采购人可取消本次招标任务。

6.4.对未中标的投标人，采购人不作未中标解释。

七、质量履约保证金

中标人须在签订合同前向采购人缴纳质量履约保证金，质量履约保证金的金额为中标金额的5%，如中标人提供的产品质量不合格或未能履行合同规定的义务，采购人有权从质量履约保证金中取得补偿，质量履约保证金将在验收合格后不计利息退回。

八、中标通知书及合同的签订

8.1.中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满后无异议，即向中标人发出中标通知书。

8.2.中标人收到中标通知书后，应在30日内与采购人签订合同并且递交一份与本项目电子投标文件内容完全相符的纸质投标文件（含资格证明文件、技术文件及商务文件各1份），过期视为放弃中标。

8.3.本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

8.4.如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后三年内的投标资格，并向省级财政部门报备。

九、其他

投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第四部分  招标货物及有关说明

## 一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电路原理实验箱 | 58套 | 147900 | 两种实验箱由同一供货商提供 |
| 02 | 模拟电子技术实验箱 | 58套 | 150800 |  |

## 二、电路原理实验箱要求

### （一）整体要求：

本实验箱适用于本科院校理工类专业的“电路实验”课程的教学。实验箱中设置分立元件区、集成电路应用区和实物对象应用区。

### （二）实验箱安全和技术要求：

（1）实验箱需提供过流、短路、开路等各种设备安全保护功能；电容的耐压值以及电位器功率等元件需预留不少于一倍余量。易损元件采用插装方式，不能采用直接焊接的方法，要便于更换。箱体后侧安装保险丝盒插座，方便维修。

（2）实验箱输入电源： 交流220V±10% 50Hz；工作环境：温度-20℃-+70℃。

### （三）主要性能和要求：

### 1、箱体结构参数要求：

★（1）实验箱采用铝合金框架结构，装有把手。母板采用不低于3mm厚印制线路板制成，电路板正面印有元器件图形符号及相应的连线或工作模型图形，具有实验插接导线孔，表面只留有调节部件及显示窗口等；电路板背面焊接有实验所需的元器件。易损元件需放置在电路板正面。

★（2）实验箱面板要求采用固定模块和可拆卸模块相结合的结构模式，不能采用传统的整块固定板式的结构。面板中稳压电源、可调电源、信号源、交流电源、仪表等常用器件均采用固定模式；实验箱中部，采用可拆卸的标准尺寸线路板模块，且在实验箱中部就近提供至少两处接地点。

▲（3）每个可拆卸模块可完成一个或多个实验项目。可拆卸模块采用电路板+有机玻璃罩+磁吸固定座模式，模块背面电路需用透明有机玻璃罩住，防止触碰损坏。

（4）实验箱上盖板内顶部需配所需实验模块数量的储存袋或卡槽等单元。实验箱整体重量：≤20 kg；外形最大尺寸：长450mm，宽300mm（不含把手）。

▲（5）因本实验箱具有定制特性，拟投标厂家投标前需与采购方沟通，明确整体设计要求。投标时需提供试验箱面板及可拆卸模块设计结构图。

2、电源要求

（1）直流恒压源：需采用高频噪声少的线性电源，纹波<0.5mV，提供±15V、0V、±5V，电流1.5A。均有短路过载保护和自动恢复功能，并设有电源指示灯。

▲（2）直流可调恒压源：两路 DC不小于＋1.0V～＋30V，最大工作电流不小于1.5A；电压连续可调，数字显示，调整分辨率不大于10mV、1mA。（各路具有过压、过流、过温保护和自动恢复功能，带温控调速散热风扇），需提供图片证明；

（3）直流可调恒流源：提供一路范围不低于2～500mA (二至三档)连续可调恒流源，带电流细调旋钮，额定功率不小于10W。带有过载保护，带有过载保护，并设有电源指示灯。

（4）可调交流电压源：交流输入在内部与220V交流电相连，交流输出部分由插线孔引出到实验箱主面板，0~30V（50Hz）可调交流输出，电流需满足实验要求，且留有不低于20%余量。带有过载保护，并设有电源指示灯。

3、仪表要求

▲（1）显示表头：2个直流电压表，1个直流电流表，1个交流电压表（频响 ≥300KHz），1个交流电流表（频响 ≥300KHz），1个功率表（交流电压30V，电流1.5A）。1只相位表。以上表头均4位显示，全量程精度不低于1‰ 。

（2）硬件上和软件上均采用抗干扰和滤波措施，仪表在全程范围内，读数稳定。具有过压过流，错接线路不损坏仪表等功能。具有超量程声光报警、指示及切断总电源功能。

4、测试转接模块

▲（1）提供不少于1组导线通断测试插孔；

（2）至少提供四组电流表转接插头；

（3）提供隔离型3相交流低压模块可提供三相四线电源的接线端子，电压30V，电流1.5A。

5、元器件要求

（1）R、L、C元件特性组：提供完成实验所需的高性能可靠的电阻器、电容器、电感器、电位器、二极管等，并匹配不少于同等数量的备用元件。

（2）箱体额外提供一组高精度的数字可调电阻箱：10Ω-90Ω，100Ω-900Ω，1KΩ-9KΩ三路输出，通过数字直接显示阻值。

（3）铁芯变压器1只（电压30V，电流1.5A）），原、副边均设有电流插座便于电流测量，可测量原、副边电流，面板处配备便于更换的独立保险丝。通过实验可了解变压器参数测试的方法，电压、电流和阻抗的变换关系。

（4）电流互感器1只，通过实验可进一步理解电流互感器的原理。

（5）受控源模块电路，至少提供VCCS和CCVS两组受控源电路。

▲（6）灯组负载三组模块：三组各自独立，配有隔热与防撞措施。每个灯组均设有三个白炽灯螺口灯座（由开关控制各支路的通断）和电流插座。既可独立做单相负载实验，也可联接成Y或△两种三相负载线路形式；

（7）功率因素改善实验需采用钨丝灯泡完成，交流输入电压30V，提供不少于5组电容值来改变功率因数，理论上可达到的最大功率因数不少于0.95。

▲（8）导线等接插件的连接端子采用弹簧接插口。

### ★6、实验箱能完成的实验项目：

（1）电路元件（线性和非线性电阻）伏安特性的分析测试；

（2）受控源的研究（VCCS/CCVS）；

（3）网络定理的测试（基尔霍夫，叠加定理，齐次定理和戴维南定理）；

（4）阻抗参数测量和功率因数改善；

（5）互感线圈电路的研究；

（6）线性无源二端口网络测试；

（7）一阶动态电路时域响应研究；

（8）一阶动态电路频率响应研究；

（9）三相电路的研究；

（10）变压器特性研究。

### 7、其他：

（1）供货时提供相应份数与本实验箱相对应的，装订成册的纸质实验指导书，以及一份可编辑Word版电子指导书。

（2）为保证产品质量，部分元件为指定市面上常见的优质品牌。电阻品牌：国巨，风华；电容品牌： 三星，飞利浦，国巨；电位器品牌 ：博晨、上海环球；芯片：TI，ST。若不是上述品牌，需提供厂商质检证明。

（3）中标厂家在15天内必须提供符合学校要求的样机。

### 三、模拟电子技术实验箱技术要求

### （一）整体要求：

本实验箱适用于本科院校理工类专业的“模拟电子技术”课程的实验教学。实验箱中设置分立元件区、集成电路应用区和实物对象应用区。

### （二）实验箱安全和技术要求：

（1）实验箱需提供过流、短路、开路等各种设备安全保护功能；电容的耐压值以及电位器功率等元件也留有较大的余量，降低了实验中损坏的可能性。易损元件采用插装方式，不能采用直接焊接的方法，要便于更换。箱体后侧安装保险丝盒插座，方便维修。

（2）实验箱输入电源：交流220V±10% 50Hz；工作环境：温度-20℃-+70℃。

### （三）主要性能和要求：

### 1、箱体结构参数要求：

★（1）实验箱采用铝合金框架结构，装有把手。母板采用不低于3mm厚印制线路板制成，电路板正面印有元器件图形符号及相应的连线或工作模型图形，具有实验插接导线孔，表面只留有调节部件及显示窗口等；电路板背面焊接有实验所需的元器件。集成运放等易损元件需放置在电路板正面。

★（2）实验箱面板要求采用固定模块和可拆卸模块相结合的结构模式，不能采用传统的整块固定板式的结构。面板中稳压电源、可调电源、信号源、交流电源、仪表、扬声器、三极管、功率放大器等常用仪表和元件均采用固定模式。实验箱中部，采用可拆卸的标准尺寸线路板模块，且在实验箱中部就近提供至少两处接地点。

▲（3）可拆卸的标准尺寸线路板模块，每个模块可完成一个或多个实验项目，可拆卸模块采用电路板+有机玻璃罩+磁吸固定座模式，模块背面电路需用透明有机玻璃罩住，防止触碰损坏。

（4）实验箱上盖板内顶部需配所需实验模块数量的储存袋或卡槽等单元。整体重量：≤20 kg；外形最大尺寸：长450mm，宽300mm（不含把手）

▲（5）因本实验箱具有定制特性，拟投标厂家投标前需与采购方沟通，明确整体设计要求。投标时需提供试验箱面板及可拆卸模块设计结构图。

2、电源要求

（1）直流稳压电源采用高频噪声少的线性电源，带载纹波<0.5mV；；提供±12V、±5V电源，电流1.5A。自带过流保护及短路报警功能，并设有电源指示灯。提供一路+8～15V连续可调稳压电源；一路 -8～-15V连续可调稳压电源；电流大于1.5A；

▲（2）直流电压源：一路 -5V～+5V连续可调稳压电源，一路 -0.5V～+0.5V连续可调稳压电源。电流50mA。电压源带有过载保护，并设有电源指示灯。

（3）可调交流电压源：交流输入在内部与220V交流电相连，交流输出部分由插线孔引出到实验箱主面板， 0~20V（50Hz）交流输出（不少于3个输出端），电流1.5A。带有过载保护，并设有电源指示灯。

3、仪表要求

▲（1）直流电压表：0~20V，5位精度。交流电压表：0~20V，5位精度。频率范围：不小于10Hz-300KHz。

（2）硬件上和软件上均采用多种抗干扰和滤波措施，使得整个仪表在全程范围内，读数稳定。具有过压过流，错接线路不损坏仪表等功能。具有超量程声光报警、指示及切断总电源功能。

▲4、测试转接模块：提供不少于1组导线通断测试插孔。

5、元器件要求

（1）元件特性组：提供若干电阻器、电容器、电感器、桥堆、电解电容、电位器、二极管、大功率电阻元件等备用元件可供实验用。其中，电位器全范围误差≤±1%，且数量有一倍冗余。

（2）至少包含整流电路，滤波电路，+5V、+12V、-12V线性稳压器及完成稳压电源实验的相关阻容器件。

（3）提供集成稳压电路、开关电源：要求该稳压电路满足直流稳压实验，由电源变压器、整流桥、整流二极管、滤波电容、三端稳压集成电路等组成，可以完成半波整流、全波整流等整流电路实验，还可以完成三端固定式和三端可调式稳压电路实验。

▲（4）实验模块面板中不少于3个集成运放，运放放置在正面，方便维修更换。

（5）提供电平检测器。用于充放电实验。

▲（6）导线等接插件的连接端子采用弹簧接插口。

▲6、实验箱可采用虚实结合的模式进行实验，PC部分提供虚拟仪器，包含示波器、信号源、电源、数字IO口、万用表等。实验箱部分提供与软件配套的硬件支持。

### ★7、实验箱能完成的实验项目：

（1）BJT共射级电压放大器电路分析；

（2）FET单管放大电路分析；

（3）模拟运算电路实验；

（4）信号产生电路；

（5）集成稳压电源及扩展应用；

（6）积分和电流电压转换电路；

（7）功率放大电路；

（8）负反馈电路。

### 8、其他：

（1）供货时提供相应份数与本实验箱相对应的，装订成册的纸质实验指导书，以及一份可编辑Word版电子指导书。

（2）为保证产品质量，部分元件为指定市面上常见的优质品牌。电阻品牌：国巨，风华；电容品牌： 三星，飞利浦，国巨；电位器品牌 ：博晨、上海环球；芯片：TI，ST。若不是上述品牌，需提供厂商质检证明。

（3）中标厂家在15天内必须提供符合学校要求的样机。

## 五、验收要求：

1. 验收由采购人负责实施；

2. 验收依据：

2.1 合同、招标文件、响应文件；

2.2 供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

2.3 供应商响应文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3. 供应商应派人员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

4. 验收合格的条件：

4.1 所供货物符合产品标准和合同的要求；

4.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

4.3 合同中规定的所有货物和材料均已交付；

4.4 所供货物已通过使用单位组织的验收；

4.5 所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

5. 书面出具完整的验收报告。

其它要求：

1.投标人一旦参加投标,就意味着已接受招标文件的所有条款及要求,并受其约束；

2.中标供应商相关人员在进入学校及安装现场后，应遵守国家相关法律法规和学校管理规定，做好安全防护措施，注意安全文明施工，施工范围内的一切安全责任由中标供应商负责承担；

3.投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。项目采购的设备质量问题达不到采购人使用需求的，采购人有权要求中标供应商更换设备；

4.中标(成交)人在签订合同前,需提供投标产品要求内的检测报告原件核查技术参数,核查完成后方可签订合同。不提供或提供参数不符,视为放弃中标资格,采购人将保留追究其相关责任的权利；

5.中标人提供的产品及服务不满足招标文件要求导致验收不合格的,采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。

第五部分  合同主要条款

1、交货期（安装完成）

自合同签订之日起30日内安装调试完毕交付使用并验收合格。

2、交货地点

南通大学指定地点。

3、付款方式

本项目所有货物及配套安装完成并调试，经验收合格后，凭卖方开具的增值税专用发票支付合同金额的100%。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后所有货物免费保修 叁 年，保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后24小时内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在30天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第六部分  附 件

附件1：投标承诺函

附件2：投标货物配置清单

附件3：技术规格响应/偏离表

附件4：商务条款响应/偏离表

附件5：法定代表人资格证明

附件6：法定代表人委托书

附件7：无重大违法记录声明

附件8：诚信承诺书

附件9：采购项目验收单（投标时无需提供）

附件1：投标承诺函

投 标 承 诺 函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我方愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方在参加本招标项目前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

3、我方与本招标项目及其相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

4、愿按招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价。

5、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

6、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

7、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

8、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

9、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

10、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系。

投标人名称：             （公章）法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

手机：                           日   期：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       Email：

附件2：投标货物配置清单

投标货物配置清单（以附件清单为准）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（部件、配件等）名称 |  |  | 规格型号 |  | 生产厂商/品牌 |  | 数量 | 备注 |  |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 法定代表人或被授权代表（签字或签章） |  |  |  | 日期 |  |

附件3：技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购规格 |  | 投标规格 |  | 响应/偏离 | 备注说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 法定代表人或被授权代表（签字或签章） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照招标文件第四部分内的需求，逐条核对所提供货物和服务是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明，如不明示说明的视同完全响应，对有具体参数要求的指标项，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。投标人不能简单照搬照抄采购人招标货物及有关说明中的技术要求，如照搬照抄招标货物及有关说明中的技术要求的，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。投标人如果虚假响应，将承担一切可能的风险。投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件4：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条款 |  | 投标条款 |  | 响应/偏离 | 备注说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 法定代表人或被授权代表（签字或签章） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明。如未明示的，视为完全响应本招标文件要求。（本项目不接受负偏离）

附件5：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件6：法定代表人委托书

法定代表人委托书

南通大学招投标管理办公室：

本委托书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本单位授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本单位的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，可代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本委托书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字或签章：__________________

被授权人签字或签章：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件7：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （投标人名称）参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人：              （盖章）

年     月     日

附件8：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我单位近三年内未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站、“信用江苏”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我单位经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我单位违反以上承诺内容之一，则我单位自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（公章）:

法定代表人或被授权代表人（签字或签章）：

年    月    日

附件9: 采购项目验收单（投标时无需提供）

采购项目验收单

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  | 项目及合同 编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约时间、地点、方式 |  |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |