南通大学啬园校区公寓26号楼、教学7、8号楼、二食堂屋面防水工程施工说明

1、26号公寓楼屋面维修改造：

①清理杂草、杂物、建筑垃圾等；

②20mm厚1:2防水砂浆分格找平；

③APP高强嵌缝膏嵌缝；
④满刷冷底子油一道1mm厚；

⑤热熔铺贴3mm厚聚酯胎SBS防水卷材，钉铝合金压条；

⑥分格缝及转角处加贴3mm厚聚酯胎SBS防水卷材附加层一层；

2、7号教学楼、8号教学楼、2号食堂屋面维修改造：

①清理杂草、杂物、建筑垃圾等；

②20mm厚1:2防水砂浆分格找平，约10%工程量维修；
③APP高强嵌缝膏嵌缝；

④满刷冷底子油一道1mm厚；

⑤热熔铺贴3mm厚聚酯胎SBS防水卷材，钉铝合金压条；

⑥分格缝及转角处加贴3mm厚聚酯胎SBS防水卷材附加层一层。

